# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите – Пловдив

# ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №412-Н0/2011г. на “Юпитер 05” ООД,

гр.Пловдив

В периода от 12.10.2016г. до 14.10.2016г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., доп. ДВ бр.81/2016г.), Заповед №РД-226 от 12.10.2016г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2016г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при БДИБР-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №412-Н0/2011г. на “Юпитер 05” ООД,  гр.Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №412-Н0/2011г., както и законовите задължения на притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Във връзка с чл.154а, ал.4 на Закона за опазване на околната среда на „Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час“ е извършена „Оценка на риска за околната среда“ през 2015г. След като бяха отчетени и взети под внимание индикаторите/факторите за типичен риск, окончателното определяне на риска на инсталацията е „СРЕДЕН”. Поради тази причина честотата на проверките е веднъж на две години. Във връзка с горното извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г.

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

- Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час, включваща:

  - Участък за предварителна обработка на металните повърхности на изделията и детайлите за поцинковане (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене)-т.2.6. от Приложение 4 на ЗООС:

    - 2 броя вани за обезмасляване;

    - 5 броя вани за байцване;

    - 2 броя вани за промиване;

    - Една вана за флюсиране

  - Участък за горещо поцинковане-цинковата вана (пещ за поцинковане)

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на топлоенергия:

- Водогреен котел;

- Съоръжение за производство на гореща вода

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания          и други);

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в условието и не са констатирани несъответствия.

Условие №3.Обхват

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не е извършвана промяна на границите на производствената площадка и не са констатирани несъответствия. За проверявания период представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите

- За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия.

Условие №5.Управление на околната среда

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. представен EN ISO 14001:2015г. Сертификат №08 104 013215 от 11.08.2016г. валиден до 10.08.2019г.

Условие 5.1.Структура и отговорности

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. представени:

-Списък за определяне на персонала, отговорен за управление на околната среда-поименно и с конкретни условия от 01.02.2012г.;

-Заповед №83А/01.08.2013г.;

-Актуализиран Списък за определяне на персонала, отговорен за управление на околната среда-поименно и с конкретни условия от 01.07.2013г.;

Условие 5.2.Обучение

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. операторът е определил ежегодно потребностите за обучение на персонала/лицата и е изготвил годишни програми. Представени са:

-За 2014г.-Програма за екологично обучение и осъзнаване на персонала за периода август 2014г. до август 2015г. Представени са записи от проведени обучения: от 06.02.2014г. на тема “ Организация и ефекти на разделното събиране на отпадъците на територията на завода”; от 04.02.2014г., 20.05.2014г. и 28.08.2014г. на тема “Въздействие на околната среда върху работното място”; от 12.03.2014г. на тема “Влияние на офис средата върху персонала, работещ с монитори”.

-За 2015г.-Програма за екологично обучение и осъзнаване на персонала за периода август 2015г. до август 2016г. Представени са записи от проведени обучения от: 05.02.2015г. на тема “ Организация и ефекти на разделното събиране на отпадъците на територията на завода”; от 15.01.2015г., 17.04.2015г.,13.07.2015г. и 19.10.2015г.на тема “Въздействие на околната среда върху работното място”; от 24.09.2015г. на тема “Влияние на офис средата върху персонала, работещ с монитори”.

-За периода от 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-Програма за екологично обучение и осъзнаване на персонала за периода август 2016г. до август 2017г.Представени 11 броя записи от проведени обучения поименно и с постигнатите резултати,с последен запис от 11.10.2016г. на теми: “ Организация и ефекти на разделното събиране на отпадъците на територията на завода”, “Въздействие на околната среда върху работното място”и “Влияние на офис средата върху персонала, работещ с монитори”.

Условие 5.3.Обмен на информация

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. представени:

-Заповед №18Б/29.09.2011г.;

-Списък за определяне на персонала, отговорен за управление на околната среда-поименно и с конкретни условия от 01.02.2012г.;

-Актуализиран Списък за определяне на персонала, отговорен за управление на околната среда-поименно и с конкретни условия от 01.07.2013г.;

-Заповед №83А/01.08.2013г.;

Условие 5.4.Документиране

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са констатирани несъответствия. Представени Списък на нормативни актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталациите актуален към 10.10.2016г., Списък на всички инструкциите изискани с условията на комплексното разрешително от 01.08.2011г. и Списък на отговорните лица и раздадените документи от 21.01.2013г.

Условие 5.5.Управление на документи

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представени: Списък на иззетата невалидна документация със записи от 20.02.2013г.,01.07.2013г.,01.12.2013г.,15.08.2014г. и 14.10.2014г. и Регистър на документите по околна среда със последен запис от 14.10.2014г.

Условие 5.6.Оперативно управление

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. представен Списък на всички инструкциите изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. представени писмени инструкции за мониторинг и периодична оценка на съответствието стойностите на техническите и емисионните показатели, изискани с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представени са: Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително, Списък на нормативната уредба по околна среда актуален към 10.10.2016г.; Протоколи, записи, дневници, изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилагат се Инструкции за:

-Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

-Определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето  са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

-Определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

-Определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

-Определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

-Определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

-Определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

-Определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

-Определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

-Определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени:

-Регистър на ОХВ от 10.10.2016г.;

-Списък с възможните сценарии на аварийни ситуации с въздействие върху ОС и здравето на хората от 15.08.2011г.;

-Заповед№182-А от 17.12.2014г.,

-Протокол от 18.12.2014г.;

-Заповед№319 от 30.11.2015г.,

-Протокол от 09.12.2015г. от проведени учебни проигравания на аварийния план и Списъци за регистриране на участниците с подписи;

-Схема на площадката с обозначени сборни пунктове и проведен избор на сборни пунктове и пътища;

-Форма за регистриране на аварии и причини довели до аварии;

-Списъка на средствата за оповестяване;

-Протоколи от фирма извършваща тестване на газ-сигнализация от: 14.10.2014г.,17.01.2015г.,01.04.2015г.,

01.10.2015г.,12.01.2016г.,10.03.2016г.,07.04.2016г. и 05.07.2016г.;

-Дневник със записи до 12.05.2016г. за контрол на наличието и изправността на сирени за оповестяване при бедствия и аварии;

-Дневник за контрол, профилактика и изправност на пожаро- известителна инсталация със записи от:

08.11.2014г. и 09.12.2015г.;

-Списък със средствата за лична защита на работещите;

-Извършени проверки на ЛПС на:20.10.2014г.,03.04.2015г.,15.10.2015г. и 16.03.2016г.;

-Регистър на средствата за противодействие при възможни аварии от 01.08.2011г.;

-Списък на инструктиран и обучен персонал от: 25.04.2014г.,12.03.2015г. и 25.03.2016г.

-Вътрешен авариен план от 2016г. утвърден от управителя на фирмата;

- Приемо-предавателни протоколи от извършено техническо обслужване, презареждане, хидростатично  изпитване на пожарогасители от външна фирма от: 24.02.2014г., 23.02.2015г. и 25.02.2016г.;

-Протоколи за ежемесечни проверки на наличието и изправността на пожарогасители: за 2014г.-12 бр.; за 2015г.-12 бр.; за 2016г.-9 бр. до 07.09.2016г.- не са възниквали аварийни ситуации.

Условие 5.9.Документиране

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени: Протоколи от изпитване, дневници и записи изискани с условията на комплексното разрешително; Списък на документи доказващи съответствието с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.10.Докладване

За проверявания период представени в РИОСВ-Пловдив ГДОС за 2014г. и ГДОС 2015г. до 31.03. на съответната година, следваща годината за която се отнася на хартиен и електронен носител.

Условие 5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда, тъй като не е извършвана актуализация или изменение на комплексното разрешително.

- Условие №6.Тълкуване

- За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са констатирани несъответствия.

- Условие №7.Уведомяване

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. Не е планирана и не е извършвана промяна в работата на инсталациите и не са регистрирани аварийни или други замърсявания; Не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са възниквали екологични щети.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

Ползването на вода за производствени нужди се осъществява от един брой сондажен кладенец изграден на производствената площадка. Представени са Разрешително за водовземане от 18.11.2010г. и решение за изменение от 11.09.2014г. издадени от директора на БД ИБР, гр.Пловдив.За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. операторът спазва поставените условия в издадените разрешителни. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди за 2014г., за 2015г.-не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане.

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на ваните за промиване на байцваните детайли към Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана на час, които са основни консуматори на вода за производствени нужди. Представени са записи:

-За 2014г. извършени 3бр. проверки на 25.03.2014г.,18.06.2014г. и 21.11.2014г.-не са констатирани несъответствия;

-За 2015г. извършени 3 бр. проверки на: 23.03.2015г., 22.05.2015г. и 16.09.2015г.-не са констатирани несъответствия;

-За периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г. извършени 2 бр. проверки на 19.04.2016г. и 25.08.2016г.-не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са записи за извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа:

-За 2014г. извършени 3 броя проверки от 25.03.2014г.,18.06.2014г. и 21.11.2014г.-не са констатирани несъответствия;

-За 2015г. извършени 3 броя проверки на 23.03.2015г., 22.05.2015г. и 16.09.2015г.-не са констатирани несъответствия;

-За периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г. извършени 2 бр. проверки на 19.04.2016г. и 25.08.2016г.-не са констатирани несъответствия; са представени записи от извършени два броя -не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, изразени като годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с определените с условията на комплексното разрешително. Представени са: За 2014г. записи за годишна норма за ефективност, изразени като m3/единица продукт и използваното годишно количество; За 2015г. записи за годишна норма за ефективност, изразени като m3/единица продукт и използваното годишно количество; За периода 01.01.2016г. до 30.09.2016г. записи за използваното количество вода. За проверявания период не са констатирани превишения на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди и на Годишнa консумация на вода за производствени нужди.

Условие 8.2.Енергия

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са констатирани превишения на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за единица продукт и на годишната консумация на електроенергия и топлоенергия.

Операторът  прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електро-преобразувателните части на: бордови смукатели-2 бр. вентилатори х 48 кW, всеки; мостови кранове-6 бр. х 11 кW, всеки, основни консуматори на електроенергия в Инсталацията за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час. Представени са записи: За извършени ежемесечни проверки на бордови смукатели и проверки на мостови кранове.

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, за производствени нужди, изразени като: стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива  с условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени записи за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г. за употребените количества електроенергия за производствени нужди изразени като стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия и годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди и записи за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия с определените такива с условията на комплексното разрешително. Не са констатирани превишения на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за производствени нужди .

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали с Годишна норма за ефективност.

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, изразени като годишна консумация на суровините, спомагателните материали и горива за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение №4 от ЗООС; годишна норма за ефективност при употребата на суровини, спомагателните материали и горива за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени записи за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г. за стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива и записи за оценка на съответствието на стойностите годишните норми за ефективност -не са констатирани несъответствия.

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Представени са Информационни листове за безопасност за всички химични вещества и смеси, изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008г., приложение II на Регламент 1907/2006г. (REACH), изменено с Регламент №453/2010; Оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси; Програма за обучение на отговорните лица за съхранение на опасни химични вещества и смеси-не са констатирани несъответствие.

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверка и оценка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти за: 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за горива при работата на инсталациите по Условие 2. Представени са записи от проверки за: 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

-1 бр. пречиствателно съоръжение: скрубер с противоточно оросяване към изпускащо устройство К2 на изпарения от байцване, обезмасляване, промиване и флюсиране;

-1 бр. пречиствателно съоръжение: ръкавен филтър(филтърна група с ръкавни филтри) към изпускащо устройство К3 на вана за горещо поцинковане;

Определени са технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, изискана с условията на комплексното разрешително Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексните разрешителни. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от извършени проверки и оценка на съответствието за всяко пречиствателно съоръжение по отделни възли: за 2014г. извършени 4 броя проверки; за 2015г. извършени 3 броя проверки и за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г. извършени ежемесечни проверки-не са констатирани несъответствия;

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Отпадъчните газове се изпускат организирано през 5 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

I.Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час

-Три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-К2 изпарения от байцване, обезмасляване, К3 промиване и флюсиране и К1 вана за горещо поцинковане и сушилня. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване: за К2 и К3 веднъж годишно и за К1 веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от 08.12.2014г. и от 30.12.2015г. за К2 и К3 и от 30.12.2015г. за К1. За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са констатирани превишения на максималните дебити на отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух и на емисионните норми по параметър прах, NOx, СО и SO2.

2.Инсталация за производство на топлоенергия

-Два броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-К4 съоръжение за производство на топла вода и К5 водогреен котел. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване: за К4 веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от 30.12.2015г. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са констатирани превишения на максималните дебити на отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух и на емисионните норми по параметри NOx, СО и SO2.

Не са извършени собствени периодични измервания на изпускащо устройство (комин) К5 с източник на отпадъчни газове водогреен котел с термична мощност под 0.5 MWth, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от периодична оценка на съответствието на измерените стойности за 2014г. и 2015г.-не са констатирани превишения на максималните дебити на отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух и на емисионните норми по параметри прах, NOx, СО и SO2.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени са записи от проверка и оценка на съответствието-3 броя за 2012г., 3 броя за 2013г. и два броя за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени са записи от проверка и оценка на съответствието-3 броя за 2014г., 3 броя за 2015г. и 2 броя за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-не са констатирани несъответствия. Не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. няма данни за нарушаване на КАВ. Измерените показатели са в съответствие с поставените емисионни норми с условията на комплексното разрешително.

Условие 9.6.Собствен мониторинг

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. е извършен определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух с честота на измерване веднъж на една година и веднъж на две години. Представени са в РИОСВ-Пловдив Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания (СПИ) от 2014г. и от 2015г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води-

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

На производствената площадка не се формират производствени отпадъчни води и не се извършва  пряко или непряко заустване в повърхностни водни обекти и/или канализационни системи.

Условие 10.2.Битово-фекални води

Битово-фекалните води се отвеждат единствено във водоплътна изгребна яма. За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. представени Договори от 12.05.2011г., 05.01.2015г. и 05.01.2016г. за почистване на изгребната яма и извозване на отпадъчните води за приемане и пречистване. За 2014г.-не е извършвано почистване и извозване на отпадъчни води от водоплътна изгребна яма; За 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г.  е извършено почистване и извозване на отпадъчни води от водоплътна изгребна яма -Представени протоколи и кантарни бележки.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. отпадъците образувани от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата разрешени с условията на комплексното разрешително.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъци за третиране

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени ежемесечни записи с оценка на съответствието на събираните отпадъци с условията на комплексното разрешително за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 17.10.2016г. -не са констатирани несъответствия.

- Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

Операторът временно съхранява единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1.1., и на местата, определени за тази цел, при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. и по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци,смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци,както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени са записи от проверка и оценка на съответствието на временното съхранение с условията на комплексното разрешително-4 броя за 2014г., 3 броя за 2015г. и 2 броя за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

Не са констатирани несъответствия.На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране всички отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително на фирми притежаващи необходимите разрешителни издадени по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. Представени са: Разрешения, договори, транспортни карти, идентификационни документи на фирмите, на които са предадени отпадъци за транспортиране. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени: За 2014г.-7 броя транспортни карти за предадени опасни отпадъци; За 2015г.- 40 броя транспортни карти и идентификационни документи за предадени опасни отпадъци; За периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г. 20 броя идентификационни документа, кантарни бележки за всеки предаден отпадък-не са констатирани несъответствия.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени: записи от проверка и оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на комплексното разрешително-4 броя за 2014г., 3 броя за 2015г. и 2 броя за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено отпадъците образувани от дейността на Дружеството, разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с определените в условията на комплексното  разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени са записи от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците с условията на комплексното разрешително-4 броя за 2014г., 3 броя за 2015г. и 2 броя за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са предавани за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. са представени са записи от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците с условията на комплексното разрешително-4 броя за 2014г., 3 броя за 2015г. и 2 броя за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

###### Отпадъци образувани от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Изготвени са и се прилагат:

-Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни записи с оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес): за 2014г., 2015г. и  за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г. -не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са констатирани несъответствия. Внесени са Годишни отчети за отпадъците за 2014г. и 2015г.в ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2014г. и в ГДОС за 2015г. видовете и количествата отпадъци-образувани на площадката, и предадени за оползотворяване, преработване и рециклиране.

Условие №12.Шум

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не е констатирано превишение нивата на шум в околната среда по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близката жилищна зона) с тези определени с условията на комплексното разрешително.

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определените точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места (ако такива са установени) и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са протоколи от изпитване от 27.11.2015г. за дневно, вечерно и нощно нива; Записи за оценка на съответствието от 27.11.2015г.

Условие №13.А.Опазване подземните води от замърсяване

Изграден е един сондажен кладенец за производствени нужди. Извършва се предвидения в условията на издадените Разрешителни за водовземане и комплексно разрешително мониторинг с честота въднъж годишно и веднъж на две години по показатели определени в разрешителните. За извършения мониторинг са представени протоколи: за 2014г. от 17.01.2014г., 27.05.2014г. и 28.11.2014г.; за 2015г. от 02.12.2015г., 07.12.2015г. и 11.12.2015г.; за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г. от 16.05.2016г.-не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за оценка на съответствие: за 2014г., 2015г.; и за периода от 01.01.2016г. до 14.10.2016г. –не са констатирани несъответствия.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие 13.Б.Опазване на почвите от замърсяване

За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. е извършен предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в два пункта за мониторинг с честота веднъж на три години. Представени са Протоколи за пунктовете за мониторинг от 24.12.2014г. за всички показатели определени с условията на комплексното разрешително.

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия и Инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на: съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние; причините за регистрираните несъответствия; предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия. Представен е запис за определяне на базовото състояние на почвата от 18.12.2014г.

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. представени записи от извършени проверки и оценка на съответствието: по два  броя проверки -за 2014г., 2015г. и за периода от 01.01.2016г. до 14.10.2016г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. представени ежемесечни записи от извършени. Не са констатирани разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Представен Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи от месец юли 2014г., утвърден от управителя на Дружеството и Вътрешен авариен план от 2016г. утвърден от управителя на фирмата. За 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 14.10.2016г. са представени: Регистър на ОХВ от 10.10.2016г.; Списък с възможните сценарии на аварийни ситуации с въздействие върху ОС и здравето на хората от 15.08.2011г.; Заповед от 17.12.2014г., Протокол от 18.12.2014г.; Заповед от 30.11.2015г., Протокол от 09.12.2015г. от проведени учебни проигравания на аварийния план и Списъци за регистриране на участниците с подписи; Схема на площадката с обозначени сборни пунктове и проведен избор на сборни пунктове и пътища; Форма за регистриране на аварии и причини довели до аварии; Списъка на средствата за оповестяване; Протоколи от фирма извършваща тестване на газ-сигнализация от: 14.10.2014г., 17.01.2015г., 01.04.2015г., 01.10.2015г., 12.01.2016г., 10.03.2016г., 07.04.2016г. и 05.07.2016г.; Дневник със записи до 12.05.2016г. за контрол на наличието и изправността на сирени за оповестяване при бедствия и аварии; Дневник за контрол, профилактика и изправност на пожаро- известителна инсталация със записи от: 08.11.2014г. и 09.12.2015г.; Списък със средствата за лична защита на работещите; Извършени проверки на ЛПС на: 20.10.2014г.,03.04.2015г.,15.10.2015г. и 16.03.2016г.; Регистър на средствата за противодействие при възможни аварии от 01.08.2011г.; Списък на инструктиран и обучен персонал от: 25.04.2014г.,12.03.2015г. и 25.03.2016г.; Вътрешен авариен план от 2016г. утвърден от управителя на фирмата; Приемо-предавателни протоколи от извършено техническо обслужване, презареждане, хидростатично  изпитване на пожарогасители от външна фирма от: 24.02.2014г., 23.02.2015г. и 25.02.2016г.; Протоколи за ежемесечни проверки на наличието и изправността на пожарогасители: за 2014г.-12 бр.; за 2015г.-12 бр.; за 2016г.-9 бр. до 07.09.2016г. За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са възниквали аварийни ситуации.

Операторът прилага Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са възниквали залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации.

Представен Доклад за класификация по чл.103 от 10.05.2016г. със заключение:-не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал .

Представена Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размери на разходите за тяхното изпълнение от 01.08.2014г. За периода 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха от щети и/или причинени такива.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Операторът е изготвил: Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която  осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес, Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси и Инструкция за документиране на действията по Технологичните инструкции, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2.

Изготвен е План за мониторинг при анормални режими на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително,който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.  За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не са възниквали анормални режими на работа.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За периода от 18.10.2014г. до 14.10.2016г. не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от проверката са, че операторът “Юпитер 05” ООД, изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №412-Н0/2011г.