РЕШЕНИЕ № 3 -IV/2014 год.

по оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.19 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната    среда	на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии и във връзка с чл. 31, ал. 1, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие , чл. 39  ал. 12 и ал. 13 от Наредба за условията   и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове , програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, предвид Закона за подземните богатства

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционното предложение (ИП): “Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ “Кашка”  (448,2 дка)” в землището на с. Болярино, община «Раковски»

Координатен регистър на граничните точки (чупките) на участък Кашка-юг;

| № | Изработка | X | Y | Кота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е6 | 4552358.5 | 8639379.5 | 167.9 |
| 2 | Г2 | 4552283.4 | 8639305.7 | 165.5 |
| 3 | Г3 | 4552189.9 | 8639234.6 | 163.0 |
| 4 | Г5 | 4552127.8 | 8639102.2 | 161.1 |
| 5 | Г4 | 4552230.3 | 8638960.2 | 171.0 |
| 6 | Сн 3 | 4552475.7 | 8638920.2 | 160.6 |
| 7 | Сн 7 | 4552560.1 | 8639160.2 | 163.9 |
| 8 | Сн 4 | 4552631.1 | 8639369.8 | 175.0 |
| 9 | Г1 | 4552446.1 | 8639400.9 | 178.8 |

Координатен регистър на граничните точки (чупките) на участък Кашка-север

| № | Изработка | X | Y | Кота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г15 | 4553060.6 | 8639847.0 | 184.5 |
| 2 | Г18 | 4552879.5 | 8639987.6 | 171.4 |
| 3 | Г17 | 4552760.2 | 8639923.2 | 167.8 |
| 4 | Г11 | 4552645.2 | 8639701.6 | 169.5 |
| 5 | Г12 | 4552561.7 | 8639607.5 | 165.7 |
| 6 | Сн 9 | 4552644.9 | 8639513.3 | 175.3 |
| 7 | Г13 | 4552820.6 | 8639439.7 | 181.7 |
| 8 | Сн 5 | 4553020.5 | 8639407.5 | 170.0 |
| 9 | Сн 8 | 4553207.1 | 8639518.8 | 169.2 |
| 10 | Сн 6 | 4553220.8 | 8639657.2 | 175.0 |

Възложител: „Ас- Стоунс” ООД, гр. Пловдив,

Кратко описание на инвестиционно  предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на кариера за добив на варовици, годни за сяроочистка на отработени от ТЕЦ газове, за циментопроизводство, за пътни настилки, за асфалтови смеси и за бетони в находище „Кашка” (395352 м2), съставено от два участъка: „Кашка – север” (239166 м2) и „Кашка – юг” (156186 м2) за срок от 35 (тридесет и пет) години. Находище “Кашка”  се намира на около 1000 м югозападно от с. Болярино, източно на около 1800 м от с. Шишманци и на около 1800 м северозападно от с. Белозем, в землището на с. Болярино, община Раковски. Южно от находището преминава асфалтовия път с. Болярино – с. Белозем. Находището обхваща двата хълма „Средния баир” и „Кашка”. Между тях има подземен газопровод с посока север – юг, разделящ находището на двата участъка: Кашка – север и Кашка – юг. На 02.04.2009 г. е сключен договор за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ “Кашка”, землище на с. Болярино между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Завод за бетонови елементи ООД, с. Стряма.  С допълнително споразумение към Договора за проучване на строителни материали от 06.04.2009 г.  „Завод за бетонови елементи“ ООД, с. Стряма, прехвърля на „АС – СТОУНС“ ООД, гр. Пловдив всички свои права и задължения, възникнали със сключването на Договора за проучване. Резултатите от проучването са обобщени в геоложки доклад, защитен в МОСВ, а изчислените запаси и ресурси са утвърдени от специализиран експертен съвет

В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Поради отдалечеността и характера на защитената територия, реализацията на инвестиционното предложение няма да има отрицателно въздействие върху защитени територии. Най-близката защитена територия е Природна забележителност „Чирпан бунар“, с площ 5 ha, разположена на над 5 km изток-североизточно от концесията. Концесионната площ не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”. На север от находището (на около 1520 м.) се намира защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци, обявена за защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Няма повърхностни водни обекти в близост до ИП и не са установени обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус, подлежащи на здравна защита в териториалния обхват на въздействие на обекта. Всички геоложки сондажи, прокарани за проучване на находището(9 бр.), които са достигнали забой 35.3 m са сухи и не са установени водни нива.

Концесионната площ „Кашка” (448242 м2) се състои от два участъка: „Кашка – север” (259793 м2) и „Кашка – юг” (188449 м2), като включва находището и съпътстваща площ за обслужване на добива. Бъдещата кариера ще се изгради в терен със стари кариерни гнезда и кариери от нерегламентиран добив в минали години в Общински поземлен фонд и Частен поземлен фонд.

Експлоатационните проекти (генерален и годишни) ще бъдат разработени при годишна производителност и заложен годишен добив в размер на 100000 м3/год. Иззета скална маса от промишлените запаси за фракции трошени около 3 395 000 куб. м. за целия концесионен период, при обща използваемост на варовика от 97% и експлоатационни загуби 3%.

В част от площта на находището (участък „Кашка – юг“) експлоатацията ще се извършва  чрез пробивно–взривни работи (ПВР)  от наета специализирана фирма-подизпълнител. В останалата част (участък „Кашка – север“), която влиза в пояса от 1100 до 750 м, добивът ще се извършва със специална техника (багер Vermeer), който разтрошава скалата без да е необходимо използването на ПВР или химични вещества, разтварящи калциевия карбонат за отделянето на скална маса от масива. Добитата скална маса ще се преработва в ТСИ основно по Европейските стандарти

Предвижда се режимът на работа в кариерата да бъде при петдневна работна седмица, с една смяна в денонощието.

Технологичният процес на експлоатация на обекта, ще се проведе в следната последователност: откривни работи, добивни работи, транспортиране до депо. За подготовката за изземване на запасите над първото добивно поле с булдозер се премахва цялото количество откривка, разположена над него.  Отстранената откривка ще се депонира в границите на утвърдените запаси на терен, съседен на експлоатирания през годината участък. Тя ще се използва за техническа рекултивация на дъното на кариерата. Техническата рекултивация ще се извършва ежегодно след края на годишните експлоатационни работи. Биологичната рекултивация ще се извърши след края на експлоатацията по утвърден проект.

Добивът на варовици ще се извършва на три работни стъпала. Добивът на суровината от работно стъпало ще се извършва в посока изток – запад, а предвижването на фронта на добивните работи в посока север. Кариерата ще функционира при следните параметри: ъгъл на устойчивия откос на кариерата 85º при фронт до 10 м; брой на работните стъпала 3; височина на работното стъпало до 5 м; максимална дължина на работен фронт 50 м.

Влияние върху околната среда и екологията в района на кариерата ще оказват пробивно – взривните работи. С помощта на сонда БМК – 4М ще се осъществява сондажното пробиване на масива за отбиването му, а с един брой пробивен чук ще се пробиват дупки за раздробяване на негабаритните късове. Отделяният шламов продукт от пробивната дейност в голямата си част (40%) представлява прах, който се утаява и полепва (натрупва) на различно разстояние от мястото на получаването му в зависимост от посоката и скоростта на придвижване на запрашения въздух. Естеството на добивните работи в кариерата е такова, че емисиите на прахоотделянето и запрашаването са с постоянен интензитет по време на използването на машините, а те са ангажирани в значителна част от продължителността на работната смяна. Прахът и твърдите частици се отлагат предимно в района на пробивната дейност, а продуктите на взрива (азотни и въглеродни окиси) се разпространяват на значително по-големи разстояния. Формираните минни отпадъци ще се използуват в пътното строителство и при поетапната рекултивация на кариерата.

Няма да се изгражда електропровод в площта на концесията. При добива ще се използват само машини с двигатели с вътрешно горене. За отопление във фургоните, ако се налага работа в студени месеци от годината, ще бъде използвано твърдо гориво – дърва и брикети.

Няма да се изгражда водопровод в площта на концесията. По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното количество вода за питейни и битови нужди. Промишлена вода за оросяване на работните площадки и пътищата срещу запрашаване ще се доставя с цистерни от близка водопроводна мрежа на основание договор с  „ВиК“ ЕООД Пловдив. В непосредствена близост   преминава полски път, извеждащ на асфалтов път от републиканската пътна мрежа  и оттам на автомагистрала “Тракия”.

За инвестиционното предложение са проведени консултации и са представени становища от БД ИБР- Пловдив, РЗИ-Пловдив, „Булгаргазтранс“ ЕАД София, Община „Раковски“, кметство с. Болярино.

Поради следните мотиви :

1. В представеният доклад за ОВОС, е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при експлоатацията на обекта. В заключение експертите предлагат, въз основа на извършената прогнозна оценка за незначителност на въздействието на обекта върху компонентите на околната и жизнена среда в района, одобряване на инвестиционното предложение при спазване на технологичните изисквания  и изпълнение на предложените мерки за намаляване отрицателните последици.

2. При спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до доклада за ОВОС за заинтересованите лица от с. Болярино и община „Раковски“ . Проведени са обществени обсъждания и в двете населени места. Представени са  протоколите  от обществените обсъждания, както и постъпилите писмени възражения.    Възложителят е внесъл в законоустановения срок становище с вх. № ОВОС-444/19.05.2014г.,   с което  подробно е отговорил на възраженията по отделните компоненти и фактори на околната среда.

3. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществява  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

4. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените зони и не е необходимо извършване на оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона “Гора Шишманци”.

5. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

6. Настоящето земеползване на територията на инвестиционното предложение е пасище, мера IV категория. В по-голямата си част имотите са ерозирани, с наличие на скални късове варовик и стари кариерни гнезда.

7. На територията на производствената площадката е предвидено ситуирането на 3 фургона, предназначени за административно-битово обслужване на работещите, както и

на химически тоалетни. Няма да се генерират и заустват производствени отпадъчни води, тъй като на площадката на находището няма да има водоползване за технологични нужди.

8. Съгласно становище с изх. № КД-04-301/08.08.2012 г. на БД УВ ИБР Пловдив  територията на кариерата не попада в  учредени санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и на минерални води. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда  и мерките за постигане  на добро състояние на водите.

9. Направени са консултации с РЗИ Пловдив по отношение на направените в ДОВОС анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от експлоатацията на инвестиционното предложение. РЗИ Пловдив е представила становище с изх. № 760/04.02.2014г., с което се дава положителна оценка за качеството на Доклада за ОВОС, като е изтъкнато, че при спазване на препоръките и мерките, залегнали в Доклада не се очаква възникването на здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение.

10. На заседанието на Екологичния експертен съвет от 06.06.2014г. са представени 4 особени мнения и Директорът на РИОСВ Пловдив е разпоредил провеждането на  повторно разглеждане на ИП. С протокол № 4 от заседанието, проведено на 10.07.2014г. Екологичният експертен съвет е предложил да се одобри осъществяването на инвестиционното предложение.

И при следните условия:

І. Общи условия:

1. Цялостния работен проект за добив и проекта за рекултивация на засегнатите земи да се разработят съобразно с приетите условия и мерки, постановени в настоящото решение по ОВОС и мерките, предвидени в доклада за ОВОС.

2. Управлението на формираните минни отпадъци да се извършва съгласно разпоредбите на глава VIII от Закона за подземните богатства (ЗПБ), като изготвения план за управление на минните отпадъци се предостави за утвърждаване на Министъра на икономиката и енергетиката.

ІІ. За  фазата на проектиране:

1. Транспортиране на добития материал да се извършва по одобрена транспортна схема.

2. Да се изготви цялостен работен проект за добив, съгласно ЗПБ, както и проект за  поетапна рекултивация на площта на находището.

3.  Да се изготви схема за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на генерираните отпадъци  съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

4. Проектът за техническа и биологична рекултивация да се съобрази с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени.., като се предвидят мерки за недопускане на свлачища, срутища, ерозия, пропадания и т.н.

5. При изготвяне на работния проект за добив да се спази охранителната зона за газопровода пресичащ находището, съгласно нормативните изисквания на специализираното законодателство.

ІII. Преди  започване на експлоатацията:

1.Да се маркира контура на концесионната площ на находището с трайни знаци на терена.

2. Да се маркират точно маршрутите на  транспортната техника, като се използуват максимално съществуващите пътища.

3. Да се изгради локална реперно – възстановителна опорна мрежа за контрол по спазването на проектните параметри и на добитите количества варовик.

4. Възложителят да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.) и да я представи в РИОСВ-Пловдив.

ІV. По време на експлоатацията и извеждане  от  експлоатация

1. Добивът на запасите от подземни богатства да става съгласно одобрени цялостен и годишен проект за експлоатация на находището, без засягане на екосистеми извън границите на находището.

2. Да се предприемат мерки за ограничаване на нивата на шума, излъчвани в околната среда по време на експлоатацията на кариерата, така че дейностите, извършвани на работната площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум  по границата на концесионната площ – 70 dB(A). Нивата на шума в местата на въздействие - в най-близко разположеното спрямо находището „Кашка“ населено място - с. Болярино не трябва да превишават граничните стойности за дневно ниво 55 dB(A), вечерно ниво 50 dB(A), нощно ниво 45 dB(A), определени в приложение 2, таблица 2 на Наредба №6/ДВ.бр.58 от 2006г

3. Да се поставят химически тоалетни и се осигури регламентирано извозване на битово-фекалните води.

4. Всички дейности по добиването и преработката на материала да се извършват само в границите на концесионната площ. Да не се допуска навлизането на тежки машини и увреждането на съседни на находището имоти.

5. Да се предприемат всички мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при добиване, товарене, трошачно-сортировъчна дейност и транспорт на добития материал.

6. Да не се допускат разливи на гориво и смазочни материали от транспортната и добивната техника. При аварийни течове на ГСМ, да се използуват попиващи материали, които разделно да се предават на фирма с разрешително за третиране на опасни отпадъци по реда на ЗУО.

7. Битовите отпадъци да се събират разделно и предават на физически или юридически лица, притежаващи съответния документ по ЗУО.

8. При разкриване на находки с характер на паметници на културата да се предприемат действия съгласно Закона за културното наследство и разпоредбите на чл. 72 и 73 от този закон.

9. Закриването на  находището да се счита за приключено след цялостната рекултивация /техническа и биологична/ на засегнатите от експлоатацията терени.

V. План за изпълнение на мерките, съгласно чл.99, ал.1,т.5  от ЗООС

| № | Мерки | Период/ фаза на изпълнение | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да се изготви и представи в МИЕ София годишен работен проект за добив | Проектиране | Опазване и рационално използуване на подземното богатство |
| 2 | При необходимост през сухия сезон да се извършва оросяване на работната площадка и работните пътища | Проектиране, експлоатация | Ограничаване на прахоотделянето |
| 3 | Изготвяне на проект за поетапна рекултивация на терена | Проектиране | Подобряване ланшафта и рекултивация на терена след отработването на отделни участъци от кариерата |
| 4 | Осигуряване на бутилирана минерална или изворна вода за работещите на обекта. | експлоатация | Защита здравето и живота на хората |
| 5 | Изграждане на локална реперно-възстановителна опорна мрежа, свързана с държавната триангулация | Преди въвеждане на обекта в експлоатация | Контрол на заложените в годишните експлоатационни проекти технически показатели |
| 6 | Хумусния пласт от разкривката да се съхранява на отделно депо и използува рекултивацията | По време на добивните | Опазване на почвите |
| 7 | Изготвяне и съгласуване с РИОСВ Пловдив на план за собствен мониторинг на почвите | По време на подготвителните работи | Опазване на почвите |
| 8 | Да се изготви План за предотвратяване и ликвидиране на аварии; | По време на подготвителните работи | Осигуряване на безопасни условия на труд |
| 9 | Провеждане на периодични геодезични замервания, за установяване спазването на проектните параметри за добив | Експлоатация | Гарантиране на минимално въздействие върху околната среда |
| 10 | Осъществяване на всички дейности по добива, преработката и транспортирането на добития варовик само в границите на разрешените площи и пътища | Експлоатация | Гарантиране на минимално въздействие върху околната среда и защитените зони |
| 11 | Постоянен контрол и недопускане претоварването на МПС за транспорт на добитата суровина и използуване на платнища за покриване. | Рекултивация | Опазване на биоразнообразието |
| 12 | Да не се извършват ремонтни работи и смяна на масла на строителните машини в границите на обекта и в съседните терени | Експлоатация | Опазване на водите и почвите от замърсяване с ГСМ |
| 13 | Извършване на предвидената по проект биологична рекултивация с видове от местната флора | След приключване на експлоатацията | Създаване на условия за реинтеграция на терена в ландшафта |

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното  предложение , което е било предмет на извършване на ОВОС по реда на Закона за  опазване на околната среда.

На  основание чл.99 , ал.8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок  5години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ е длъжен да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

При констатиране на неизпълнение на условията в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност съгласно чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ……………                                                                  07.10.2014г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив