ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ПЛОВДИВ

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

На Ваше писмо изх. № ОВОС-283-1 / 23.02.2023 год.

от

“БАЛКАНТАБАКО” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ново инвестиционно предложение:

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ 600 ОВЦЕ МАЙКИ С ПОДРАСТВАЩИ АГНЕТА И АГНЕТА ЗА УГОЯВАНЕ” в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

| Прилагам: |  |
| --- | --- |
| 1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата. |  |
| 2. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от наредбата и предоставяне на копие на хартиен и на електронен носител на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата. |  |
| 3. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от възложителя обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6. |  |
| 4. Документ за платена такса. |  |
| - Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. |  |
| - Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. |  |
| Дата: ............................. год. | Уведомител: ……...………………… |
|  | (Ангелов – управител на “БАЛКАНТАБАКО” ЕООД) |

ДО:

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

КОПИЕ ДО:

КМЕТСТВО НА С. СТАРОСЕЛ

Относно: Изясняване на общественият интерес към ново инвестиционно предложение “Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване” в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

с Възложител:

“БАЛКАНТАБАКО” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Старосел 4175, Община Хисаря, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112607710, представлявано от управителя Ангел Костадинов Ангелов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставям копие от информацията по Приложение № 2 на хартиен и електронен носител за изясняване обществения интерес към реализирането на инвестиционно предложение: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ 600 ОВЦЕ МАЙКИ С ПОДРАСТВАЩИ АГНЕТА И АГНЕТА ЗА УГОЯВАНЕ” в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

В случай, че в законоустановеният срок от 14 дни постъпят становища или възражения от страна на засегнатата общественост, моля същите да бъдат препратени до компетентния орган по околна среда – РИОСВ – Пловдив.

С уважение,

| Дата: ................................. год. | Възложител:…………………………… |
| --- | --- |
|  | (Ангел Костадинов Ангелов – управител на “БАЛКАНТАБАКО” ЕООД) |

Приложение № 2

към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.   Информация за контакт с възложителя:

1.  Име, местожителство, гражданство на възложителя

“БАЛКАНТАБАКО” ЕООД

II.   Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

С реализация на настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нов животновъден обект – ферма за отглеждане на овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

Възложителят “БАЛКАНТАБАКО” ЕООД, представлявано от Ангел Костадинов Ангелов е собственик на гореописания УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот с площ 28087 кв.м.

В имота има съществуващи сгради, които ще бъдат запазени при реализация на инвестиционното предложение. Постройките са търпими строежи, които не подлежат на премахване и забрана ползване.

Инвестиционното намерение е свързано с използването на съществуващия сграден фонд в имота и тяхното приспособяване с цел отглеждане на овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване.

В животновъдния обект е предвидено да се отглеждат високопродуктивни овце за мляко от порода Лакон, както и всички регистрирани породи овце за България. Животните ще се отглеждат свободно – оборно в съществуващите постройки в имота, като ще излизат на разходка в обособени за целта дворчета, а могат да се пускат и на свободна паша.

Капацитетът на животновъдния обект е 600 броя овце и техните приплоди, което отговаря на изискванията на „Наредба № 44 / 2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти“ за оптимални норми за използваема площ за едно животно.

Съществуващият сграден фонд в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, технологичната и инфраструктурна обезпеченост в имота позволяват изграждане на животновъдния обект – ферма за отглеждане на дребни преживни животни, без да е необходимо да се изпълнява ново строителство и изпълнение на нова техническа инфраструктура.

При реализация на инвестиционното предложение не се налагат нови строителни и монтажни дейности, разширяване на съществуващия сграден фонд или промяна на границите на обекта. Не се променят очертанията и обемното решение на съществуващите постройки в имота. Предвижда се да се извършат дейности по модернизация и преустройство на същите, с цел същите да бъдат пригодени за животновъдната дейност. Ще се закупи необходимото оборудване за отглеждане на животните, както и за добив на овче мляко и месо.

Животновъдната дейност ще се извършва основно в две масивни сгради с площи съответно 3656 кв.м и 752 кв.м. Останалите сгради и навес в имота ще се ползват със спомагателни функции – съхранение на фуражи и инвентар за животновъдната дейност.

Подсигурена е достатъчно площ за отглеждане на животните в сградите. Има обособени площи за лежане, движение и хранене. В стопанството ще се обезпечат и необходимите складови и обслужващи площи, доилно с хладилна вана за съхранение на суровото мляко до неговата експедиция. На територията на площадката има две битови помещения за сезонни работници.

В зависимост от пола, възрастта и предназначението, овцете се разпределят в следните категории:

Кочове - над 12 месечна възраст;

Овце - над 12 месеца;

Агнета до 4 месечна възраст;

Женски шилета за разплод - от 4 месечна до 12 месечна възраст

През зимния период овцете се отглеждат основно в помещението. Площта за ползване на всяко животно е по-голяма от нормативната, което осигурява достатъчна свобода на движение.

В помещението ще се обособят зони за животните. Ще се обезпечи фронт за хранене и площ за ползване както на овцете, така също и на агнетата, а след това и на ремонтните женски шилета. В средната зона, по дължината на помещението ще се оформи технологичен проход за обслужване на животните, както и хранителна пътека с лента за разнасяне на фуражите. Организационно животните се приемат като едно стадо и имат екип от гледачи.

Овцете майки, разплодните шилета, и бозаещите агнетата се отглеждат върху дълбока постеля. Площта за лежане се застила със слама, като се натрупва чиста постеля, която се почиства периодично.

Преди агнилната кампания се изгражда зона за новородени агнета, които ще се отглеждат отделно от овцете майки.

Агнетата след угоителният период се реализират за клане за собствени нужди или в търговската мрежа. Женските агнета се отглеждат за ремонт на стадото, а останалите се  продават в други ферми.

Осигурени са необходимите условия за опазване на овцете, клетки и площи. След отделянето от майките агнетата получават специални грижи и фуражи.

Храненето на животните е съобразно възрастовото и физиологичното им състояние с концентрирани /зърнени/ и груби /люцерна, сено и др./ фуражи. Храненето ще става в обора.

В халето с овцете ще бъде монтирана и доилната зала 2х24 тип Паралел, която ще позволява бързо издояване на овцете от дойната група и отлична хигиена на млекодобива.

В зоната на доилната зала се оформя чакалня, в която изчакват дойните овце. Доенето се извършва в зала с бърз изход. Вече издоените овце, посредством бързия изход се връщат в боксовете, откъдето са дошли. Доилната зала е оборудвана с инсталация, която позволява едновременното доене на група от 48 броя овце наведнъж.

Издоеното мляко се охлажда и съхранява в хладилен танк до неговата експедиция.

Предвидено е до сградата да се монтират силози за съхраняване на концентрирания фураж. Сеното и сламата се съхраняват под навес.

Почистването на торовата маса е механично. В имота има торова площадка за временно съхранение на твърдата и течна торова маса. Обемът й е оразмерен за предвидения брой овце и необходимото технологично време за превръщане на торовата маса в биотор. Освобождаването на торището става периодично, като торовата маса се транспортира и разпръсква с тороразпръскващо ремарке върху земеделски площи.

За здравния статус на животните ще се грижи ветеринарен лекар, съгласно сключен договор.

Влизането и излизането на работещите във фермата и транспортните средства ще се извършва само през съществуващ портал с дезинфекционна площадка.

При отглеждането на животните ще се спазват установените санитарно-хигиенни изисквания, касаещи животновъдните обекти – Наредба № 44 / 2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

През имота, предмет на инвестиционното предложение, не преминават съоръжения, които да налагат ограничения при ползването му.

Животновъдният обект ще се изгради така, че да отговаря на всички ветеринарномедицински изисквания, включително собственикът ще спазва дейности, допринасящи за хуманното отношение към отглежданите в животновъдния обект животни.

Животните няма да се пускат безстопанствено, няма да навлизат в чужди имоти и да унищожават селскостопанска продукция на останалите земеделски стопани, няма навлизат в горски територии със забранена паша.

Не се очакват отрицателни въздействия по отношение на компонентите на околната среда и здравето на хората.

Обектът няма да представлява източник на вредни емисии, замърсяващи атмосферния въздух, не се очакват вредности от животновъдната дейност.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното  предложение. То не засяга и не противоречи на други утвърдени устройствени проекти или  програми.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, се намира в края на регулационните граници на село Старосел, Община Хисаря, в рамките на бивш завод – 7 на ВМЗ Сопот, където има съществуващи промишлени сгради, навеси и бунгала.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти.

Имотът граничи с река Пясъчник от запад, със земеделски имоти от юг, със селскостопански път от изток, УПИ I-озеленяване и незастроени имоти в регулацията на селото от север.

Доказана е възможност за електроснабдяване и водоснабдяване на новата ферма с необходимите схеми на инженерна инфраструктура и комуникационно – транспортно обслужване, съобразени със съществуващата техническа инфраструктура.

Реализацията на инвестиционното предложение е обосновано от професионалната ангажираност на възложителя и намерението му да развива своята дейност в сферата на овцевъдството, говедовъдството и обработка на добиваното сурово мляко.

Настоящото инвестиционно предложение има връзка с реализирани проекти на възложителя.

В землището на селото, възложителят има съществуваща кравеферма. Млякото от кравефермата и новопредвидената овцеферма ще се преработва в собствен  модулен обект - мандра за преработка на млякото, произвеждано от собствените животновъдни ферми, като по този начин се затваря производствения цикъл, повишава се производителността и се гарантира качеството на произвежданата продукция.

Намеренията на инвеститора не противоречат на други утвърдени устройствени проекти или програми.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

В имота, предмет на инвестиционното предложение, има съществуващ сграден фонд и изградена техническа инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване, канализация. Не се налага изграждане на нова такава.

Съществуващият сграден фонд – стопански сгради и навес, технологичната и инфраструктурна обезпеченост в имота са достатъчни и позволяват изграждане на животновъден обект за отглеждане на овце – майки 600 броя с техните приплоди, без да е необходимо ново строителство. Ще се модернизират и пригодят съществуващите застройки за животновъдната дейност и ще се подсигури необходимото технологично оборудване и обзавеждане за отглеждане на дребни преживни животни, добив на сурово мляко и месо.

Не е предвидено да се извършват нови строителни и монтажни работи в имота, както и прокарване на нови мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

По време на експлоатацията на животновъдния обект се изисква ползване на ВиК и електрически мрежи.

Водоснабдяването на имота е съществуващо, изпълнено от водопроводната мрежа на  село Старосел. За заплащане на консумираното водно количество, възложителят има открита партида към експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив. При реализация на инвестиционното предложение няма да се промени начина на водоснабдяване на имота.

Фермата ще разполага с достатъчно количество вода за пиене и технологични нужди, осигурена от селищната водопроводна мрежа.

Всички отпадъчни води от битов характер ще се отвеждат до съществуваща площадкова канализация в имота, откъдето се заустват в централната селищна канализационна мрежа, експлоатирана от оператор „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив.

В процеса на експлоатацията на фермата ще се използва електроенергия.

Електрозахранването на имота и сградите е съществуващо, изпълнено съгласно изискванията на електроразпределителното дружество. Присъединяването към електропреносната мрежа е осъществено съгласно изискванията на ЕР-Юг от най – близката точка, обезпечаваща потребната мощност за обекта. Възложителят има открита партида за заплащане на консумираната електроенергия. Няма да се променя съществуващото електрозахранване на имота, както и част от изградените сградни инсталации при реализация на инвестиционното предложение.

Няма да се генерират отпадъци от животновъдната дейност. Несменяемата постеля, върху която ще се отглеждат животните, ще се изгребва с булдозерна лопата през 6 месеца и ще се съхранява на торова площадка. Торовата маса от животновъдната дейност ще се събира периодично и след угниване ще се разпръсква в земеделски имоти в района.

Транспортният достъп до имота се осъществява от съществуващ местен път с трайна настилка за транспортните средства, с който имотът граничи от север. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

Не се планира постоянно съхранение на отпадъци на площадката.

Не се очаква да се генерират строителни отпадъци, притежаващи опасни свойства. Обектът не може да се охарактеризира като замърсена площадка.

Замърсяване не се очаква, освен формирането на отпадъци при извършване на модернизацията и приспособяването на сградния фонд за животновъдната дейност, които при правилно управление няма да създадат замърсяване на околната среда.

При изграждането на овцефермата няма да се генерират значителни количества строителни отпадъци, тъй като влаганите в строителството продукти и материали ще бъдат заготвяни, изработвани и доставяни според данните, предоставени в количествените сметки към проектната документация.

Общото количество на отпадъците, които ще се генерират по време на реализация на обекта ще бъде малко.

Всички отпадъци ще се събират разделно и временно ще се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, за да бъдат селектирани за повторна употреба и за рециклиране или за събиране и транспортиране на отпадъците от строителя на обекта до определени места за третиране и обезвреждане.

Точните количества и типа на отпадъците ще бъдат определени с изготвянето на техническия инвестиционен проект и плана за управление на строителни отпадъци, които се одобряват и съгласуват от Община Хисаря.

По време на експлоатацията на овцевъдната ферма ще се генерират технологични отпадъци - тор и постеля, както и смесени битови отпадъци.

Битовите отпадъци, които ще се формират от работещите ще бъдат със смесен характер – опаковки, хранителни отпадъци и др. с код 20.03.01, както и отпадъци от опаковки от група 15 01 – хартиени, пластмасови, стъклени и метални опаковки.

Битовите отпадъци, които ще се формират по време на експлоатацията на фермата ще се събират на определената от общината площадка в контейнери, непозволяващи разпиляването им. Същите ще се извозват съгласно графика за сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците от опаковки ще бъдат предавани на база сключен договор с организация по оползотворяване.

Не се генерират отпадъци от животновъдната дейност. Получената при отглеждането на овцете торова маса, както и несменяемата постеля, върху която се отглеждат животните, ще се събират периодично на 6 месеца на торищна площадка за отлежаване и оттам ще се транспортира до земеделски имоти, където ще се разпръсква посредством тороразпръскващо ремарке след угниване.

Предвидения капацитет на торохранилището ще бъде достатъчен за 6 месечно съхраняване на тора. Същото ще се изгради от сулфатоустойчив стоманобетон, който не позволява замърсяване на почвите в и около терена.

Труповете на умрелите животни се третират съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, обн. ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., в сила от 02.05.2006 г. Тяхното събиране става непосредствено при случаите на образуване, а транспортирането им за обезвреждане ще става до инсинератор със специализирани транспортни средства. В случай на констатирани заболявания, животните, които са принудително умъртвени също ще се транспортират до инсинератор.

На площадката на фермата се предвижда да се разположи контейнер за трупове на умрели животни, ограден.

Възложителят предвижда извозването и обезвреждането на трупове и СЖП, при евентуално възникване на огнище на заболяване, да става със специализиран превоз и услуги, предоставяни от фирма „ЕКО БГ – СПЖ“ ЕООД, която има сключен рамков договор от 2018г. с Областна дирекция по безопасност на храните за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни за животновъдни ферми, които са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение стриктно ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г.) и подзаконовите нормативни актове.

От обекта ще отпадат битово-фекални води и технологични води от измиването на доилното. Те ще се отвеждат в изградената и функционираща площадкова канализационна мрежа, откъдето ще се заустват в централната канализационна система на селото.

Отвеждането на дъждовните води от покрива на животновъдната ферма ще става посредством улуци и водосточни тръби в зелените площи.

Точните оразмерителни водни количества са заложени във фазата на изготвяне на техническия инвестиционен проект, отчитайки броя на работещите.

Битово фекални води ще се генерират от 3 броя работници във фермата - Q дн.раб. = 3х45 = 135 л/ден.

Производствени отпадъчни води ще се генерират от измиване на доилната зала – 1 куб.м/ден. Отпадъчните води - битово-фекални и производствени ще се отвеждат в съществуващата канализация на имота, откъдето ще се заустват в централната селищна канализация.

Дъждовните води, формирани на площадката се оттичат свободно и попиват в зелените площи.

Отпадъците, формирани в резултат на овцевъдната дейност, не са фактор по реализацията на инвестиционното предложение, тъй като тяхното образуване, временно съхранение и последващо предаване за третиране ще се извършва при контролирани условия.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

Комфортът на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.).

Не се предвижда ново строителство в имота, поради което няма да се създаде вредно въздействие или дискомфорт на околната среда при осъществяване на строителни и монтажни дейности. Не е предвидено да се променя съществуващата технологична инфраструктура и пътни връзки.

Предвижда се модернизация и пригаждане на съществуващия сграден фонд към нуждите на животновъдния обект, монтаж на технологично оборудване и обзавеждане, както и частично изпълнение на нови водопроводна и канализационна мрежи, ОВК и електрическа инсталации.

В процеса на модернизация на животновъдния комплекс е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха за много кратък период от време.

Останалите рискове за замърсяване могат да възникнат относно подземните води и почвите само при аварийни разливи на масла и горива при неизправни машини. Последните могат да бъдат само с локален и временен характер.

Неблагоприятните въздействия, които биха могли да се очакват върху околната среда са свързани с шумово и прахово замърсяване за кратък период по време на монтажните дейности и частично изпълнение на сградни инсталации.

Предвидено е да се предприемат мерки за намаляване на отрицателните последици, разделени в две групи:

А/ по време на модернизацията на сградния фонд

- Опазване на почвите и земите;

- Строителната техника ще се движи само в границите на отредения терен;

- Сервизирането на техниката и технологичните съоръжения ще се извършва в специализирани сервизи;

- Регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците;

Б/ по време на експлоатацията

- Пречистване на отпадните битово-фекални преди заустването им;

- Регламентиране и устройване на местата за събиране на битовите и производствени отпадъци;

- Контрол върху отпадъците

Монтажът на инсталациите и технологичното оборудване във фермата ще бъде свързан с минимални по обем СМР, по време на които може да се отделят суспендирани частици прах. Този вид дейности ще бъдат краткотрайни, в рамките на до няколко дни, поради което праховото замърсяване ще бъде незначително и то основно в рамките на обекта т.е. ще има определено локален характер.

Емисиите, които ще се получат при тези дейности, не дават основание както по количество, така и по състав да се счита, че ще повлияят върху качествата на атмосферния въздух, както в регионален, така и в локален мащаб.

Не се очаква негативно въздействие върху качествата на повърхностните и подземни води в района.

Шумът, наред със запрашаването, по своето хигиенно значение е на първо място сред неблагоприятно действуващите фактори в околната среда.

Шумовото натоварване в района ще се формира от движещата се механизация и по време на монтажните дейности и прокарване на ВиК и ел. мрежите.

Строителят няма да допусне отклонение от установените норми, регламентирани в Таблица № 2 „Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях” по Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението,  издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде дискомфорт, изразяващ се в раздразнение и неудобства към факторите на околната среда и населението.

При правилно изпълнение на залегналите дейности в техническия инвестиционен проект по реализация на обекта няма да възникнат ситуации, свързани с отделяне на емисии, замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда.

Не се очаква влошаване на екологичното състояние на флората и фауната в района, тъй като няма източници на замърсяване на въздуха, почвите и водите при стриктното спазване на технологичните процеси, т. е. не се очаква да настъпи дискомфорт на околната среда след реализиране на инвестиционното предложение.

При експлоатацията на животновъдния обект не се очаква да има негативно въздействие върху хората, замърсяване и вредно въздействие, както и дискомфорт на околната среда. Овцевъдната дейност ще бъде съобразена с всички норми и изисквания и няма да води до значими негативни последици по отношение на здравето и околната среда.

Характерно за тази дейност е, че се отделят специфични миризми. Миризмата в овцевъдната ферма се формира от отделените от животните урина и фекалии. Именно затова сме избрали технологията на отглеждане върху т.нар. дълбока несменяема постеля. Използва се слама от житни растения която има способност да абсорбира течности над 300 пъти спрямо собственото си тегло. По този начин всички течни фракции отделяни от овцете се абсорбират и задържат в постелята. Там в следствие на постоянното утъпкване от животните се създава един анаеробен слой постеля в който протичат ферментационни процеси свързани с отделяне на топлина и трансформация на цялата постеля в био тор. При тази технология се създава комфортна среда за овцете в обора, без специфични миризми и отделяне на вредни газове.

Няма да има притеснения за живеещите в близост хора от силни миризми и няма да се създава дискомфорт за жителите на селото. Целта на възложителя е дейността да се развива при добри хигиенни условия.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение за овцевъдна ферма не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, в което са налични опасни вещества по приложение № 3, поради което не е необходимо да се подава уведомление за извършената класификация с цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда.

За почистване и дезинфектиране на производствените помещения и амбалажа ще се използват различни марки многофункционални почистващи препарати, подходящи за хранително-вкусовата промишленост. Те ще се доставят периодично, като на обекта ще се съхраняват до 10-20 литра в оригиналните им опаковки. Същите ще представляват водна смес на алкохоли, повърхностно активни вещества и парфюми.

Праговите количества, представени в част 1 и част 2 на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) са представени в тонове. Количества от 10 - 20 л дезинфектант, който ще се съхранява и използва в предприятието, няма да се превишават праговете, класифициращи предприятието като такова с висок или нисък рисков потенциал съгласно Приложение № 3 на ЗООС.

Спецификата на животновъдната дейност не създава условия за възникване на производствени аварии в границите на обекта. Наличието на по-големи количества фураж за хранене и горими конструктивни елементи, могат да са причина за възникване на пожар, но при вземане на превантивни мерки и внимание от страна на работниците това може да се предотврати.

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност, свързана с реализацията на обекта да засегне неблагоприятно компонентите на околната среда или населението.  Риск е всеки случай на съмнително събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. При монтажа на инсталациите и технологичното оборудване, както и при изпълнение на дейностите, свързани с модернизация на фермата, строителят, съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, ще осигури индивидуални средства за защита: работно облекло на ангажираните в процеса и на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти, съобразено със специфичната работа.

Изпълнителят на обекта ще води дневници за начален и периодичен инструктаж и ще дава насоки по организация на монтажа, технологична последователност на монтажните работи, необходимите материали, техническата безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, съгласно “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи от 22.03.2004 год., които стриктно ще се спазват при изпълнението на обектите.

В съответствие с  Наредба № Із – 1971 – за строително – технически правила и норми за осигуряване пожарна безопасност при пожар /обн. ДВ, бр. 96 от 2009г.; доп. ДВ, бр. 17 / 2010г./, ще се даде техническо решение за евакуацията на хора, местата за поставяне на подръчни средства за пожарогасене, както и други мерки осигуряващи безопасна и безаварийна работа, както по време на монтажа, така и по време на експлоатацията на животновъдния обект.

Освен това по време на експлоатацията при неправилна организация и не добра поддръжка на инсталациите и при неспазване на изискванията за безопасност на труда има рискове от инциденти. Тези рискове също могат да бъдат избегнати, като се следи за състоянието и нормална работа на същите.

Няма опасни химически вещества, налични в обекта и/или използвани при животновъдната дейност.

Други възможни рискови фактори са свързани предимно с природни катаклизми: земетресения, наводнения, бури и др., които възложителят няма как да предвиди.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух

УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив е водоснабден. Захранването на имота с вода за питейно-битови и технологични нужди е съществуващо, изпълнено от водопроводната мрежа на село Старосел, експлоатирана от „ВиК“ ЕООД. При реализация на инвестиционното предложение не се променя начинът на водоснабдяване на фермата, както и изградената главната площадкова водопроводна мрежа.

Настоящото инвестиционно предложение няма да окаже неблагоприятно въздействие върху източници на води, предназначени за питейно-битови нужди.

В близост до инвестиционното предложение няма утвърдени зони за къпане. Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане на плувни басейни за обществено предназначение по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, които подлежат на държавен здравен контрол.

Водоснабдяването на имота е изпълнено от селищната водопроводна мрежа чрез изградено водопроводно отклонение от съществуващата техническа инфраструктура на селото. Няма да се ползват минерални води от водоизточници, използвани за питейни, лечебни и профилактични и хигиенни и спортно-рекреативни цели.

В овцевъдната ферма няма да има източници на шум, както и обитаеми зони, които е необходимо да бъдат осигурени срещу външен шум.

Има вероятност от поява на шумови въздействия единствено по време на монтажа на инсталациите, но те ще са краткотрайни, временни и в рамките на допустимите норми. За осигуряване на защитата от шум по време на монтажните дейности, свързани с модернизацията на животновъдния обект, същият е предвиден с използване на технологии и машини, които предполагат, че шумът, достигащ до хората в близост, няма да надвишава нивата, които застрашават тяхното здраве, и ще им позволява да работят при задоволителни условия на труд.

По време на експлоатацията, предвидените машини и съоръжения, ще бъдат избрани с ниски шумови характеристики.

Вентилаторите ще се монтират в шумоизолирани боксове върху вибропоглъщащи тампони. Между вентилаторите и въздуховодите ще се монтират меки връзки (маншети), с цел ограничаване на разпространение на вибрациите.

Въздействието върху околната среда по време на монтажа и ползването на животновъдния обект, включително защита от шум, се очаква в границите на нормите за подобен вид строежи.

Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност и няма източници на производствен шум в околната среда. Имотът не се намира в блиозст до обществени сгради.

Експлоатацията на животновъдната ферма не е свързана с излъчване йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, химични фактори и биологични агенти.

Стопанските сгради, в които ще се отглеждат овцете, не са с обществено предназначение и не са свързани с масов достъп на хора. Предвидено е в овцефермата да работят до трима работника, тъй като процесите са напълно автоматизирани.

С реализация на инвестиционното предложение не се засягат курортни ресурси -минерални води, лечебна кал (лагунно-лиманна, изворна и езерна утаечна кал, бентонитови глини и торф) и местности с благоприятни фактори за лечение, профилактика и почивка.

Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, тъй като във фермата няма организирани и/или неорганизирани емисии и прах, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Прилагаме скица, показваща границите на инвестиционното предложение, даваща информация за физическите и природните характеристики на обекта.

Реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на животновъден обект – овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване ще се осъществи в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

Имотът се намира на края на регулационните граници на село Старосел, в имот с отреждане за производство – бивш завод на ВМЗ Сопот.

Имотът граничи с река Пясъчник от запад, със земеделски имоти от юг, със селскостопански път от изток, УПИ I-озеленяване и незастроени имоти в регулацията на селото от север.

През имота, предмет на инвестиционното предложение, не преминават съоръжения, които да налагат ограничения при ползването му.

В имота има изградени постройки – бивш завод 7 на ВМЗ Сопот, част най–голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България. Имотът и сградите в него са част от затворен комплекс, с охрана и контрол на достъпа и ще бъдат пригодени за животновъдна дейност за отглеждане на дребни преживни животни (овце).

При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда изпълнение на нови сгради и нови площадкови мрежи и инсталации, не се предвижда намеса на тежка строителна механизация. За целите на животновъдната дейност е предвидено да се извърши модернизация на съществуващия сграден фонд, монтаж на технологично оборудване и обзавеждане, както и частично изпълнение на нови сградни водопроводна и канализационна мрежи, ОВК и електрическа инсталации.

По време на строителните и монтажни дейности, свързани с модернизация на животновъдния комплекс е необходимо да се определят площи за временно разтоварване и складиране на строителни материали, както и площи за временно събиране на отпадъци, непозволяващо разпиляването им. Тези площи ще са необходими с цел да се опазят от замърсяване имота и съседните терени. При разработването на проекта за организацията на монтажния процес ще бъдат отразени и площите за временно разтоварване и складиране на материалите.

Допълнителна площ за временни дейности по време на строителството, извън площадката, не е необходима.

Имотът е с площ от 28087 кв.м.

Съгласно писмо № ОВОС-283-1 / 23.02.2023г., издадено от Регионална инспекция гр. Пловдив, имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени зони. Най – близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши съгласно одобрен и съгласуван технически инвестиционен проект от Община Хисаря и под ръководството на компетентно техническо правоспособно лице, отговарящо за залегналите дейности и условията на издаденото разрешение за строеж.

Предвижда се промяна предназначението на гореописаният имот, в които се реализира инвестиционното предложение.

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

С реализация на настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на животновъден обект „Овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване” в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

Овцевъдството е традиционен животновъден отрасъл в България. В края на миналия век в България е имало близо 11 милиона овце в обществения и частен сектор. За съжаление в наши дни този брой е силно редуциран и по настоящем в страната има малко повече от 1 милион овце по официални данни. Основната продукция, добивана от овцете е мляко и месо и в тази връзка основните породи овце, които се отглеждат днес са с млечно и месодайно направление. С цел оптимизация на разходите и извличане на максимална печалба от отрасъла е необходимо усилията да се насочат към създаването на съвременни овцеферми с високо ниво на механизация и автоматизация и същевременно отглеждането на високо продуктивни породи овце. В случая на млечното направление най-подходящите породи овце в световен мащаб са породите Лакон, Асаф, Аваси, Източно фризийска.

Овцефермата ще се ситуира в собствен парцел, собсвеност на инвеститора в землището на село Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, с координати: 
42.478713; 24.572038 и 358 м надморска височина.

I. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Целта на настоящото инвестиционно предложение е създаване на модерна високопродуктивна овцеферма за 600 овце-майки за целогодишно производство на висококачествено овче мляко, агнета за клане и собствен ремонт на стадото.

Създаването на овцефермата ще се осъществи чрез закупуване на 4-5 месечни женски шилета и овце от породата Лакон от елитни ферми в страната.  Закупуването на разплодни животни от ферми в България има следните предимства:

- Животните са адаптирани към нашите климатични условия;

- Животните са изградили специфичен имунитет към заболявания характерни за нашите географски ширини;

- Животните закупени от елинти ферми на Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България (АРПЛБ) са с гарантиран произход и принадлежат към първи пояс на развъдния раздездел. Това означава че те могат да участват по всички програми за финансиране с европейски средства;

- Животните са с гарантиран здравен статус и извършени всички необходими профилактични мероприятия;

- Цената на закупените овце от България е по-ниска от тази при закупуване от Франция , както и чувствително по-ниски транспортни разходи;

- Липсва и стресът от дългият преход.

Предвижда се в овцефермата да се отглеждат 600 овце-майки, родените агнета през бозайния период, отбитите агнета през периода на угояване до необходимото тегло за реализация и шилета определени за ремонт на стадото.

Овцете, които ще се отглеждат във фермата, трябва да отговарят на следните продуктивни показатели:

1. Живо тегло – 65 – 70 кg.

2. Дойна млечност – 350 l

3. Плодовитост – 170%

Предвидено е стадото да бъде разделено на 3 технологични групи от по 200 броя овце, които да бъдат заплождани до 90 дни след раждане. По този начин от 600 овце за 12 календарни месеца ще има около 800 раждания или една от групите ще ражда по два пъти в рамките на 12 месеца. Тази полуинтензивна форма на отглеждане дава следните предимства:

- При капацитет на фермата – 600 овце-майки, се постигат 800 раждания и съответно вместо 1020 агнета – ще получим 1360 агнета или с около 30% повече.

- През цялото време в доилна зала ще влизат 400 овце. Това осигурява около 800-900 литра мляко през всеки ден от годината или с около 40% повече отколкото ако овцете се отглеждат по традиционна технология с еднократно раждане за 12 месеца.  Тази схема натоварва целогодишно доилната зала, оптимизира работната сила и осигурява ритмичен добив на мляко с прогнозируеми количества.

На всеки 90 дни ще има готови за реализация 300 бр агнета. При положение че от най-елитните майки се оставят по 30 броя женски за собствен ремонт, то 270 бр агнета ще могат да се продават. От тях 150 мъжки за клане и 120 женски за разплод.

Всички агнета във фермата ще се хранят 2 - 3 дни с коластра, издоена от майките и след това ще се хранят с млекозаместител, което повишава лактационната млечност на овцете с 50-60 литра на лактация.

Тази схема на практика означава 3 раждания за 2 години на цялото стадо, което ще рече че всяка група ще ражда на всеки 9 месеца от които 7 месеца лактация и 2 месеца сухостоен период. Това дава възможност на овцете да възстановят телесните си запаси и да се подготвят за следващата лактация.

Фигура 1. Схема за възпроизводство на стадото при пълен цикъл на производство

Планираната продукция, която ще се получава ежегодно във фермата при пълен цикъл на производство и приходите от нейната реализация, са отразени на таблица 1.

Таблица 1. Производствена програма при пълен цикъл на производство

| П р о д у к ц и я | Период на получаване (дни) | Средна про-дуктивност (kg) | Животни брой | Обща продукция (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. М л я к о | 365 | 1,8 | 400 | 262800 |
| 2. М е с о - от агнета - от овце | 365 4 | 25 70 | 600 150 | 15000 10500 |
| 3. Разплодни животни | 365 |  | 550 | 550 бр |
| 4. Субсидии | 365 |  | 600 | 600 бр |
| 5. Вълна - от овце-майки | 1 | 1,5 | 600 | 1500 |
| O Б Щ О |  |  |  |  |

► Забележка:  В първата стопанска година, когато всички животни в стадото са млади, реалистичо можем да очакваме 70 % от продуктивните показатели на възрастните овце.

II. ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И ГОДИШЕН ОБОРОТ НА СТАДОТО

Овцете-майки от основното стадо (600 бр.) ще се използват средно по четири години, като за целта се предвижда годишният ремонт на стадото ще бъде в размер на 25%. Ежегодно ще се оставят за разплод по 150 женски агнета, които ще влизат в основното стадо, на мястото на бракуваните овце (Таблица 2).

Таблица 2. Годишен оборот на стадото овце при пълен цикъл на производство

| Категория овце | Нали-чни на 01. I. | Приход |  |  |  | Разход |  |  |  |  | Налични на 31. XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При-плоди | Дошли от по-млади групи | Заку-пени | Вс. при-ход | От- пад | Прехвърлени в по-въз-растни групи | Продадени |  | Вс. раз-ход |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | За раз-плод | За месо |  |  |
| Овце-майки | 600 | - | 150 | - | 150 | - | - | - | 150 | 150 | 600 |
| Агнета до отбиване | - | 1360 | - | - | 1360 | 60 | 150 | 650 | 650 | 1360 | - |
| Женски агнета за разплод | - | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | - | 150 | - |
| Заплодени шилета | - | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | - | 150 | - |
| Мъжки агнета за разплод | - | - | 50 | - | 50 | - | - | 50 | - | 50 | - |
| Кочове | 15 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 15 |

- Изкуственото осеменяване на овцете ще се осъществява по предварително утвърден случен план, като за целта ще се използват общо 15 коча Предвижда се кочовете да се използват в стадото средно около 3 години.

- Случната кампания с овцете ще се провежда по предварително създадена годишна схема която следва да се спазва стриктно.

- Овцете ще се агнят според разписаната схема на заплождане през цялата година на равни интервали от по 90 дни.

- Най-добрите женски агнета, които ежегодно се оставят за ремонт на стадото, ще се заплождат на 8-9 месечна възраст при достигане на живо тегло над 50 kg, съставляващо около 70-75% от теглото на възрастните овце. Предвижда се при тях да се прилага синхронизиране на еструса чрез използването на хормонални препарати по точно определена схема.

- Всички агнета (женски и мъжки), предназначени за продажба, за месо  ще се реализират след като достигнат тегло между 25 и 30 кг. Угоителния период може да варира между 70 до 110 дни в зависимост от нивото на хранене, качеството на фуражите и климатичните условия.

- Има възможност, най-добрите мъжки агнета, приплоди на най-високопродуктивните овце (кочопроизводителки) да се оставят за кочлета. Те се отглеждат във фермата до 8 - 9 месечна възраст, след което ще се продават като разплодни животни с гаранирано родословие на други ферми отглеждащи Лакон за мляко.

III. ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И ПОМОЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ОБОРУДВАНЕ

Предвижда се за нуждите на овцефермата да се да се използват съществуващата в имота инфраструктура и сгради без да се правят конструктивни изменения. Наличната в парцела производствена сграда с размери 36м ширина и 90м дължина е подходяща за монтаж на зоотехническото оборудване, необходимо за отглеждане на овцете.

Основна многофункционална сграда с размери 36/90 метра. В тази сграда е предвидено да се отглежда основното стадо от овце-майки, разделени на 3 технологични групи, отделение за новородени агнета, както и доилна зала и санитарно-битови помещения и помещения за съхранение на добитото мляко. Предвидено е сградата да бъде оборудвана с необходимото зоотехническо оборудване за създаване на условия за отглеждане на овце. Сградата е направена с метална конструкция, стените са изпълнени с тухлен зид, а покривът е от термопанел. Това изпълнение осигурява необходимата изолация за поддържане на оптимален микроклимат целогодишно в помещението. Помещението има достатъчно голям обем, който осигурява изпълнение на необходимите зоотехнически норми за отглеждане на овце.

В северната част на сградата е обособена зона за монтаж на доилната зала  с чакалня за дойните овце. Дойните овце ще отиват и ще се връщат до доилната зала през обособени за целта коридори. Това дава възможност овцете да бъдат издоявани според създадените физиологични групи.

В източната част на сградата посредством преметваеми прегради ще бъдат обособени боскове за отглеждане на агнета-бозайници, както и подрастващи агнета.

Всички технологични решения при разработването на проекта за типа на сградите и тяхното оборудване, механизацията и организацията на цялостния производствен процес са съобразени с изискванията на Европейското законодателство, както и специфичните изисквания за нашата страна и са насочени към постигане на следните цели:

- Получаване на висока млечност и плодовитост при запазване здравето на вимето и общото състояние на овцете;

- Получаване на висококачествено млякото, осигуряващо висока рентабилност при преработката му в млечни продукти както за вътрешния пазар, така и за износ;

- Осигуряване комфорт на животните чрез осигуряване на оптимални параметри за жизнената им среда;

- Осигуряване на висока производителност на труда чрез въвеждане на съвременна механизация и автоматизация на производствените процеси;

- Екологична издържаност на отпадните продукти и недопускане замърсяване на околната среда;

- Създаване на подходящи условия на труд за заетите в производството.

1.1  Основна многофункционална сграда

Основната многофунционална сграда с размери 36/90 метра позволява отглеждането на 3 основни групи от по 200 овце-майки, както и зона за раждащите овце с обособено помещение за новородени агнета, доилна зала, машинно отделение.

Вътрешното разпределение на сградата ще включва следните технологични елементи:

- 2 бр хранителни ленти за хранене на животните с механизирано подаване на храната посредством миксер-фуражораздаващо ремарке -, с дължина 55,00 м и ширина 0,80 м; разположени надлъжно на сградата. От двата края на всяка хранителна лента са боксовете за животните .

- Боксове за животните - 4 броя, всеки с дължина 60м и ширина 4м, осигурява площ от по 240 кв.м.;

Общата площ на боксовете за отглеждане на овце е с площ 940 m2. Това осигурява по 1.6 m2 на овца индивидуална площ за лежане и движение (съгласно Наредба 44).

Съвременните изисквания за обем въздух на животно в обора не са заложени в Наредба 44, но са посочени в Европейските технологични препоръки и предвиждат: минимум 4-5 m3 на овца-майка. Общата кубатура на основната сграда (височина 3,5 m при стрехата и 7,00 m при билото) е близо 8000 m3, което осигурява по 13,5 m3 на животно. Това е добра предпоставка за поддържане на добър микро климат в помещението, в предвид на това че животните не е предвидено да излизат на паша през по-голяма част от годината.

Пода на основната сграда за отглеждане на животните е бетон. Това позволява лесно почистване и поддържане на необходимата хигиена. Бетонът е  изчислен така, че да издържа натоварването на почистващата техника и теглото монтираните съоражения, както и теглото на торовата постеля и всички животни.

Общ вид на обор за овце-майки с централно разположена ясла-пътека и два реда боксове за овце

Хранителните пътеки са снабдени с фиксатори за фиксиране на животните, което позволява обслужването им при провеждането на прегледи, ваксинации, осеменяване и други индивидуални третирания.

Поене

Постоянният достъп до чиста питейна вода през цялото денонощие е залог за добро здраве на овцете и висока продуктивност. Хуманното отношение към животните и осигуряването на необходимия им жизнен комфорт са пряко свързани с осигуряването на постоянен достъп до прясна питейна вода. За тази цел в сградата се изгражда водопроводна инсталация с полипропиленови тръби с необходимата изолация за предпазване от замръзване през зимните месеци. Поилките се монтират върху преградните елементи на технологичните пътеки. За да  се осигури достатъчно количество вода е необходимо да има по 1 поилка на всеки 15 животни. За предпочитане е използването на клапанни поилки с чугунено и емайлирано тяло, които могат да се регулират във височина, взависимост от дебелината на торовата постеля или физиологичното състояние на животните.

Поилките трябва да са захванати с болтова връзка към прикрепващата шина за да може лесно и бързо да бъдат демонтирани при почистването на халето или аварийни ситуации. Всяка поилка трябва да има спирателен кран за да се осигури автономност при аварийни ситуации. Поилките се монтират на равни разстояния една от друга през около 5.0 m на височина 0.80 m от пода на помещението.

Температурата на водата, която се предоставя на животните за пиене не трябва да бъде по-ниска от 10-12 º С. За тази цел е целесъобразно да се инсталира устройство за проточно затопляне на водата когато външните температури спаднат под 50С.

Според Наредба 44 оптималната влажност в сградите трябва да бъде в границите 60-75%, а максималната - 80%. Овцете изпаряват дневно по около 1.2-1.5 l/ден, като допълнително са изпаренията от урината и от повърхността на водата за пиене. Всичко това трябва да бъде предвидено при изчисляване на вентилацията на обора.

Оптималната температура на въздуха в сградите трябва да е в границите 10-17ºС, минималната не трябва да спада под 3-5ºC, а максималната да превишава (критичната) от 30º С. Най-добра е адаптацията на животните при температура 15-25º С.

За осигуряване на посочените параметри на микроклимата се предвижда:

- при изграждането на сградите ще се използват сандвич панели с много добра изолационна способност.

- играждане на комбинирана система за вентилация – естествена и изкуствена;

Врати и прозорци

На дългата западна и източна фасади на сградата има съществуващи прозорци. На южната къса фасада има съществуващи врати с размери, които са подходящи за технологично обслужване на обекта.

Прозорците представляват секции с височина 0,80 m и дължина 3,00 и са разположени по дължина на източната и западната фасади на сградата.

Осветление

Според изискванията на Наредба 44, в сградите за отглеждане на овце-майки и женски шилета трябва да се осигурят следните минимални параметри за естествено и изкуствено осветление:

| Категория овце | Естествено осветление – светлинен коефициент | Дежурно осветление – интензивност (lux) |
| --- | --- | --- |
| Овце-майки | 1 : 15 | 10 - 12 |
| Женски шилета | 1 : 12 | 10 - 12 |

Доказано е, че по-високата осветеност влияе изключително положително върху млечността (до около 8-10% подобрителен ефект), плодовитостта и общото здравословно състояние на животните. Затова при изцяло оборното отглеждане на овцете във фермата е важно не само осигуряването на по-голям светлинен коефициент в сградата, но и по-голяма продължителност и интензивност на изкуственото осветление - над 200 Lux на нивото на животните (По препоръки на водещи фирми от ЕС).

Естественото осветление се осигурява чрез достатъчна площ на прозорците– не по-малко от 15% от общата площ на сградата.

Изкуственото осветление на сградите ще се осигури чрез монтиране на три реда луминисцентни лампи по цялата дължина на сградата на височина 3.70 m, над пода. Добре е лампите да се окомплектоват с таймер за автоматично включване/изключване на осветлението, а също така да се предвиди и дежурно осветление.

Броят на лампите се изчисляват според техническите параметри на фирмата-доставчик.

Вентилация за оптимален микроклимат

Освен температурата и влажността, които трябва да се поддържат в посочените по-горе граници, трябва да се спазват изискванията за скорост на движение на въздуха и концентрацията на токсичните газове, посочени в Наредба 44:

| Категория овце | Скорост на движение на въздуха m/s | Концентрацията на токсичните газове: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амоняк mg/m3 | Сероводород mg/m3 | Въглероден диоксид mg/m3 |
| Овце-майки | Зима – до 0.3 | до 10 | до 5 | 2700 - 3600 |
|  | Лято – 0.5-1.5 |  |  |  |
| Женски шилета | Зима – до 0.3 | до 10 | до 5 | 2700 - 3600 |
|  | Лято – 0.5-1.0 |  |  |  |

За целогодишно осигуряване на оптимален микроклимат за животните в сградите се предвижда изграждането на високоефективна комбинирана система за вентилация.

Естествената вентилация се осигурява чрез регулиране отварянето на прозорците и вратите през които се осъществява влизането на чист въздух в помещението.

За принудителна вентилация във сградата са предвидени  да се монтират четири таванни  вентилатора тип Хеликоптер - на 3.50 m над животните. Вентилаторите са с диaметър  6 m, мощност  W и полезен обем  m3/h.по спесификация на производителя.

Дворчета за разходка

В съответствие с изискванията за хуманно отношение към животните и в синхрон с Наредба 44 на МЗХ, е организиран двор за разходка на животните. Парцелът е с достатъчно голяма площ, което позволява разделянето му на 4 сектора за различните категории животни- дойни, сухостойни, бременни и ремонт. В парцела ще бъдат осигурени постоянен достъп до питейна вода и подходящи за целта хранилки за груб фураж за хранене на открито.

1.2. Отделение за отглеждане на агнета-бозайници в многофункционалната сграда

При избраната технология на отглеждане - полуинтензивна, се предвижда отделяне на агнетата от майките в момента след раждане. Тази технология осигурява повишаване на лактационната млечност от овцете.

Отделението за агнета-бозайници е предвидено в източната част на сградата. То е с дължина 50 метра, широчина 9 метра и е физически отделено от останалия обем в многофункционалната сграда. Това отделение трябва да отговаря на някои основни зоохигиенни условия, осигуряващи оптимални условия за отглеждане на агнета-бозайници:

- Не повече от 2 агнета на всеки квадратен метър и 1,5 когато животните са по-тежки от 8 кг;

- За всяко агне трябва да има биберон с височина 45/50 см от пода и минимално разстояние от 15 см един от друг;

- Храненето с млекозаместител се извършва в строго определен режим в зависимост от възраста на агнетата;

- Принудителна вентилация: през зимата 10 m³ едно животно за един час през лятото 50 m³ на животно за час;

- Не трябва да има миризма на амоняк, който изгаря очите и лигавицата на горните дихателни пътища. Скорост на въздуха 0,3 метра в секунда без това да създава течение в помещението;

- Предимно естествена светлина;

- Температура млекозаместителя при приготовление трябва да е около -48/50 ° C (за най-доброто емулгиране на мазнините). Уверете се, че температурата на раздаваното за сучене мляко е около 40 ° С (никога не по-малко от телесната температура на овцата - 38,5 ° С);

- Чиста вода трябва винаги да е на разположение на животните;

- Принципа за експлоатация на помещението е пълно-празно. След като се отбият всички агнета от съответната партида, боксовете се разглобяват и се измиват старателно с пароструйка и дезинфекционен разтвор. Помещението се почиства и дезинфекцира много старателно. След това боксовете се сглобяват и всичко трябва да е готово за новата партида агнета;

- По съшият начин се процедира с коритата за агнета. Демонтират се всички биберони и се измиват и дезинфекцират. След това системата се сглобява и е готова да посрещне новата партида агнета;

След раждането агнетата могат да престоят при майките до 1 час за да бъдат облизани и евентуално да засучат първата си коластра при проявен майчин инстинкт от овцата. При липса на такъв агнетата се отнасят в специализираното отделение, подсушават се и им се дава да забозаят прясно издоена топла коластра. Ако не могат да забозаят, коластрата им се дава посредством специална стомашна сонда. Дозата на първата коластра която трябва всяко агне за приеме до един час след раждане е 60-70 мл/1 кг живо тегло. Пример: при тегло при раждане 3,5 кг – 210-250 мл коластра.  Първата коластра е жизнено важна за всяко новородено агне, тъй като тя осигурява пасивен имунитет на новороденото, както и необходимите хранителни вещества през първите чесове от живота им.

Помещението е с размери 9 метра ширина и 50 метра дължина. То е разделено на две зони – кухня за подготовка на млекозаместителите и зона за агнета бозайници.

В помещението за агнета бозайници са изградени 14 бокса с размери 4 на 4 метра или 16 кв.м. всеки. В тези боксове е предвидено да се отглеждат по 24 новородени агнета, което им осигурява площ по 0,6 кв.м. на агне. Общият максимален капацитет на помещението е за 330 агнета. От едната страна на боксовете за агнета по дължина има предвидени технологична пътека с широчина 1,0 метра по които ще става обслужването на боксовете за агнета. В двата края на боксовете също са предвидени технологични пътеки за зареждане на коритата с млекозаместител.

За всеки бокс има предвидени по 2 коритни редови поилки с по 12 биберона всяка. Целта е при зареждане на млекозаместителя, всяко агне от бокса да има равен достъп до храна. Коритните поилки са предвидени да бъдат монтирани на панелите от западната страна на боксовете за агнета.

Освен с коритни редови поилки, всеки бокс е оборудван с бункерна хранилка за стартерен фураж, както и хранилка тип ракла- едностранна, за груб фураж. Задължително е във всеки бокс да се предвиди и поплавкова поилка за прясна вода.

Млечна кухня – предвидено е в южният край на помещението за агнета да се обособи зона за подготовка на млекозаместителите и измиване на коритата. За целта се предвижда да има бойлер за топла вода, корита за измиване на съораженията, стелажи за нареждане на измитите аксесоари и съоражения. Помещението трябва да е облицовано с фаянс за да може лесно да се поддържа нужната хигиена. Тук се приготвя и млекозаместителя в специализирано млечно такси. Нужно е в помещението да бъде предвиден хладилник за съхранение на коластра и някои медикаменти.

Изисквания за микроклимат в отделението за агнета-бозайници

Поддържането на оптимален микроклимат в помещението за отглеждане на агнетата е от изключително важно значение за успешно прилагане на технологията, тъй като отделните параметри на микроклимата и комбинацията между тях оказват пряко влияние върху здравословното състояние на животните и върху тяхното развитие. Във връзка с това е необходимо стриктно да се спазват всички изискванията на Наредба 44 за отделните показатели, определящи микроклимата:

Температура

Температурата на помещението трябва да е 25 °С в  първите 5 дни след раждането (инсталиране инфрачервени лампи или друго отопление), 20 ° С между 5 и 10 ден след раждането и 15 ° C в следващия период до отбиването.

За поддържане на посочените температури най-подходящо е използването на инфрачервени лампи. Те имат свойството да загряват телата съдържащи вода, а при малките агнета тя е преобладаваща. Предвижда се по една лампа за всеки бокс с мощност не по-малко от 2 kW. За да може да се регулира температурата, лампите трябва да имат възможност за работа на степени, взависимост от възрастта на агнетата.

Не е допустимо температурата в сградата да спада под 12º С или да се покачва до критичната за животните 35º С.

Относителна влажност

Този параметър трябва да се поддържа в границите на оптималната - 60-75%, а максимално допустимата не трябва да надвишава 80% , като не е допустимо да се образува конденз.

Скорост на движение на въздуха и концентрация  на токсичните газове

| Категория овце | Скорост на движение на въздуха m/s | Концентрацията на токсичните газове: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амоняк mg/m3 | Сероводород mg/m3 | Въглероден диоксид mg/m3 |
| Агнета до 1-мес. възраст | Зима – до 0.2 Лято – 0.4 - 0.5 | до 10 | до 5 | - - 2700 |

Вентилация

Предвид малките размери, за осигуряването на оптимален микроклимат в помещението ще се разчита основно на естествена вентилация.

Осветление

| Категория овце | Естествено осветление – светлинен коефициент | Дежурно осветление – интензивност (lux) |
| --- | --- | --- |
| Агнета до 1-мес. възраст | 1 : 10 | 15 - 16 |

За по-доброто развитие и здраве на животните е важно както осигуряването на по-голям светлинен коефициент в помещението, така и по-голяма продължителност и интензивност на изкуственото осветление. Трябва да се осигури над 200 Lux на нивото на животните.

Тъй като отглеждането на агнета-бозайници ще бъде целогодишно, много е важно да се спазва принципа всичко пълно-всичко празно. Схемата на заплождане е така разработена, че позволява нормалното отглеждане на всички родени агнета от съответната група овце, от два еструса. След отбиване на всички агнета от съответната партида, всички съоражения /боксове, прегради, хранилки, поилки и т.н./ се разглобяват и се измиват и дезинфекцират. След това всичко се сглобява отново и е готово да посрещне новата партида агнета.

1.3. Доилна зала, чакалня към доилната зала

    - Доилна зала с чакалня:

За предвидената схема на отглеждане на овцете е целесъобразно инсталирането на доилна зала 2х24 поста паралел с 24 доилни апарата. Доилната зала ще се оборудва с метална конструкция, фиксирани делители и хранилки (с възможност за дозиране на подавания концентриран фураж) за 48 овце. Ще се използва ново поколение доилна инсталация от типа “Midline” с 24 доилни апарата, с електронни пулсатори, и система за измиване с автоматично дозиране на препаратите. Тази инсталация позволява при добре обучени 2-ма доячи  да се издояват между 350 и 400 за 1 час. Водещите марки в бранша са Де Лавал, Вествалия, Милкплан, САК, Фулууд, Куртсан, Силко както и някои местни производители. Чакалнята се оформя като предверие на доилната зала и трябва да може да побира една технологична група от 150 овце. Подът на чакалнята се изгражда с наклон навън за да може да се почиства по-лесно и да не позволява натрупването на торова маса. След като овцете се издоят те се евакуират от доилната зала посредством коридори от двете страни за всяка група от 24 издоени овце. От коридорите овцете отиват на централната пътека в халето и след това се насочват към съответната зона от която са дошли.

Оборудването на доилната зала се извършва съгласно технологичен проект. Доилната инсталация представлява комплексно оборудване и ще се монтира от специализирана фирма.

    - Машинно отделение:

В машинното отделение са разположени вакуум компресорът, компресор за въздух, бойлери за топла вода, както и ел.табла и автоматика за доилната зала. Помещението трябва да е добре осветено и вентилирано, както и облицовано с фаянс за да може лесно да се поддържа нужната хигиена. Бойлерите за топла вода са свързани със системата за охлаждане на млякото, като използват отделената топлина за охлаждане и дозатоплят с нагреватели водата която ще се използва за измиване на съоражения и пособия, както и санитарно-битови цели. За целта бойлерите трябва да са с вместимост от минимум 200 л.

    - Помещение за прием съхранение и експедиция на млякото:

Това помещение се намира в северната част на сградата до доилната зала. Предвижда се в него да бъдат разположени танк за съхранение и охлаждане на млякото, система за автоматично измиване и дезинфекция на доилната зала, мивки с корита за измиване на съоражения и пособия за работа с мляко. За охлаждане и съхраняване на полученото мляко (за 48 часа) ще се използват един охладителен танк с вместимост 3000 l. Танкът е снабден с миещо устройство с автоматично дозиращи помпи.

За целта цялото помещение трябва да е облицовано с фаянс за да се поддържа нужната хигиена. То трябва да е снабдено с топла и студена вода.

1.4. Зона за отглеждане на кочове

Боксовете за отглеждане на кочове са изградени в северозападния край на сградата. В периодът, когато кочовете няма да се използват активно, те са разпределени в боксове по 5 броя, когато ще се използват за изкуствено осеменяване, те се слагат в индивидуални боксове. Индивидуалните боксове са сглобяеми и се използват за няколко дни когато трябва да се получава семенна течност от кочовете. След това се разглобяват, почистват и складират за следващата кампания. Трябва да се спазва изискването да се осигури поне 2,5 м2 на коч, винаги чиста питейна вода и подходящи хранилки. За целта се използват се комбинирани ясли за обемист и концентриран фураж, осигуряващо средно на коч по 0.80 m фронт за хранене. Целесъобразно е използването на клапанни поилки за да се осигури винаги прясна вода за кочовете.

За осигуряването на оптимален микроклимат в зоната за кочовете се използват същите решения за естествена и принудителна вентилация, както при овцете-майки.

Зона  за отглеждане на агнета за угояване и шилета за ремонт на стадото.  Тази зона е неизменно свързана с избраната технология за отглеждане във фермата и е съобразена с производствения план и технологичните изисквания. Тя е разположена в северния край на халето и е обособена посредством подвижни преградни елементи, които оформят боксовете на подрастващи агнета. В нея е предвидено да се отглеждат всички родени агнета до тяхната реализация. Това означава че на всеки 90 дни ще има реализация на агнета за клане. Тук важи принципа че при конвеерно производство се изисква конвеерна реализация. В сградата се отглеждат и шилета за ремонт на стадото. При избраната технологична схема във фермата се предвижда около 25 % ремонт на стадото всяка година или около 150 бр млади женски животни да влизат в основно стадо и съответно толкова бракувани овце да излизат. Има специфични разлики обусловени от предназначението на животните, възраста и физиологичното им състояние.

- Зона за отглеждане на шилета за ремонт. Предвидено е в тази зона да се изградят 4 сглобяеми бокса с размери 3,5 м ширина и 18 м дължина. Във всеки от боксовете ще се отглеждат по 45 бр женски шилета. Това осигурява по 1,4 м2 на животно и достатъчен хранителен фронт от 30 см.

- Зона за отглеждане на агнета за угоявяне. Тъй като при избраната технологична схема на всеки 70 дни ще се раждат около 300 агнета , в тази зона е предвидено изграждането на 10 сглобяеми бокса с размери 5 м ширина и 6 м дължина. Това осигурява достатъчна площ на агне 1 м2, според зоохигиенните норми и достатъчен хранителен фронт.

Освен основната производствена сграда, в овцефермата съществуват и следните допълнителни постройки и съоръжения, които пряко или косвено обслужват цялостния технологичен процес:

1. Вход с контролно-пропусквателен пункт. Разположен е в северната част на парцела и разполага с:

а) метална врата с размери позволяващи влизането на камиони за доставка на фуражи и експедиция на животни в обекта;

б) стая за охрана и за регистрация на посетителите;

в) дезинфекционна площадка за транспортни средства и животни с дължина 15.00 m

г) дезинфекционна площадка за хора, която се състои от дезинфекционна пътека с дължина 1.00 m и умивалник с приспособления за измиване и дезинфекция на ръцете;

2. Постоянна ограда на комплекса с височина не по-малко от 1.50 m, осигуряваща безопасността на обекта и здравното благополучие на животните.

За по-добри условия на изолиране и естетически вид могат да се засадят подходящи видове растителност под формата на двуредов жив плет от вътрешната страна на оградата.

3. Трупосъбирателна площадка - оградена по начин, непозволяващ достъпа до нея на други животни и не се използва за други цели. Оборудвана е с контейнер за биологични отпадъци;

4. Торова площадка за съхраняване на торовата постеля при почистване на халето.

5. Сеновал за съхранение на сено и слама

6. Битова сграда

Система за почистване и съхранение на оборския тор

Почистване на тора

Във фермата ще се прилага технология за отглеждане на овцете върху дълбока несменяема постеля. Тази технология включва добавяне на слама по преценка на отговорника на обекта в боксовете на овцете която абсорбира урината и случайно попаднала вода и създава комфортна обстановка. Така образувалата се торова постеля ще се почиства на всеки 5-6 месеца или по преценка на ръководителя на обекта и ще се съхранява на специално изградена за целта торова площадка. Почистването става с трактор или с челен товарач с подходяща приставка, на ремарке, което се използва само за това.

Съхранение на оборския тор

Съхранението  ще бъде с продължителност  6 месеца (минималния срок по норматив), след което ще се използва за наторяване на пасища и земеделски земи.

Понастоящем основно изискване за страните от ЕС е торищата да не замърсяват почвата и подпочвените води. Затова техните стени и дъна трябва да са абсолютно хидронепроницаеми

Определяне на количеството на твърдия оборски тор

Годишно за цялата ферма ще се получат 704 м3 прясна торова постеля. След предвиждане на процент изпарение, 6 мес. срок на съхранение (при обемно тегло 1020 kg/m3) е необходимо торохранилището за твърд оборски тор да има полезен обем 360 m3.

Изграждане на площадка за съхранение на торова постеля

Поради изключително високата поглъщателна способност /300 пъти спрямо собственото си тегло/ на сламата която влиза в състава на торовата постеля, тя поема всички течности попаднали в нея.

Подът на площадката задължително трябва да е от хидроустойчив бетон. Площадката трябва да бъде с размери които не позволяват разпиляването на торова маса.

Хранене

Дажбите за хранене на различните категории животни се разработват според особеностите в храненето на овцете, според сезоните и физиологичните състояния, през които преминават животните и на основа налични видове и количества фуражи. Като приблизителни правила и норми могат да се приемат следните:

Сено: Ако сеното е основният груб фураж, консумацията на едно животно ще бъде около 700-1000 kg/животно. година (2 - 3 kg/ден). Ако се комбинира със силаж или гранулирана (пелетирана) люцерна сеното се намалява до 400-500 kg/животно. година (1 - 2 kg/ден).

Слама: За да се поддържа уют и чистота в зоната на пребиваване на животните трябва да се осигури слама за постилане около 150-300 kg/животно. година (0,5 - 1 kg/ден).

Силаж: Ако се използва силаж, същият може да покрие до 50% от общия прием на сухо вещество в дажбата. В този случай консумацията за едно животно може да бъде 600-1000 kg/животно за година.

Концентриран фураж: В зависимост от приетата стратегия на хранене концентрираният фураж може да покрие от 20% до 80% от общия прием на сухо вещество в дажбата (0,5 – 2,5 kg/ден).

Механизация на производствените процеси

Залагане на фуражите

За залагане на фуражите на всеки две подгрупи животни има по една хранителна лента.

Зареждането на хранителните ленти с фураж става посредством миксер-фуражораздаващо ремарке, теглено от трактор. В миксера в определен ред се поставят грубите и концентрирани фуражи, които се нарязват и смесват. След това миксерът се позиционира до приемника на хранителната лента и се започва подаване на фуражната смеска върху лентата.

Лентата е в положение а) и включена на автоматичен режим. Посредством фото-клетка която следи за непрекъснатост на подавания фураж , лентата разнася равномерно дажбата на съответната група овце. След напълване на цялата лента , тя се поставя на положение б) и тогава овцете имат достъп до фуражната смеска.

Преди следващото зареждане ограничителя се поставя в положение а). и лентата се задвижва в обратна посока. Така лентата се почиства от евентуалните хранителни остатъци.

Фермата ще бъде под постоянен ветеринарен контрол. За стадото ще се грижи ветеринарен лекар, съгласно сключен договор, който ще поддържа постоянна връзка с районната ветеринарна служба. Освен това ще се провеждат постоянни напътствия и консултации.

Хуманното отношение към животните и екологично чистите храни за тях, са тясно свързани с качеството на добиваното агнешко месо и овче мляко от овцевъдната ферма.

Реализацията на проекта е свързана с внедряването на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност за произвежданите животински продукти.

Обектът ще се изгради по начин, непозволяващ достъп на външни хора и животни.

Влизането и излизането на работещите във фермата и транспортните средства ще се извършва само през съществуващ портал с дезинфекционна площадка.

Направено е проучване на съществуващото положение на поземления имот относно инфраструктурната му обезпеченост – водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп, ограничения във възможностите за застрояване, контактна зона.

Имотът е присъединен към водопроводната мрежа на експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив. До отделните сгради има изградени площадкови водопроводни отклонения, които са достатъчни да подсигурят необходимия воден дебит за дейността.

На площадката е развита и функционира канализационна мрежа.

Битово фекални води ще се генерират от 3 броя работници във фермата - Q дн.раб. = 3 х 45 = 135 л/ден.

Производствени отпадъчни води ще се генерират от измиване на доилната зала–1 куб.м//ден.

Всички отпадъчни води от битов и производствен характер ще се отвеждат до съществуващата площадкова канализация в имота, откъдето се заустват в централната селищна канализационна мрежа.

Дъждовните води ще се разливат повърхностно.

Електрозахранването на имота е съществуващо, изпълнено съгласно изискванията на електроразпределителното дружество.

Електрозахранването е изпълнено от съществуващата електропреносна мрежа, посредством захранващ кабел НН, положен подземно. Присъединената мощност е достатъчна за обезпечаване на новата животновъдна дейност и не е необходимо сключване на нов договор и предоставяне на допълнителни мощности за обекта.

Транспортният достъп до имота се осъществява от съществуващ местен път с трайна настилка за транспортните средства, с който имотът граничи от север. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда премахване на съществуващи сгради и съоръжения, няма да има и ново строителство, разширение или промяна на границите на обекта. Не се променят очертанията и обемното решение на съществуващите стопански постройки в имота.

Предвидено е да се запази съществуващата растителност в имота. Няма да се унищожат местообитания на защитени животински и растителни видове.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално, екологосъобразно и доходоносно използване на територията.

Не се очаква вредно влияние върху човешкото здраве, няма да се засегнат чужди интереси и собственост.

На площадката на обекта няма налични и няма да се съхраняват и използват опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

4.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не изисква промяна в съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота се осъществява от съществуващ местен път с трайна настилка за транспортните средства от север.

Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.

5.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

След необходимата процедура в РИОСВ за преценка необходимостта от ОВОС, съвместно с преценка на необходимостта от оценка на съвместимост с предмет и цели на опазване на защитената зона и получаване на Решение по проведената процедура, ще се предприемат действия по одобряване на изготвения технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Община Хисаря, Област Пловдив, което включва няколко етапа:

- Процедиране на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имота;

- Издаване на скица – виза за проучване и проектиране на инвестиционен проект от Главен архитект на Община Хисаря;

- Изработване на инвестиционни проекти по части: Технология, Архитектура, Паркоустройство, Конструкции – становище, Електро, ВиК, ОВКИ, „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъци“;

- Съгласно изискванията на  ЗУТ инвестиционните проекти ще се съгласуват и одобрят  от Главния архитект на Община Хисаря, който ще издаде и разрешение за строеж;

- Като строеж V категория по ЗУТ, същият подлежи на приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти от 31.07.2003г;

- По задание на Възложителя, реализацията на проекта ще бъде в рамките на 12 месеца. Стартирането на проекта започва със заверка на заповедна книга от лицето, упражняващо строителен надзор и се уведомяват компетентните органи -  РДНСК – Пловдив, Община Хисаря, РСПБЗН и други при необходимост;

- Следва изграждане на обекта от фирма, регистрирана в Камарата на строителите в България, съставяне на актове и протоколи по време на строителството,  изпитания на всички съоръжения, протоколи за ел. контрол от акредитирана фирма;

- След завършването на модернизацията на комплекса и приключване на приемните изпитвания, се предприемат действия за въвеждането на обекта в експлоатация от Община Хисаря, като се представи окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

- Съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за обекта ще се състави технически паспорт, който ще се завери в Община Хисаря;

- За производствения обект се изисква становище за експлоатация от ОДБХ гр. Пловдив.

Организацията на дейностите по време на реализация на обекта е свързано с обособяване на площадка за временни дейности в рамките на конкретния имот, където ще се реализира проекта, което ще гарантира опазването на останалата част от имотите и съседните земи и почви.

По време на експлоатацията на животновъдния обект, съседните земи и почви не са застрашени от замърсяване.

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията на сградния фонд и технологичната обезпеченост на фермата. При сегашните условия може да се предположи, че последваща реконструкция и модернизация на съществуващите сгради ще се наложи след около 10 години.

Възложителят ще сключи договор с ветеринарен лекар, който ще обслужва фермата.

Експлоатационният процес на животновъдния обект е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, оказващи значително въздействие върху околната среда.

6.   Предлагани методи за строителство.

Няма да се извършва строителство на нови сгради в имота, предмет на инвестиционното предложение. Сградният фонд, необходим за дейността е съществуващ. При реализация на проекта е предвидено да се извършат допълнителни дейности и мероприятия, строителни и монтажни работи за модернизация на комплекса и привеждането му в съответствие с изискванията за такъв тип дейност. Ще се монтира ново технологично оборудване и обзавеждане за животновъдната дейност и добива на сурово мляко и месо.

Изпълнението на проектните дейности за реализация на инвестиционното предложение ще бъдат ръчни и механизирани.

По време на изпълнението ще се организират площи в рамките на имота за временна организационна база, в т.ч. за разполагане на контейнери за отпадъци и други.

Ще се използват съвременни технологии, отговарящи напълно на европейското и българското законодателство.

За инсталационната и технологична обезпеченост на животновъдния комплекс ще се ползват стандартизирани строителни материали – полиетиленови, полипропиленови тръби и PVC тръби с различни сечения, силови захранващи кабели, проводници, медни тръби и други.

Монтажните работи ще се извършват поетапно, в съответствие с одобрените проекти, като се спазва стриктно утвърдената организация, технологична последователност на дейностите, необходимите материали, техническата безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

При изпълнение на дейностите, залегнали в проекта, ще се влагат само продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Съгласно изискванията на Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обектът е проектиран така, че да е годен за предвиденото предназначение, осигурява безопасността и здравето на лицата, участващи в целия цикъл на модернизация, и отговаря на основните изисквания по ал. 2 в продължение на периода на експлоатация.

Предвидените за влагане продукти и материали осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) 305/2011 и ще бъдат придружени от декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, както и от инструкция и информация за безопасност на български език.

Всеки етап от реализацията на проекта, както и качеството на влаганите материали ще бъдат оценявани от фирмата, осъществяваща строителен надзор.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Животновъдството е първият по значение отрасъл на селското стопанство в България. То няма сезонен характер, но е силно зависимо от растениевъдството, подсигуряващо храните за животните. Животновъдството осигурява пресни храни за населението и суровини за много отрасли на хранително-вкусовата и леката промишленост. Неговите продукти са: месо, животни за разплод, мляко, кожи, кости, вълна, мазнини. По този начин от отрасъла зависи пълноценното хранене на населението и развитието на много обработващи промишлени отрасли.

Животновъдството дава оборска тор за растениевъдството, с което съдейства за повишаването на добивите в него.

Животновъдството предоставя възможност за рационално използване на слабопродуктивни земи чрез пашата.

През последните 30 години животновъдството се развива главно в продуктивно направление, с което значително се повишава значението на отрасъла.

България притежава изключително благоприятни агроекологични предпоставки за развитие на овцевъдството. За съжаление броят на овцете намаля почти четири пъти по редица обективни причини. Европейският съюз задоволява само 40% от потребностите си от овче мляко и агнешко месо. Затова производството на овче месо е една от възможностите за повишаване на ефективността на родното овцевъдство.

Изграждането на фермата е обосновано от професионалната ангажираност на възложителя и намерението му да развива своята дейност в сферата на овцевъдството, говедовъдството и обработката на суровото овче и краве мляко в собствена мандра за производство на сирене, кашкавал, кисело мляко, извара, масло.

Овцевъдната дейност ще обезпечи производство и задоволяване на търсенето на суровини за хранително-вкусовата промишленост – овче мляко и месо.

УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив е разположен в края на регулационните граници на село Старосел. В имота има изградени постройки – бивш завод 7 на ВМЗ Сопот, част най–голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България. Имотът и сградите в него са част от затворен комплекс, с охрана и контрол на достъпа, има добре изградена и функционираща водоснабдителна и канализационна инсталации и електрическа мрежа.

С реализация на инвестиционното предложение ще се създадат оптимални условия, за хуманно отглеждане на животните, залегнали в Закона за ветеринарната дейност и наредбите към него, условия, отговарящи на европейските стандарти при млекодобива и месодобива, осигуряване на рентабилност при извършване на животновъдната дейност.

Възложителят възнамерява да въведе съвременна технология за отглеждане на животните, съответстваща на европейските изисквания, както и постигане на по – висока производителност при добива на овче мляко и месо, с което ще се постигне оптимален обем на производството, който да задоволи нарастващото потребителско търсене.

Тези фактори ще доведат до реализиране на качествена продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество, показатели предпочитани и търсени на пазара.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие. Ще бъде осигурена постоянна и временна трудова заетост, както при експлоатацията, така и при изграждането на обекта, ще се привлекат контрагенти по време на реализацията, както и такива в областта на доставка на суровини и материали.

Предвидено е инвестиционното предложение да се реализира защото:

- природният и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията на инвестиционното предложение;

- местоположението на площадката е подходящо избрано от гледна точка на пътно-транспортната обстановка. Теренът граничи с пътища с трайна настилка за транспортните средства;

- в имота има съществуващ сграден фонд, който ще бъде модернизиран и пригоден за предвидената животновъдната дейност за отглеждане на дребни преживни животни;

- на площадката има добре изградена и функционираща инфраструктура – водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, пътни връзки, които са съществуващи;

- околното застрояване не създава нито функционални, нито обемно-пространствени конфликти с обекта;

- в съседство няма обекти подлежащи на здравна защита;

- теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност;

-реализацията на инвестиционния проект представлява добра алтернатива от гледна точка на социално-икономическото и екологично развитие на Община Хисаря.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Прилагаме скици, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите и природните характеристики на обекта.

Реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

Имотът е с площ 28087 кв.м и се намира в южния край на селото. Разполага с множество изградени постройки, които са част от бивш затворен военнопромишлен комплекс на ВМЗ Сопот.

Имотът граничи с воден обект от запад, със земеделски имоти от юг, със селскостопански път от изток, УПИ I-озеленяване и незастроени имоти в регулацията на селото от север.

От представеното писмо № ОВОС-283-1 / 23.02.2023г., издадено от Регионална инспекция – Пловдив при МОСВ, е видно, че имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитена зона (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най – близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“.

Защитената зона е определена по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Защитената зона (BG 0000444) обхваща р. Пясъчник, свързваща язовир Пясъчник с р. Марица. Реката е малка, обрасла с тръстика и крайречна растителност в някои места и граничи с гори и обработваеми земи. Защитената зона е с обща площ 1879,97 ха и попада изцяло в Пловдивска област (общини Хисар, Съединение, Марица, Пловдив).

Зоната е определена по Директивата за хабитатите. Предмет на опазване в нея са природните местообитания – крайречни галерии от бяла върба (Salix aiba) и бяла топола (Populus alba). Зоната представлява местообитание на редица редки и защитени животински видове, поради което в нея се опазват – лалугер (Spermophilus citellus), видра (Lutra lutra), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), а от рибите горчивка (Rhodeus sericeus amarus), обикновен щипок (Cobitis taenia), балкански щипок (Sabanejewia aurata).

Защитената зона представлява местообитание и място за гнездене и размножаване на редица редки и защитени видове птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕЕС – малък креслив орел (Aquila pomarina), малък сокол (Faico columbarius), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), осояд (Pernis apivorus), белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), малка бяла чапла (Egretta garzetta), орел змияр (Circaetus gallicus), бяла лопатарка (Platalea leucorodia), речна рибарка (Sterna hirundo), козодой (Caprimulgus europaeus), черен щъркел (Ciconia nigra), ръждива чапла (Ardea purpurea), земеродно рибарче (Alcedo atthis), блестящ ибис (Plegadis falcineilus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), голяма бяла чапла (Egretta alba), малък воден бик (Ixobfychus minutes), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), нощна чапла (Mycticorax nycticorax), гривеста чапла (Ardeola ralloides), бял щъркел (Ciconia ciconia), ливаден дърдавец (Crex crex) и др.

Цели на опазване:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Природни местообитания:

91АА Източни гори от космат дъб

91М0 Балкано- панонски церово-горунови гори

Бозайници:

Европейски вълк Canis lupus

Видра Lutra lutra

Дългоух нощник Myotis bechsteini

Дългопръст нощник Myotis capaccinii

Лалугер Spermophilus citellus

Пъстър пор Vormela peregusna

Земноводни и влечуги:

Червенокоремна бумка Bombina bombina

Ивичест смок Elaphe quatuorlineata

Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis

Шипобедрена костенурка Testudo graeca

Шипоопашата костенурка Testudo hermanni

Голям гребенест тритон Triturus karelinii

Риби:

Маришка мряна Barbus plebejus

Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus

Безгръбначни:

Бисерна мида Unio crassus

Обикновен сечко Cerambyx cerdo

Бръмбар рогач Lucanus cervus

Буков сечко Morimus funereus

Алпийска розалия Rosalia alpina

Имотът граничи със защитената зона и животновъдната дейност ще се извършва в непосредствена близост.

Възложителят на проекта е запознат с целите на опазване и забраните в защитената зона.

Реализацията на инвестиционното предложение, описаните дейности и характерни особености на дейността не влизат в противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона.

Не е предвидено да се извършват дейности, нарушаващи утвърдените забрани, целящи опазване на защитената територия.

Дейността е локализирана в рамките на разглежданата площадка в затворен промишлен комплекс на село Старосел. Описаната технология е в съответствие с всички изисквания на законодателството в областта на храните и Закона за ветеринарно – медицинската дейност, приложими към животновъдната дейност.

Изграждането на овцефермата ще бъде в съответствие с одобрен инвестиционен проект от Община Хисаря и ще се следи от компетентни технически правоспособни лица, упражняващи контрол. В тази връзка не се очаква отрицателно въздействие върху защитената зона.

Въз основа на представената информация по Приложение 2 от ЗООС и на основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на най-близката защитена зона.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

Няма локализирани паметници на културно-историческото наследство.

На възложителя не е известно наличие в имота на находища на лечебни растения със стопанско значение и поставени под специален режим на опазване и ползване.

Дейността, свързана с реализация на инвестиционното предложение няма да засегне и видове, свързани с водна среда.

По време на експлоатацията на готовия обект, извършваните дейности ще са организирани така, че да не се причинява замърсяване или дискомфорт на околната среда.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Собственик и ползвател на съществуващrите сгради в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив е единствено възложителя на настоящето инвестиционно предложение “БАЛКАНТАБАКО” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Старосел 4175, Община Хисаря, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112607710, представлявано от управителя Ангел Костадинов Ангелов, видно от представения нотариален акт за покупко продажба на недвижими имоти.

Извън границите на имота, наоколо, са разположени пътища, воден обект и незастроени парцели в регулацията на селото.

Животновъдната ферма ще се изгради в парцел с голяма площ, който е част от бивш военнопромишлен комплекс, затворен тип с контрол на достъпа и охрана. Дейността няма да създаде обемно пространствени е функционални конфликти с околното застрояване.

Предвидено е да се разработи подробен устройствен план за отреждане на УПИ за животновъдство с устройствени показатели за зона „Предимно производствена“ – Пп: Височина до 10м; П застр. 70%; Кинт 2.0; Позел. мин. 15%.

Характерът на инвестиционното предложение ще бъде съвместим функционално с отреждането и застроителния режим на имота.

Инвестиционното предложение няма да влезе в противоречие с настоящи или бъдещи ползватели на земи в района. Не се засягат чужди интереси и собственост.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Дейността на овцевъдната ферма не е свързана с генериране на отпадъчни води, съдържащи азотните съединения и не засяга уязвими зони, по смисъла на Директива 91/676/ЕИО и Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Тя не засяга и зони, обявени за чувствителни по смисъла на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите, описани в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район.

Инвестиционното предложение няма да засегне чувствителни зони, уязвими зони и защитени зони. Не се предвижда изграждане на водоизточници и съоръжения за битово водоснабдяване, които да изискват санитарно-охранителна зона, както и ползване на минерални води.

В границите на площадката на обекта и в непосредствена близост до нея няма обявени защитени природни територии по смисъла на Закона за защитените територии.

От представеното писмо № ОВОС-283-1 / 23.02.2023г., издадено от Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив при МОСВ, е видно, че имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени зони.

Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“, в непосредствена близост до имота. Въз основа на представената информация и на основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

Инвестиционното предложение поради характера и описаните степен и особености на влиянията няма да окаже въздействие върху предмета на опазване в  Защитени природни територии и зони, включително и в най-близко разположената.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да се предизвика фрагментация на популациите на видовете, включени в предметите на опазване и влошаване на тяхната структура, както и сукцесионни процеси, водещи до промяна на видовия състав или в условията на средата -  химически, геоложки, климатични или други промени. Не се очаква и кумулативен ефект. При изграждането и експлоатацията на овцефермата най-общо можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно въздействие, без проявления с отрицателен характер върху ключовите елементи на зоната.

С реализацията на инвестиционното предложение не се предполагат значими промени по отношение на структурата и динамиката на популациите на растителните и животински видове в района.

Аналогично и за цялата биота можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно  въздействие, без значими проявления с отрицателен характер върху видовете и популациите в района.

Изцяло ще липсва въздействие върху археологически, исторически и културни паметници.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвиждат други основни дейности, освен описаните.

Инвестиционното предложение представлява преустройство и промяна предназначението на съществуващ производствен комплекс -  бивш завод – 7 на ВМЗ Сопот в животновъдна ферма за отглеждане на овце майки, с подрастващи агнета и агнета за угояване, чрез закупуване на ново технологично оборудване и обзавеждане, както и монтаж на инсталации за ефективно повишаване производството, и включва всички дейности, които съпътстват изграждането на такъв тип обекти – осигуряване на необходимите суровини и материали за изпълнение на проекта от специализирани фирми /арматурен двор, производители на ВиК и ел. материали/ по предварително зададени количества, осигуряване на ел. енергия и вода, както по време на реализацията, така и по време на експлоатацията на животновъдния обект.

Технологичните инсталации за дейността представляват изготвени в заводски условия съоръжения, които ще се доставят на обекта готови за монтаж, по предварително одобрени инвестиционни проекти и технически спецификации.

Предвидено е да се изградят нови сградни електрически, ОВК и ВиК инсталации за захранване на новите технологични консуматори в обекта.

В имота има добре изградена и функционираща инфраструктура – водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, които са съществуващи и няма да се променят с реализацията на настоящото инвестиционно предложение.

Няма да има други дейности, свързани с добив на строителни материали, добив или  пренос на ел. енергия, жилищно строителство, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Необходимите други разрешителни, след приключване на процедурата по реда на Глава VІ от ЗООС, свързани с инвестиционното предложение, са описани в т. 5 - Програмата за дейностите.

- Решение по реда на ГлаваVI от ЗООС за преценка необходимостта от извършване на ОВОС;

- Одобряване на ПУП-ПРЗ;

- Одобряване / съгласуване на инвестиционен проект от Главен архитект на Община Хисаря;

- Разрешение за строеж от Главен архитект на Община Хисаря;

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главен архитект на Община Хисаря;

- Регистрация по чл. 137 от ЗВМД от Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив;

Други разрешителни, по силата на специален закон за предвидената дейност, не са необходими.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване;

Овцевъдната ферма ще се изгради и регистрира в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив. В сградите, изградени в имота, които са в режим на търпимост, ще се извършва дейност по отглеждане на овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване. Съществуващият сграден фонд и инфраструктурната обезпеченост в имота са подходящи за реализация на инвестиционното предложение на възложителя.

Имотът, както и изградените в него сгради са собственост на възложителя на инвестиционното предложение.

Съгласно действащ застроителен и регулационен план, площадката е с производствено отреждане - цех на ВМЗ Сопот. Разположена е в края на регулационните граници на село Старосел и само от север граничи незастроени парцели в урбанизираната територия.

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо да се предприеме процедура за промяна проект на подробен устройствен план с ново предназначение на територията - УПИ за животновъдство.

- мочурища, крайречни области, речни устия;

Поземленият имот, предмет на инвестиционното предложение, не попада в мочурища и речни устия. Намира се в непосредствена близост до река Пясъчник, която е защитена зона.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху водния обект и предмета и целите на опазване в защитената зона.

- крайбрежни зони и морска околна среда;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, се намира в близост до град Хисаря, в централната част на България, под южните склонове на Средна гора и не засяга крайбрежни зони и морска околна среда.

- планински и горски райони;

УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив се намира в урбанизираната територия на селото.

В границите на имота липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите и не се засягат планински и гористи местности.

- защитени със закон територии;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии и не попада в категориите резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“. Имотът се намира в непосредствена близост до защитената зона, но при спазване на добри хигиенни практики и утвърдената нормативна уредба, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Компетентен орган да извърши и прецени вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на най – близката защитената зона е РИОСВ Пловдив, въз основа на представената информация по Приложение № 2 от ЗООС.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е антропогенизиран, т.е повлиян е от човешката дейност.

Имотът се намира в регулацията на село Старосел и попада в зона с реализирано промишлено застрояване.

В непосредствена близост няма локализирани обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Инвестиционното предложение не представлява защитен обект и не попада в територии или зони със специфичен санитарен статут, подлежащи на здравна защита.

IV.   Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

- Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Инвестиционното предложение представлява ферма за отглеждане на овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване, като се ползват съществуващите промишлени сгради и второстепенни постройки в имота, както и изградената техническа инфраструктура. Не се предвижда изграждане на нови сгради или разширение на съществуващия сграден фонд, няма да се използва тежка механизация.

При модернизацията и експлоатацията на комплекса, както и при изграждането на технологичните инсталации не се очаква да има негативно въздействие върху човешкото здраве. Процесите и предвидените проектни дейности ще бъдат съобразени с всички норми и технологични изисквания и няма да водят до значими негативни последици по отношение на околната среда.

Не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората заети с дейността, тъй като същата не е източник на вредни вещества, шум, електромагнитни полета или други вредни физични фактори.

Въздействие върху земеделието и материалните активи – няма, тъй като дейността ще се извършва само на предлаганата площадка.

Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, тъй като в обекта няма организирани и/или неорганизирани емисии и прах, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух.

Не се очаква отрицателно въздействие върху водите. Отпадъчните води от производствен характер, след пречистване през мазниноуловител, както и битовите отпадни води ще бъдат зауствани в изградената площадкова канализация, след което ще постъпват в селищната канализационна мрежа.

Възложителят ще осъществява периодичен контрол върху отпадните водни количества, за да не се създават предпоставки за замърсяване на водния обект в непосредствена близост.

Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата и земните недра. Почвите на площадката няма да бъдат унищожавани, тъй като сградния фонд е съществуващ и няма да има ново строителството, което да изисква отнемане на хумус.

Предвидените за изграждане инсталации ще подпомагат основната дейност на фермера, свързана с отглеждане на дребни преживни животни за добив на мляко и месо, предназначени за човешка консумация.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Върху останалите компоненти на околната среда – природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, не се очаква въздействие при реализация на проекта.

Не се очаква никоя от дейностите да има въздействие върху защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности.

По време на експлоатацията на животновъдния обект, формираните битови отпадъци ще се събират в контейнери, които ще се обслужват от фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване за района, чрез сключване на договор.

Не се генерират отпадъци от животновъдната дейност. Получената при отглеждането на овцете торова маса, както и несменяемата постеля, върху която се отглеждат животните, ще се събира на торищна площадка за отлежаване и оттам ще се транспортира до земеделски имоти, където ще се разпръсква посредством тороразпръскващо ремарке след угниване, като естествен тор за земеделски земи.

Описаната технология е в съответствие с всички изисквания на законодателството в областта на храните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, приложими към дейността за хуманно отглеждане на животните. Изграждането на овцефермата ще бъде в съответствие с одобрен инвестиционен проект от Община Хисаря и ще се следи от компетентни технически правоспособни лица, упражняващи строителен надзор.

В тази връзка не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората, както и върху предмета и целите на опазване на най – близката защитена зона.

- Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Националната екологична мрежа (НЕМ) се изгражда според изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Нейните цели са: дългосрочно опазване на биологичното, геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участие на Република България в европейските и световни екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии.

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места.

Към настоящият момент в България са обявени 1015 защитени територии, които обхващат приблизително 5,3 % от територията на страната. Според Закона за защитените територии, защитените територии са 6 категории: резервати (55), национални паркове (3), природни забележителности (348), поддържани резервати (35), природни паркове (11), защитени местности (563).

Защитените зони са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

От представеното писмо № ОВОС-283-1 / 23.02.2023г., издадено от Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив при МОСВ, е видно, че имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0000444 „Река Пясъчник“. Площадката се намира в непосредствена близост до защитената зона.

Възложителят е запознат с целите и предмета на опазване в ЗЗ. Реализацията на инвестиционното предложение, описаните дейности и характерни особености на дейността не влизат в противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона.

Не е предвидено да се извършват дейности, нарушаващи утвърдените забрани, целящи опазване на защитената територия.

Въз основа на представената информация и на основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на най-близката защитена зона от компетентния орган – РИОСВ Пловдив.

За експлоатацията на обекта е необходимо същият да бъде приет и въведен в експлоатация по нормативите, действащи в Република България и регистрация по чл. 137 от ЗВМД от ОДБХ гр. Пловдив. Фермата ще бъде под постоянен ветеринарно – санитарен контрол.

- Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, в което са налични опасни вещества по приложение № 3, поради което не е необходимо да се подава уведомление за извършената класификация с цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда.

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност, свързана с монтажа на инсталациите да засегне неблагоприятно компонентите на околната среда или населението.

Строителят, съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, ще осигури индивидуални средства за защита: работно облекло на изпълнителите и на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти, съобразено със специфичната работа. По отношение на трудовия риск задължително ще се спазва технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. До обекта няма да се допускат необучени и неинструктирани работници.

За реализацията на обекта ще се изготви проект „План за безопасност и здраве“, в който ще бъдат дадени насоки по организация на строителството, технологична последователност на строителните работи, необходимите материали, техническата безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, съгласно “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи от 22.03.2004 год.,  които стриктно ще се спазват при изпълнението на обекта. Компетентно технически правоспособно лице – координатор по ЗБУТ стриктно ще следи за недопускане на отклонения от одобрените инвестиционни проекти и за спазване на изискванията на действащата техническа и нормативна база.

По време на експлоатацията при неправилна работа и не добра поддръжка на инсталациите и при неспазване на изискванията за безопасност на труда има рискове от инциденти. Тези рискове също могат да бъдат избегнати, като се следи за състоянието и нормална работа на същите.

Инвестиционният проект, реализацията и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

С предвижданията, залегнали при реализацията на инвестиционното предложение по отношение на техника и методи, характер и мащаб не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия за околната среда и здравето на хората.

- Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

В етапа на монтаж на технологичните инсталации и дейностите, свързани с преустройството и модернизацията на животновъдния обект, описаните въздействия по отделни компоненти ще имат временно и краткотрайно въздействие до приключване на  монтажните дейности.

Няма да има въздействие върху компонента почви, тъй като не се предвиждат изкопно-насипните работи или прокарване на подземни комуникации.

По време на експлоатацията на животновъдната ферма, въздействието върху околната среда ще е пряко като въздействие, незначително като ефект, дълготрайно по време и постоянно като продължителност, без кумулативно действие, локално в рамките на имота, без изразен негативен ефект върху компонентите на околната среда.

Отпадъците, формирани в резултат на дейността не са фактор по реализацията на инвестиционното предложение, тъй като тяхното образуване, временно съхранение и последващо предаване за третиране се извършват при контролирани условия. Количествата са сравнително малки и няма да оказват въздействие върху околната среда.

- Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив. Имотът попада в урбанизирана  територия, в рамките на село Старосел.

Териториялният обхват на въздействието, в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен, локализиран в рамките на разглежданата площадка.

Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква да има негативен аспект върху населението на село Старосел и близките населени места в Община Хисаря.

- Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При реализацията на проекта за изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце няма вероятност за поява на отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, тъй като ще бъдат спазени изискванията на българското законодателство в областта на храните, екологичното законодателство и ще се предприемат мерки, свързани с избягване, предотвратяване и намаляване на предполагаеми отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Възможното въздействие върху околната среда е пряко и дълготрайно, обхватът е локализиран в границите на разглежданата площадка, в регулацията на селото. Вероятността на появата на въздействието е еднократна, ограничена във времето при изграждането на обекта, без обратимост и периодична при експлоатацията (субективен фактор са недобросъвестност и бедствени ситуации).

Предвид характера и технологичната специфика на инвестиционното предложение, реализацията му няма да повлие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма вероятност да бъдат подложени на интензивни и комплексни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

По отношение на атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, въздействието по време на експлоатацията е сведено до минимум и е обратимо.

- Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Въздействието се появява с началото на изграждането на обекта, като при въвеждането му в експлоатация степента му намалява.

Продължителността на въздействието може да се каже, че съвпада с периода на монтажните дейности на технологичните инсталации и съоръженията за дейността.

През този период са характерни шумови въздействия от използваната механизация и техника, както и възможно минимално прахово замърсяване.

Тези въздействия ще са краткотрайни, временни до завършване на преустройството и модернизацията на комплекса, обратими и в рамките на допустимите норми.

Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда е характерно за такъв тип обекти. Същото е минимално, постоянно, с продължителен ефект до момента на прекратяване на дейността.

Въздействието е обратимо при преустановяване експлоатацията на животновъдния обект, което на настоящия етап не се планира.

- Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Инвестиционното предложение има връзка със съществуващата кравеферма на възложителя в същото землище, както и предвидената за изграждане мандра за преработка на овче и краве мляко. Въздействието на обектите ще бъде комбинирано. От новата и съществуващата животновъдни ферми ще постъпва суровината за преработка в производствения модул.

Необходимите природни ресурси ще бъдат рационално разпределени между трите обекта – съществуващ и нови.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

- Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Както вече бе споменато не се предвижда ново строителство в имота и прокарване на нови отклонения на инженерната инфраструктура.

Предвижда се преустройство и модернизация на съществуващ промишлен комплекс за нуждите на новия животновъден обект, чрез закупуване и внедряване на нови технологии и оборудване, както и изграждане на инсталации за повишаване ефективността и производителността на фермата.

При реализацията и експлоатацията на обекта ще се вземат следните мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и хората:

- ограничаване на прахоотделянето от движещата се механизация;

- осигуряване на необходимите лични предпазни средства на заетите на площадката работници;

- извършване на начален и периодичен инструктаж на ангажираните в дейността работници;

- поддържане в изправност на заетата техника, съоръжения и механизация с цел предотвратяване на разливи от гориво, смазочни материали и избягване на трудови травми и злополуки;

- контрол и спазване на установения вътрешен трудов ред и програмата за управление на отпадъците;

- нормативно третиране на отпадъчните битово-фекални води;

- разделно събиране на битовите отпадъци и третирането им съгласно общинската програма за управление на отпадъците, с цел да не се създават предпоставки за замърсяване;

- регламентирано управление на генерираните технологични отпадъци от овцевъдната дейност;

- поддържане на съществуващата растителност без използване на пестициди и според принципите на биологичното производство.

Преди започването на дейностите по изграждане на обекта ще бъде изготвен план, включващ дейности по събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществявания контрол върху тези дейности, както и дейности по предотвратяване на отпадъци, в съответствие с разпоредбите на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета, с МПС № 227 от 05.11.2012г.

Технически правоспособно лице ще дава насоки по организация на монтажните дейности, технологична последователност на операциите, необходимите материали, техническата безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, съгласно “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи от 22.03.2004 год.

- Трансграничен характер на въздействието.

Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Мерките са свързани с опазване на компонентите на околната среда и околните терени от замърсяване и увреждане както при изграждането, така и при експлоатацията на готовия животновъден обект.

Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на инвестиционното предложение:

|  | Мярка | Период на изпълнение | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосферен въздух |  |  |
|  | Поддържане на график за редовно измиване на вътрешно алейната пътна мрежа | Монтажни дейности Експлоатация | Ограничаване разпространението на прахови емисии |
|  | Оросяване на прощадката по време на изграждането | Монтажни дейности | Ограничаване разпространението на прахови емисии |
|  | Рационална организация на транспортните комуникации | Проектиране Монтажни дейности | Подобряване пропускваемостта на транспортните средства, избягване на задръствания, съотв. намаляване количеството на изгорелите газове от МПС |
|  | Квалифициран обслужващ персонал | Монтажни дейности Експлоатация | Недопускане на аварии, съответно замърсяване на въздуха от дефектирали машини и съоръжения |
|  | Отпадъци |  |  |
|  | Изготвяне на план за управление на отпадъците | Монтажни дейности Експлоатация | Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците |
|  | Определяне на подходящо място за ситуиране на съдовете за отпадъци | Монтажни дейности Експлоатация | Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците |
|  | Внедряване и реализация на система за разделно събиране на отпадъците в съответствие с общинската програма за управление на отпадъците | Експлоатация | Екологосъобразно оползотворяване на отпадъците |
|  | Сключване на договори с лица, имащи разрешение съгласно ЗУО за дейности с отпадъци, за извозване и оползотворяване на отпадъците от обекта | Експлоатация | Изпълнение на изискванията на ЗУО |
|  | Вредни физични фактори, шум, вибрации |  |  |
|  | Засаждане на подходяща растителност в имота | Проектиране Експлоатация | Намаляване нивото на шума и праховите емисии |
|  | Поддържане в изправност на площадковите настилки и на обслужващите пътища | Експлоатация | Снижаване на шумовите и прахови емисии |
|  | Поддържане в изправност на изградените вътрешни и външни инсталации | Експлоатация | Предотвратяване на възможни аварии и поява на шум и вибрации |

По време на монтажните дейности, както и по време на експлоатацията на обекта се предвижда постоянен контрол върху изправността на техниката и връзките между елементите, осигуряване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства на работниците. Работещите, преди назначението им преминават встъпателен инструктаж и се провежда периодичен такъв, както и курс за техника на безопасност и експлоатационни изисквания преди започване на работата на обекта.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите на околната среда и здравето на хората.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение

В съответствие с изискванията на чл. 4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно с уведомяването в РИОСВ – Пловдив възложителят информира засегнатата общественост.

РИОСВ – Пловдив ще осигури обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата си за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица и ще предостави копие на искането и информацията по приложение № 2 на съответната община/район/кметство.

Изготвил:………………………

(- пълномощник)

ДО ДИРЕКТОРА

НА РИОСВ ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение за “Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване” в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви изпращам резултатите от осигурения обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от наредбата, както следва:

- Информацията по приложение № 2 е постъпила в Община Хисаря с вх. № .................................................................

- За информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината/района/кметството (ако има такава) и на информационното табло в сградата на адрес и/или на друго общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица.

- Информацията по приложение № 2 е оповестена по посочения по т. 2 начин за период от ……………. до …………………. (не по-малко от 14 дни).

- В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение за “Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване” в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Приложение:

- Констативен протокол по т. 2.

- При наличие на постъпили становища/възражения/мнения/жалби и др. същите се предоставят приложено с писмото.

Дата:.........................................				Уведомител:........................................

(–

пълномощник)

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

– пълномощник на “БАЛКАНТАБАКО” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Старосел 4175, Община Хисаря, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112607710, представлявано от управителя Ангел Костадинов Ангелов

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда по внесено инвестиционно предложение и съобразно изискването на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомявам засегнатото население, че възложителят “БАЛКАНТАБАКО” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Старосел 4175, Община Хисаря, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112607710, представлявано от управителя Ангел Костадинов Ангелов има следното ново инвестиционно предложение за: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ 600 ОВЦЕ МАЙКИ С ПОДРАСТВАЩИ АГНЕТА И АГНЕТА ЗА УГОЯВАНЕ” в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.

Общественият достъп до информацията по изготвеното уведомление за инвестиционно предложение е осигурена чрез поставяне на съобщението на портала за контролиран достъп до площадката - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, собственост на възложителя на инвестиционното предложение.

| Дата: 27.02.2023 год. | Уведомител:…………………………… |
| --- | --- |
|  | (– пълномощник) |

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

– пълномощник на

“БАЛКАНТАБАКО” ЕООД със седалище и адрес на управление

с. Старосел 4175, Община Хисаря, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112607710, представлявано от управителя Ангел Костадинов Ангелов

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда по внесено инвестиционно предложение и съобразно изискването на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомявам засегнатото население, че възложителят “БАЛКАНТАБАКО” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Старосел 4175, Община Хисаря, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112607710, представлявано от управителя Ангел Костадинов Ангелов има следното ново инвестиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ 600 ОВЦЕ МАЙКИ С ПОДРАСТВАЩИ АГНЕТА И АГНЕТА ЗА УГОЯВАНЕ” в УПИ XIX - цех на ВМЗ Сопот, кв. 114 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.