Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„АРМАДА МЕТАЛ“ ЕООД

II. Резюме на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение е изготвено на основание чл. 81, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91/ 2002 г., изм.)

Съгласно писмо на РИОСВ – Пловдив, с изх. №  ОВОС-3295-(1)/25.11.2022г.  инвестиционното предложение подлежи на Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, тъй като попада в обхвата на Приложение №2 на ЗООС, т.11, буква „д”.

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

„АРМАДА МЕТАЛ“ ЕООД възнамерява да изгради площадка за дейности с отпадъци в ПИ 56784.217.13, местност Прослав, район Западен, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, вид територия Урбанизирана, НТП - За друг вид производствен, складов обект, с обща площ 3732 кв.м.,- собственост на „БОРОМЕС” EООД.

За тази цел Дружеството сключва договор на 01.11.2022г, чрез който наема  горе цитирания имот от „БОРОМЕС” EООД -собственик съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 31,том. 19, дело №3623/18г., вписано с вх. рег. №7443 от 08.03.2018г.от Службата по вписванията гр. Пловдив.

На територията на площадката ще се извършват дейности по:

събиране, временно съхранение и търговска дейност  с отпадъци - ИУЕЕО;

събиране, временно съхранение и търговска дейност  с отпадъци -НУБА;

събиране, временно съхранение, предварително третиране и търговска дейност  с отпадъци- метални опаковки;

събиране, временно съхранение, предварително третиране и търговска дейност  с   ОЧЦМ;

събиране, временно съхранение, разкомплектоване на ИУМПС .

Приетите от физически и/или юридически лица отпадъци, както и образуваните от дейностите на площадката отпадъци ще предават с код и наименование съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците отпадъците  /Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.,…...посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г./, на лица притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО или 35, ал. 3 от ЗУО, въз основа на сключен писмен договор.

Площадката отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г./. Площадката е бетонирана и  оградена с плътна ограда, като  за реализацията и последващата експлоатация на ИП  ще бъде осигурено 24-часова охрана и видеонаблюдение.

За последващата експлоатация на ИП, на територията на площадката ще се монтира везна с капацитет до 3 тона. За измерване теглото на приетите ИУМПС  ще се сключи договор с фирма притежаваща електронна везна - 60 тона, а в последствие на площадката ще бъде монтиран собствена такава.

Площадката е с изградена инфраструктура, която покрива изискванията за упражняване на дейността на дружеството: бетонирана и  оградена с плътна ограда и осигурено видеонаблюдение;  изграден контролно-приемателен пункт; навес с площ 120 кв. м. и поставени метални гаражни клетки за съхранение на опасни отпадъци. За персонала е осигурена химическа тоалетна. Във връзка с това  няма да се налага извършването на мащабни строителни работи, което изключва  изкопни дейности  и използване на взривни устройства.

На територията на производствената площадка не се предвижда използването на производствени води.

Водата за питейни нужди ще бъде бутилирана и ще се доставя от търговската мрежа.

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води.

Достъпът към обекта няма да се промени и ще се извършва  от съществуващия вход, като няма необходимост от изграждане на нови пътища.

Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна мрежа.

Инвестиционното предложение е ново и дейността  попада в т. 11, буква „д“ на приложение 2 от ЗООС.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение /ИП/ е за нов обект: ''Площадка  за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО) и  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране, временно съхранение, предварително третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ) и метални опаковки; разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“.

Площадката отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г./.

Площадката е бетонирана и  оградена с плътна ограда, като  за реализацията и последващата експлоатация на ИП ще бъде създадена необходимата за целта инфраструктура и  ще се осигури 24-часово видеонаблюдение.

За последващата експлоатация на ИП, на територията на площадката ще се монтира везна с капацитет до 3 тона. За измерване теглото на приетите ИУМПС  ще се сключи договор с фирма притежаваща електронна везна - 60 тона, а в последствие на площадката ще бъде монтиран собствена такава.

На територията на площадката има изградени:

- Контролно и приемно – предавателен пункт, чрез който ще се осъществява входящия и изходящия контрол на отпадъци;

- Налична е везна с капацитет до 3 тона, а в последствие на площадката ще бъде монтирана собствена електронна везна - 60 тона.

- Участък с изграден навес с площ 120 кв.м., на чиято територия ще се извършват дейностите по разкомплектоване на ИУМПС и съхраняване на  опасни отпадъци

- Налични са  метални гаражни клетки, в които ще се съхраняват приетите опасни отпадъци-ИУЕЕО и НУБА

На територията на площадката ще се извършват следните дейности:

- Събиране и временно съхранение на отпадъци: ИУЕЕО, НУБА; ОЧЦМ; ИУМПС и метални опаковки;

- Предварително третиране-сортиране и рязане  на ОЧЦМ и метални опаковки

- Разкомплектоване на ИУМПС

- Съхранение на  отпадъци, генерирани от дейността на дружеството.

- Търговска дейност с отпадъци: ИУЕЕО, НУБА; ОЧЦМ; ИУМПС и метални опаковки

На площадката ще се обособят участъци за разделно събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци а именно:

Дейности по събиране и временно съхранение на ИУЕЕО:

На закрити, обособени за целта места ще се извършват дейностите по събиране и съхранение на следните отпадъци от ИУЕЕО:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 100 |
| 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 100 |
| 16 02 15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 50 |
| 16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в 16 02 15 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 100 |
| 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 100 |
| 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 100 |

На територията на площадката няма да се извършва разкомплектоване на събраното ИУЕЕО.

Приетите на площадката отпадъци след претегляне и визуален преглед се съхраняват на определени места-в затворени контейнери, под навес или в закрити площи.

Местата и контейнерите за  събиране и съхраняване на ИУЕЕО ще са обозначени с табели ”Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“, както и табели с кодове и наименования, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп.......,посл.  изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г./.

Участъците за съхраняване на ИУЕЕО ще се оборудват и експлоатират, съгласно Приложение № 9 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., изм. и доп...... посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г./ .

Дейности по събиране и временно съхранение на НУБА:

В контейнери или палети, устойчиви на киселина, разположени върху бетонирана площ в закрито помещение, ще се събират и съхраняват временно следните батерии и акумулатори изкупени от физически и/или юридически лица:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 300 |

Местата и съдовете в които ще се съхраняват събраните НУБА са обозначени с табели, с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за Класификация на отпадъците  /Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.,…...посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г./.

Събирането и съхранението на НУБА ще се извършва в съответствие с изискванията заложени в Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба акумулатори /Обн. ДВ бр. 2 от 08.01.2013 г., ......посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. /.

Събраните от физически и/или юридически лица НУБА, ще се предават на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО, след сключен писмен договор.

Дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране  на метални опаковки

На територията на площадкава ше се обособи специален участък в който ще се приемат и съхраняват изкупени от физически и/или юридически лица метални опаковки:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 04 | Метални опаковки | R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 200 |

Предвидено е да се извършват дейности по предварително третиране /сортиране, уплътняване, рязане / на  събраните метални опаковки.

Приетите метални опаковки се сортират ръчно по вид на материала/ алуминиеви, ламаринени/ и се събират в контейнери  на обособено място на  площадката. Металните опаковки са тънкостенни и кухи изделия, което позволява уплътняването им чрез механичен  натиск, директно в контейнера в който се събират. Eдрогабаритните отпадъци от метални опаковки се подават за последваща обработка – извършване на  газо-кислородно рязане с оксижен.

Местата и съдовете в които ще се съхраняват събраните метални опаковки са обозначени с табели, с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Металните опаковки ще се съхраняват отделно в специално обособен участък. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки,  те ще се отчитат отделно с код и наименование, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Събраните от физически и/или юридически лица, метални опаковки ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО, след сключен писмен договор.

Дейности по събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ:

Реазличните метални отпадъци- получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им;  бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен или строителен характер; образуваните от разкомплектоването на ИУМПС или ремонтна дейност на МПС метали; ОЧЦМ с битов характер и др. ще се събират разделно  и  ще се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, до извършване на предварително третиране- сортиране; рязане.

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества(тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 10 | Метални отпадъци | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 50 |
| 12 01 01 | стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 50 |
| 12 01 02 | прах и частици от черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 12 01 03 | стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 50 |
| 12 01 04 | прах и частици от цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 12 01 13 | отпадъци от заваряване | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 16 01 17 | Черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 16 01 18 | Цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 200 |
| 17 04 01 | мед, бронз, месинг | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 200 |
| 17 04 02 | алуминий | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 200 |
| 17 04 03 | олово | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 17 04 04 | цинк | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 50 |
| 17 04 05 | чугун и стомана | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 17 04 06 | калай | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 17 04 07 | смеси от метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 50 |
| 17 04 11 | кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 200 |
| 19 10 01 | отпадъци от желязо и стомана | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 100 |
| 19 10 02 | отпадъци от цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 50 |
| 19 12 02 | черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 19 12 03 | цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 20 01 40 | метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 500 |

Сортиране и прегрупиране на постъпилите отпадъци: при приемането на отпадъците, след визуален оглед, претегляне и съответно оформяне на документите, ще се организира тяхното сортиране и повторно претегляне на вече сортираните групи от тях.

Сортирането и прегрупинето на отпадъците ще се извършват ръчно по видове. Разделят се черните от цветните метали. Цвените също се разделят по вид на материала: мед, месинг, бронз, алуминий и т.н. При необходимост и в зависимост от конкретните изисквания и стандарти  на  преработвателите/рециклиращи цветните метали/ може да се разделят в подгрупи-по чистота на материала, габарити и т.н.

Предварителна обработка на черните метали се изразява в сортиране  по големина, вид и свойства, в зависимост от конкретните изисквания и стандарти  на  преработвателите, като се разделят на: плътен скрап с дебелина над 4 мм.; лековесен с дебелина под 4 мм. и чугунен скрап.

Предварителна обработка и рязане на ОЧЦМ: Eдрогабаритните отпадъци от черни и цветни метали, събрани от търговска дейност  с ОЧЦМ се подават за последваща обработка – извършване на  газо-кислородно рязане с оксижен на специално обособена  за целта площадка-отговаряща на изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или части, или елементи от тях, ще се извършват при наличие на издаден Сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и въз основа сключен писмен договор. Тези отпадъци се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЦЧМ.

Всички ОЧЦМ, събрани от физически и/или юридически лица, ще се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за Класификация на отпадъците  /Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.,…...посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г./, както и в съответствие с изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г./.

Отпадъците от черни и цветни метали с битов характер ще се приемат въз основа на писмен договор, с приложена Декларация за произход.

При  последващо  предаване на тези отпадъци за извършване на търговска дейност, оползотворяване и рециклиране, те ще се отчитат разделно, с код и наименование, съгласно  наредбата  по  чл.3 от Закона за управление на отпадъците.

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали между лицензирани търговцище се извършва, въз основа на писмен договор.

Дейности по събиране, съхранение и третиране на ИУМПС:

Доставчици са фирми, които притежават разрешение за дейности с отпадъци, и частни лица от цялата страна. Приетите от физически или юридически лица стари, негодни за употреба  и бракувани  автомобили ще се съхраняват на обособено място на откритата асфалтова площадка. Предвижда се на площадката за временно съхранение да се приемат ИУМПС с  код 16 01 04* до  1000 т./год., които след това да се предават в центъра за разкомплектоване.

Отпадъците ще  се обработват само механично - без промяна на състава им, в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /обн. дв. бр.7 от 25 януари 2013г., ...посл. изм. и доп. дв. бр.2 от 8 януари 2021г./

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества(тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 01 04* | Излезли от употреба превозни средства | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, разкомплектоване, рязане) | 1000 тон/год |

Обработката на ИУМПС преминава основно през три нива: събиране на старите автомобили от последния собственик; последващо третиране и отделяне на частите за повторна употреба и предаване на отделените отпадъци за оползотворяване и обезвреждане.

Дейностите разкомплектоване на ИУМПС се извършват ръчно в следната последователност:

- Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове; отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни възглавници); отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, маслените филтри, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните компоненти; премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак; отделяне на металните компоненти замърсени с масла, нефтопродукти и греси, отделяне на спирачни накладки съдържащи азбест.

- Операции по отделяне на материали, цели компоненти и агрегати за повторна употреба-джанти, врати, калници, капаци, седалки, огледала, двигатели, скоростни кутии и др.

- Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им: отделяне на катализаторите; отделяне на металните компоненти незамърсени с масла и нефтопродукти- черни метали-желязо и чугун; цветни метали - мед, алуминий др.; отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н. така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали; отделяне на стъклата;

- Операции по отделяне на негодни за повторна употреба и рециклиране материали и компоненти: отстраняване на замърсените с лепила тапицерии, кожи, дунапрени и др. от интериора на купето.

ИУМПС  и отделените в процеса на ръчно разкомплектоване  материали и компоненти от  ИУМПС  се съхраняват по начин, предотвратяващ увреждане на компонентите, съдържащи течности, включително и на компонентите, подлежащи на оползотворяване и на използване за повторна употреба.

Отпадъците за рециклиране се реализират на вътрешния или външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за последващо рециклиране. Нерециклируемите отпадъци се предават на лицензирани полощадки за обезвреждане.

За ефективната дейност, извършвана на територията на площадката, за дейностите с ИУМПС са обособени участъци и сектори, както следва:

Участък за събиране,  съхранение и разкомплектоване  на ИУМПС

- Сектор за приемане на ИУМПС - На територията на сектора се извършва приемане на закупените бракувани автомобили. След това  се насочват към съответния участък за последващо третиране – демонтиране, разглобяване. На територията на сектора се извършва приемане на закупените бракувани автомобили. След това  се насочват към съответния участък за последващо третиране – демонтиране, разглобяване. Участъкът, определен за тази дейност  е в закрито помещение, оборудвано с необходимия инвентар.

- Сектор за източване на масла и демонтаж - Приетите на територията на площадката ИУМПС  се насочват в закритото производствено помещение , на територията на което безопасно, без разливи  се източват  масла и др. течни нефтопродукти и  се извършва източването на всички маслено напълнени агрегати. Отстраняват се всички опасни компоненти и се извършва демонтиране и разглобяване   на всички годни за повторна употреба компоненти; отделят се подлежащите на рециклиране отпадъци и тези предвидени за обезвреждане/депониране.

Участък за  съхранение   на компонентите от ИУМПС

- Сектор за съхранение на разглобените автомобили - Получените при разкомплектоването авточасти годни за повторна  употреба ще се съхраняват в изградената за целта складова база и ще се  се предлагат за продажба на клиенти

- Сектор за съхранение на образуваните при разкомплектоването отпадъци - Негодните компоненти  от ИУМПС и всички опасни отпадъци, формирани от дейността на площадките ще се съхраняват разделно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства. Съдовете, в които се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци  са изолирани от околната среда; притежават корозивнна устойчивост  спрямо веществата съдържащи се в отпадъците и материалът от който са  изработени  не взаимодейства с тях. Поставени са  обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 /2014 год.

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, ще се оборудват и експлоатират съгласно изискванията и условията, поставени в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.

Всички отпадъци, както постъпващи от физически и/или юридически лица, така и генерирани в резултат на дейността на площадката, ще се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, по начин, който не възпрепятства повторното им използване, рециклирането и оползотворяването им.

На територията на площадката няма да се извършва съхраняване на повече от 50 тона опасни отпадъци в един и същ момент от време.

За да се избегне струпване на големи количества  отпадъци,  ще се осигури  регулярно приемане, съобразно капацитета на площадката и възможностите на обслужващия персонал.

Генерираните в резултат дейността на площадката производствени и/или опасни отпадъци ще се предават съгласно изискванията на екологичното законодателство за извършване на крайни операции по оползотворяване/ обезвреждане на база на  писмено сключени договори с  лица, притежаващи Разрешителни и/или Регистрационни документи, издадени по реда на чл. 35 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г./.

За събраните, третираните на площадката  и предадени за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 за Реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.,............. посл. изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г./.

Тъй като площадката е подбрана с изградена инфраструктура, която покрива изискванията за упражняване на дейността на дружеството, няма да се налага извършването на мащабни строителни работи свързани с изграждане на нови промишлени сгради, което изключва  изкопни дейности  и използване на взривни устройства.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

Достъпът към обекта няма да се промени и ще се извършва  от съществуващия вход, като няма необходимост от изграждане на нови пътища.

Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна мрежа.

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

ИП не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.

Реализацията на предложението ще е съобразено с изискванията на екологичното законодателство, във връзка с което за реализацията на ИП е необходимо издаване на становище от РИОСВ-Пловдив.

За последващата експлоатация на ИП е необходимо дружеството да подаде чрез НИСО- Заявление за издаване на Разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, до Директора на РИОСВ – Пловдив.

Други дейности не са необходими.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Не се предвиждат строително монтажни работи.

При последващата експлоатация на ИП-на територията на производствената площадка не се предвижда използването на производствени води.

Водата за питейни нужди ще бъде бутилирана и ще се доставя от търговската мрежа.

Предвид характера на инвестиционното  предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

Не се предвижда и изграждане на нов електропровод. Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна мрежа.

Не се предвижда използване на други природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на реализиране на ИП извършване на СМР:

Не се очаква генериране на строителни отпадъци, т.к няма да се ще се извършват мащабни строителни операции. Възможни са само монтажни дейности, свързани с оборудване на помещенията, като ще се използват готови модулни  елементи-стелажи.

При експлоатация на Площадката за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от: ИУЕЕО и  НУБА; събиране, временно съхранение, предварително третиране и търговска дейност с ОЧЦМ и метални опаковки;   разкомплектоване на ИУМПС:

Производствени отпадъци:

15 02 02*-абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупом. другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

При извършване на дейности с код R12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R1-R11) –разглобяване, разкомплектоване  на ИУМПС с код 16 01 04* ще се генерират следните отпадъци

Отпадъци от разкомплектоване на ИУМПС:

13 01 10*-Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 02 05*-Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

16 01 06 -Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

16 01 03   -Излезли от употреба гуми

16 01 07* -Маслени филтри

16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11

16 01 13* -Спирачни течности

16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества

16 01 16 - Резервоари за втечнени газове

16 01 17   -Черни метали

16 01 18   -Цветни метали

16 01 19   -Пластмаси

16 01 20   -Стъкла

16 01 22  - Компоненти, неупоменати другаде

16 01 99  - Отпадъци, неупоменати другаде

16 06 01* -Оловни акумулаторни батерии

16 08 01 -Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

От дейност- R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - предварително обработка на ОЧЦМ и метални опаковки, чрез механично третиране-рязане ще се генерират следните отпадъци:

19 12 02-черни метали

19 12 03-цветни метали

Формираните от дейността на дружеството отпадъци ще бъдат събирани и съхранявани на обособени места, в съдове  с обозначени код и наименование, като ще се вземат  всички мерки за недопускане на смесването   помежду им, както  и на опасни с неопасни такива.

Дружеството ще проведе процедура за класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 за Класификация на отпадъците  /Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.,…...посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г./, чрез попълване от страна на притежателя на отпадъка на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5, към чл. 7, ал. 1, т.1 от цитираната наредба и съгласуването им от страна на директора на РИОСВ-София.

Всички отпадъци се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, в съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

След натрупване на определени количества, отпадъците се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г. /.

За събраните, третираните на площадката  и предадени за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 за Реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.,............. посл. изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г./.

На обекта не се предвижда използването на производствени води.

За персонала е предвидена химическа тоалетна.

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, а дейностите с опасни отпадъци ще се извършват в закрити помещения с непропусклив под, в следствие на което не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадни води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Не се предвиждат строително монтажни работи.

При последващата експлоатация на ИП, не се очаква емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух.

Дейностите, които ще се извършват няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда. При изпълнение на настоящото инвестиционно предложение   ще бъдат взети мерки ,  да не се допуска замърсяване на околната среда с вредни емисии, както по време на обособяване на терена като площадка, така и по време на експлоатацията му.

Влияние върху чистотата на въздуха ще оказват отделените емисии от изгорели газове от транспортната техника, но това въздействие ще е само на територията на площадката и ще има епизодичен характер. Като източник на прахови емисии в района, може да се посочи движението на транспортните средства по време на експлоатацията на обекта, но то ще бъдат локализирани само в ограничен район.

Всички съоръжения, работещи на открито ще отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на машините и съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г.).

Не се предвижда отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух. На  площадката  не се предвижда експлоатация на горивен или друг неподвижен източник на емисии в атмосферния въздух.

На територията на площадката няма да се използват опасни вещества, с изключение на почистващи препарати за хигиенизиране на обекта, както и дизелово гориво, необходимо за автопарка на дружеството.

Опасните отпадъци, включително и тези съдържащи опасни компоненти  ще се събират и съхраняват в   закрити складови помещения/фургони и навеси /  в подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. На територията на площадката ще са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи.

Няма да се формират замърсени дъждовни отпадъчни води.

Не се очаква изтичане на  вещества в почвите и от там в подземните води.

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

На площадката ще се извършва приемане от физически и/или юридически лица на следните отпадъци: ИУЕЕО; НУБА; метални опаковки; ОЧЧЦМ и ИУМПС.

Добрата организация и използване на най-съвременни методи, ще гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на тези дейности.

Не съществува риск от големи аварии и/или бедствия, които биха могли да възникнат при реализацията на инвестиционното предложение.

Съществува риск от злополуки по време при експлоатацията на Площадката, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в правилниците за работа.

При работа с инструментите се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрически и друг вид инструменти, издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството / Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г./

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, която ще изпълнява.

При  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  експлоатация на площадката;

- опасност  от  наводнения;

- опасност  от  възникване  на  пожари;

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика / Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г./

При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява Вътрешен авариен план.

При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за противопожарна защита. Предвидено е да се сигнализира на „Гражданска защита“ и служба „Пожарна и аварийна безопасност“ в съответния авариен план. Ще са налични прахови пожарогасители 6 кг и/или кофпомпа за вода с мокрител и др.

Мерките за  предотвратяване  на  описаните  рискове  от  инциденти  ще  се  разработят  в  следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност  и  здраве.

Третирането  на опасни отпадъци включва само механична  обработка - операции по разкомплектоване на ИУМПС без промяна на състава им. На обекта ще се съхраняват опасни отпадъци, в които ще се съдържат опасни вещества. Предвижда се, наличните количества на опасни вещества на площадката да бъдат по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на ЗООС.  Количествата не биха класифицирали обекта като предприятие с нисък или висок рисков потенциал по смисъла на чл.103, ал.1 от ЗООС.

На обекта няма условия и няма да се съхраняват опасни компоненти и/или вещества в количества, които биха довели до опасност от замърсяване на околната среда.

Опасните отпадъци от ИУЕЕО и НУБА  -приети от физически и/или юридически лица и  формираните от разкомплектоването на ИУМПС ще се събират и съхраняват в закрити помещения, в подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. Общото количество на временно  съхраняваните опасни отпадъци на площадката, в един и същи момент от време, няма да надвишава 50 тона, като ще бъдат спазени  необходимите противопожарни и превантивни действия. На територията на площадката ще са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи. Няма да се съхраняват опасни вещества, надхвърлящи праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:

При реализацията на инвестиционното предложение се очакват следните рискове върху факторите на жизнената среда, определени съгласно Закона за здравето:

-  води, предназначени за питейно-битови нужди – не съществува риск. В близост до имота, предмет на цитираното ИП, няма разположени  водовземни съоръжения за които има има учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ).

-  води, предназначени за къпане – не съществува риск, тъй като в близост не са налични води за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди - не съществува риск, тъй като в близост не са налични минерални води, които да се ползват за което и да е от описаните предназначения.

-  шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – не съществува риск, тъй като площадка е  в промишлена зона;

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради и урбанизираните територии - не съществува риск, тъй като при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на нейонизиращи лъчения;

-  химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение - не съществува риск, тъй като тъй като при реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват химични вещества и биологични обекти;

-  курортни ресурси - не съществува риск, тъй като в близост не са разположени курорти;

- въздух – Производството не е свързано с отделяне на вредни вещества във въздуха. Няма да се отделят производствени газове. Съществува минимален риск, който се управлява чрез мерките за минимизиране на отделените емисии от изгорели газове от транспортната техника. Мерките са посочени в точка ІІ, 1 д.

С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да се нарушат нито един от тези фактори.

Очаква се шумово натоварване от транспорта, което ще бъде през светлата част на денонощието.

Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве. В близост, не съществуват жилищни сгради и не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Настоящото инвестиционно предложение за: „Площадка  за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО) и  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране, временно съхранение, предварително третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ) и метални опаковки; разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ ще се реализира в  ПИ 56784.217.13, местност Прослав, район Западен, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, вид територия Урбанизирана, НТП - За друг вид производствен, складов обект, с обща площ 3732 кв.м.,- собственост на „БОРОМЕС” EООД.

За тази цел Дружеството сключва договор на 01.11.2022г, чрез който наема  горе цитирания имот от „БОРОМЕС” EООД -собственик съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 31,том. 19, дело №3623/18г., вписано с вх. рег. №7443 от 08.03.2018г.от Службата по вписванията гр. Пловдив.

За поземлен имот с идентификатор 56784.217.13 е представена Скица № 15-58617-25.01.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009г. на Изп. Директор на АГКК., Последното изменение на КККР засягащо поземления имот е от 20.03.2018г.

Със заповед № 100А.326/22.02.2010г. на Кмета на Община Пловдив е  одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 017013-производствени, складови и обслужващи дейности-база за разглобяване на автомобили и склад за авточасти за  ПИ 56784.217.13, по КК на Пловдив, местност Прослав, землище Пловдив-Запад, община Пловдив, като се образува нов УПИ 217.13-„Производствени,  складови и обслужващи дейности /месодобив до 1 т. и месо преработка до 4 т. дневно/“

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на горе упоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи и не  засягат съседни терени.

Не се засягат елементи  на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, територии за опазване на обектите на културното наследство. Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най-близко разположената Защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 е „Река Марица“, с код BG0000578. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

На територията на площадката ще се извършват следните дейности:

Дейности по събиране и временно съхранение на ИУЕЕО:

На закрити, обособени за целта места ще се извършват дейностите по събиране и съхранение на следните отпадъци от ИУЕЕО:

неопасни с кодове 16 02 14; 16 02 16 и 20 01 36- до 300 т/год.

опасни с кодове 16 02 13*; 16 02 15* и 20 01 35*-до 250 т/год.

На територията на площадката няма да се извършва разкомплектоване на събраното ИУЕЕО.

Приетите на площадката отпадъци след претегляне и визуален преглед се съхраняват на определени места-в затворени контейнери, под навес или в закрити площи.

Дейности по събиране и временно съхранение на НУБА:

В контейнери или палети, устойчиви на киселина, разположени върху бетонирана площ в закрито помещение, ще се събират и съхраняват временно следните батерии и акумулатори изкупени от физически и/или юридически лица:

код 16 06 01* до 300 т/год.

Дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране  на метални опаковки

На територията на площадката ше се обособи специален участък в който ще се приемат и съхраняват изкупени от физически и/или юридически лица метални опаковки:

код 15 01 04 – до 200 т/год.

Предвидено е да се извършват дейности по предварително третиране /сортиране, уплътняване, рязане / на  събраните метални опаковки.

Приетите метални опаковки се сортират ръчно по вид на материала/ алуминиеви, ламаринени/ и се събират в контейнери  на обособено място на  площадката. Металните опаковки са тънкостенни и кухи изделия, което позволява уплътняването им чрез механичен  натиск, директно в контейнера в който се събират. Eдрогабаритните отпадъци от метални опаковки се подават за последваща обработка – извършване на  газо-кислородно рязане с оксижен.

Дейности по събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ:

Изкупени от физически и/или юридически лица метални отпадъци, с максимален капацитет до 4950 т/год., както и тези образувани от разкомплектоване на ИУМПС ще се приемат на площадката за временно съхранение, и/или за извършване на предварително третиране- сортиране; рязане.

Сортиране и прегрупиране на постъпилите отпадъци: при приемането на отпадъците, след визуален оглед, претегляне и съответно оформяне на документите, ще се организира тяхното сортиране и повторно претегляне на вече сортираните групи от тях.

Сортирането и прегрупинето на отпадъците ще се извършват ръчно по видове. Разделят се черните от цветните метали. Цвените също се разделят по вид на материала: мед, месинг, бронз, алуминий и т.н. При необходимост и в зависимост от конкретните изисквания и стандарти  на  преработвателите/рециклиращи цветните метали/ може да се разделят в подгрупи-по чистота на материала, габарити и т.н.

Предварителна обработка на черните метали се изразява в сортиране  по големина, вид и свойства, в зависимост от конкретните изисквания и стандарти  на  преработвателите, като се разделят на: плътен скрап с дебелина над 4 мм.; лековесен с дебелина под 4 мм. и чугунен скрап.

Предварителна обработка и рязане на ОЧЦМ: Eдрогабаритните отпадъци от черни и цветни метали, събрани от търговска дейност  с ОЧЦМ се подават за последваща обработка – извършване на  газо-кислородно рязане с оксижен на специално обособена  за целта площадка-отговаряща на изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Дейности по събиране, съхранение и третиране на ИУМПС:

Доставчици са фирми, които притежават разрешение за дейности с отпадъци, и частни лица от цялата страна. Приетите от физически или юридически лица стари, негодни за употреба  и бракувани  автомобили ще се съхраняват на обособено място на откритата асфалтова площадка. Предвижда се на площадката за временно съхранение да се приемат ИУМПС с  код 16 01 04* до  1000 т./год., които след това да се предават в центъра за разкомплектоване.

Отпадъците ще  се обработват само механично - без промяна на състава им, в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /обн. дв. бр.7 от 25 януари 2013г., ...посл. изм. и доп. дв. бр.2 от 8 януари 2021г./

Обработката на ИУМПС преминава основно през три нива: събиране на старите автомобили от последния собственик; последващо третиране и отделяне на частите за повторна употреба и предаване на отделените отпадъци за оползотворяване и обезвреждане.

Отпадъците за рециклиране се реализират на вътрешния или външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за последващо рециклиране/обезвреждане.

Операциите по разкомплектоване на ИУМПС включват демонтиране на изкупените  от физически или юридически лица бракувани  автомобили на части, възли и детайли от тях, като годните такива се предлагат за продажба на клиенти, а негодните остатъци от купетата и формираните отпадъци  се сортират и съхраняват  до предаването им за последващо третиране.

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, ще се оборудват и експлоатират съгласно изискванията и условията, поставени в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.

На площадката е изграден  навес с площ 120 кв.м., на чиято територия ще се извършват дейностите по разкомплектоване на ИУМПС и съхраняване на  опасни отпадъци

Налични са  метални гаражни клетки, в които ще се съхраняват приетите опасни отпадъци-ИУЕЕО и НУБА

На територията на площадката няма да се извършва съхраняване на повече от 50 тона опасни отпадъци в един и същ момент от време.

След реализацията на инвестиционното предложение,  общия капацитет на площадката, няма да превишава количеството от 7000 тона/година приети  отпадъци.

Максималното количество на неопасни отпадъци, които се предвижда да се приемат са до 5450 тона/година :

за ИУЕЕО с кодове 16 02 14, 16 02 16 и 20 01 36- до 300 тона/год.;

за метални опаковки с код 15 01 04 - до 200 тона/год.;

за ОЧЦМ /вкл кабели с код 17 04 11/ - до 4950 тона/год.;

Максималното количество на опасни отпадъци, които се предвижда да се приемат са до 280 тона/година :

за ИУМПС –с код 16 01 04*- до 1000 тон/год

за ИУЕЕО с кодове 16 02 13*, 16 02 15* и  20 01 35*- до 250  тона/год.;

за НУБА с код 16 06 01* до 300 тона/год.;

Всички отпадъци приети от физически или юридически лица, включително и  генерираните в резултат дейността на площадката, ще  се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства. За да се избегне струпване на големи количества  отпадъци на площадката,  ще се осигури ритмичното им предаване, съгласно изискванията на екологичното законодателство за извършване на крайни операции по оползотворяване /обезвреждане на база на  писмено сключени договори с  лица, притежаващи Разрешителни и/или Регистрационни документи, издадени по реда на чл. 35 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп..... посл.   изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г. /

Наличие на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Не се предвиждат съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците- ИУМПС ще се разкомплектоват ръчно от квалифициран персонал. ОЧЦМ- ще се подлагат на ръчно сортиране и газо-кислородно рязане.

На площадката ще се приемат опасни отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА.  Съгласно забележка 5 към приложение №3 на ЗООС, а именно „В случай на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.

Предвижда се, наличните количества на опасни вещества в състава на опасните отпадъци на площадката да бъдат по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на ЗООС. Дружеството осъзнава своята отговорност, като декларира, че общото количество на временно съхраняваните опасни вещества в състава на опасните отпадъци, няма да надхвърля праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации ще позволяват влизане и излизане на транспортни средства, както и извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Реализирането на инвестиционното предложение не налага ново строителство поради факта, че площадката е с изградена инфраструктура и отговаря на минималните технически изисквания /заградена, покрита с бетон и асфалт , с осигурен достъп/ за предвидената дейност. Няма да се ще се извършват мащабни строителни операции. Възможни са само монтажни дейности, като ще се използват готови модулни  елементи-ферми; столици; сандвич панели; покривни панели и стелажи.

6. Предлагани методи за строителство.

Реализацията на инвестиционното намерение не изисква ново строителство и съответно съпътстващи временни дейности. Доставките на готовите модулни елементи, необходими за монтажните дейности ще се ще се осъществява чрез път с трайна настилка, преминаващ през общински полски пътища.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Площадката ще се използва  за дейности с отпадъци от НУБА; ОЧЦМ (вкл. кабели); ИУМПС; ИУЕЕО и метални опаковки.  Произходът на отпадъците е от физически и юридически лица.

Инвестиционното предложение не обуславя появата на значителни въздействия върху околната среда и нарушаване на естественото й състояние.

Инвестиционното предложение не обуславя появата на значителни въздействия върху околната среда и нарушаване на естественото й състояние. Не се усвояват плодотворни земеделски земи. Площадката, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. От това следва, че реализирането или не реализирането на предложението няма да се отрази на качеството на околната среда, като  се предвижда да не се замърсяват компонентите на околната среда над допустимите норми.

Инвестиционното предложение не противоречи на националното законодателство.

Осъществяването на инвестиционното намерение ще има несъмнен социално- икономически ефект- създаване на нови работни места в региона. В същото време реализирането на инвестиционното предложение не предполага отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

Необходимостта  от   изпълнение  на  настоящето  инвестиционно  предложение  е  провокирано  от  факта, че  в  региона  няма подобен тип дейност   и  в  същото  време  е  наличен  човешки  потенциал.

С  инвестицията ще  се  създадат  условия  за:

- развитие  на  приемане, третиране и съхранение на определен вид отпадъци, отговарящи  на  стандартите  на  ЕС;

- повишаване  на  конкурентоспособността  и  съживявате  на  икономиката  на  населеното  място

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Площадката се намира в местност Прослав, район Западен, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив  в    ПИ 56784.217.13, с обща площ 3732 кв.м. „АРМАДА МЕТАЛ“ ЕООД ще реализира ИП на горецитирания имот, съгласно договор за наем, сключен на 01.11.2022г. с „БОРОМЕС” EООД -собственик съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 31,том. 19, дело №3623/18г., вписано с вх. рег. №7443 от 08.03.2018г.от Службата по вписванията гр. Пловдив.

За поземлен имот с идентификатор 56784.217.13 е представена Скица № 15-58617-25.01.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009г. на Изп. Директор на АГКК., Последното изменение на КККР засягащо поземления имот е от 20.03.2018г.

Със заповед № 100А.326/22.02.2010г. на Кмета на Община Пловдив е  одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 017013-производствени, складови и обслужващи дейности-база за разглобяване на автомобили и склад за авточасти за  ПИ 56784.217.13, по КК на Пловдив, местност Прослав, землище Пловдив-Запад, община Пловдив, като се образува нов УПИ 217.13-„Производствени,  складови и обслужващи дейности /месодобив до 1 т. и месо преработка до 4 т. дневно/“.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на горе упоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи и не  засягат съседни терени.

Не се засягат елементи  на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, територии за опазване на обектите на културното наследство. Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най-близко разположената Защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 е „Река Марица“, с код BG0000578. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

При реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати съседните ползватели на  УПИ.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Инвестиционното предложение ще се осъществява извън границите на защитените територии, съгласно Закона за защитените територии

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Заявеното ИП не е свързано с ново строителство, добив на строителни материали  и други дейности

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализиране на инвестиционното предложение по отношение на екологичното законодателство е необходимо да бъде получено:

- Решение на РИОСВ-Пловдив за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение, с характер да не се извършва ОВОС;

За реализацията и последващата експлоатация на ИП е необходимо да се подаде:

Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по Образец № 1, съгласно чл. 68, ал. 1  от ЗУО- до Директора на РИОСВ – Пловдив.

Други дейности не са необходими.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение ще се реализира в гр. Пловдив, местност Прослав, район Западен, община Пловдив, област Пловдив. Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и одобрена кадастрална карта. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект и няма да засегне в негативен аспект жителите на града и съседните населени места.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

ПИ 56784.217.13, с обща площ 3732 кв.м.  по устройствения план на гр. Пловдив, местност Прослав, район Западен, община Пловдив, област Пловдив.- не попада в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което  не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

гр. Пловдив е с надморска височина 164  м. и съответно имота предмет на инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска среда.

4. планински и горски райони;

ПИ в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е разположен в местност Прослав, гр.   Пловдив, който се намира в  централната част на Горнотракийската низина. В границите му липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите и не засяга планински и гористи местности.

5. защитени със закон територии;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

В близост до площадката няма разположени елементи на Националната екологична мрежа

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Имайки предвид, че инвестиционното предложение ще се осъществи на площадка отговаряща на всички нормативни изисквания и че при реализацията му не се предвижда отделянето на отпадъчни газове и отпадъчни води, а събраните отпадъци ще се управляват, съгласно всички нормативни изисквания, не се очаква отрицателно въздействие върху населението и компонентите на околната среда в разглеждания район.

Предвид, същността на инвестиционното предложение по време на експлоатацията не се очаква негативно въздействие и върху персонала.

При реализация на инвестиционното предложение е необходимо прилагането на всички мерки за намаляване риска от въздействие върху персонала, вкл. всички работници да бъдат инструктирани в предварително разработени процедури за безопасна работа, в които се регламентират рисковете за здравето, както и да се спазват изискванията за лична защита и хигиенни норми. В тази връзка не се очаква негативно въздействие на инвестиционното предложение върху хората и тяхното здраве. В близост до площадката не съществуват жилищни сгради.

Въздействие върху почвите

При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда негативно въздействие върху почвите в района. Съхраняваните отпадъци нямат контакт с почви.

Влияние върху атмосферния въздух и атмосферата

При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда генериране на отпадъчни газове. В тази връзка не се очакват негативни въздействия върху атмосферата и атмосферния въздух в района. Не се предвижда на площадката да се експлоатират източници на организирани и неорганизирани емисии. Отпадъците се съхраняват в затворено помещение. Отоплението на административно-битовото помещение се осъществява чрез уред, използващ електроенергия.

Влияние върху водите

Характерът на дейността от реализацията на ИП не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие на строително монтажни работи(СМР), включително и по време на експлоатацията на обекта като  площадка. Отпадъците ще се  обработват  механично – без да се нарушава целостта им и не се променя  състава им.

Площадката отговаря на изискванията на ЗУО и на минималните технически изисквания съответно по т. II от приложение № 3 към наредбата за ИУМПС.

Дейностите по разкомплектоване на ИУМПС, както временно съхранение на всички компоненти съдържащи опасни вещества и/или замърсени с опасни вещества ще се извършват на закрито- в помещения с непропусклив под. Няма да се формират замърсени дъждовни отпадъчни води.

Опасните отпадъци от НУБА, ИУЕЕО, включително и тези съдържащи опасни компоненти  ще се събират и съхраняват в   закрити складови помещения/фургони и навеси /  в подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. На територията на площадката ще са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи.

Няма да се формират замърсени дъждовни отпадъчни води.

Не се очаква изтичане на  вещества в почвите и от там в подземните води.

На територията на площадката няма да се използват опасни вещества, с изключение на почистващи препарати за хигиенизиране на обекта.

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода.

При реализация на инвестиционното предложение ще се генерират битово-фекални отпадъчни води , който ще се отвеждат изградена водоплътна изгребна яма.

Предвид горепосоченото, при реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху водите.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът в който ще се реализира Инвестиционното предложение е разположен в устройствена зона „СМФп”- Смесена многофункционална производствена зона и не попада в границите  на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“ .

Не се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

На площадка  ще се приемат опасни отпадъци:

НУБА-негодни за употреба батерии и акумулаториза дейност R 13 временно съхранениедо 300 тона общо за една година. Събирането и съхранението на НУБА ще се извършва в съответствие с изискванията заложени в Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба акумулатори /Обн. ДВ бр. 2 от 08.01.2013 г., ......посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. /. Не  се предвижда механично третиране свързано с  нарушаване на целостта на посочените отпадъци.

ИУЕЕО Опасни отпадъци    с кодове  16 02 13*, 16 02 15* и  20 01 35*- за дейност R 13 временно съхранение до 250 тона общо за една година. Не се предвижда механично третиране свързано с  нарушаване на целостта на посочените отпадъци. Участъците за съхраняване на ИУЕЕО ще се оборудват и експлоатират, съгласно Приложение № 9 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., изм. и доп...... посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г./ .

ИУМПС от  различни видове транспорт (включително извънпътна техника) с код 16 01 04* за дейност – R 12- разглобяване, разкомплектоване на 1000 т /год. Отпадъците ще  се обработват само механично - без промяна на състава им, в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /обн. дв. бр.7 от 25 януари 2013г., ...посл. изм. и доп. дв. бр.2 от 8 януари 2021г./. Всички опасни отпадъци, формирани от разкомплектоването на ИУМПС: демонтирани части , замърсени с масла;  оловни акумулатори; филтри;  течности, съдържащи се в ИУМПС /смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и др./ ще се съхраняват разделно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти / Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г./ и аналогични наредби, касаещи специфичните отпадъци.

Ще бъде осигурено  периодичното им предаване за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми притежаващи притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.  Общото количество на временно  съхраняваните опасни отпадъци на площадката, в един и същи момент от време, няма да надвишава 50 тона, което ще бъде видно и от съответните отчетни документи за приетите и предадените количества опасни отпадъци.

Съгласно забележка 5 към приложение №3 на ЗООС, а именно „В случай на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.

Няма да се съхраняват опасни вещества, надхвърлящи праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда. При последващата експлоатация на ИП, очакваните ОХВ, които ще бъдат налични на площадката са миещи и дезинфекционни препарати, служещи за хигиенизиране на общите части.

След реализацията на ИП, максималните количества на опасни химични вещества и смеси, които ще се съхраняват на площадката, не надвишават съответния количествен праг за висок или нисък рисков потенциал, съгласно Приложение № 3 към чл. 103, глава VII на ЗООС, поради което, на обекта не е извършена класификация като „предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал“ или като „предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал“.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Потенциалните въздействия могат да се оценят, като:

• Въздействия с малък териториален обхват – не се очакват

• Въздействия с локален характер – не се очакват

• Въздействия върху засегнато население – не се очакват

• Трансгранични въздействия – не сe очакват

Имайки предвид същността на инвестиционното предложение, разстоянието до най-близките жилищни сгради и местоположението на площадката на инвестиционното предложение, при реализацията не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При спазване на нормален режим на експлоатация и прилагането на всички мерки за предотвратяване или минимизиране на потенциалните въздействия не се очаква поява на отрицателно въздействие, при реализация на инвестиционното предложение, върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Отрицателно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда е възможно единствено при аварийни ситуации. Минимизирането на ефекта е гарантирано от прилагането на мерки за минимизиране и недопускане на негативни въздействия. Минимизиране на въздействията може да се постигне и чрез периодичното инструктиране на персонала, периодична проверка на квалификация, отговорност и задължения на всяко лице чрез симулиране на аварийни ситуации.

Продължителност – не се очаква

Честота – постоянно – не се очакват негативни въздействия

– кратковременно – при аварийна ситуация

Обратимост - Обратимост на въздействието може да се постигне, като се спазват

нормативните условия и мерките за безопасност.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не са възможни въздействия

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Прилагане на предвидените мерки за ограничаване на въздействието

10. Трансграничен характер на въздействието.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

- Редовно почистване на площадката и пътните настилки и тяхното овлажняване по време на сухо и ветровито време

-  Трафикът на товарните коли да се планира по-начин, позволяващ най-малко неблагоприятно въздействие на изгорелите газове от ДВГ и опасности от злополуки;

-  Спазване на инструкциите за безопасна работа на площадката;

- Следене за пропуски в контейнерите са съхранение на опасните отпадъци ;

- Проверки за непропускливост на бетонираната площадка

-  Първоначален и периодичен инструктажи по безопасна работа и спазване на безопасни условия на труд

- Спазване на поставените условия в издаденото решение за преценка необходимост от ОВОС и решение по реда на ЗУО

По време на закриване

- Демонтиране на оборудването, почистване и привеждане на площадката на инвестиционното предложение във вид подходящ за последващо ползване

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

В съответствие с изискванията на чл. 4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно с уведомяването на РИОСВ – Пловдив възложителят е информирал писмено и засегнатата общественост, чрез поставяне на съобщения на видно място около и  на територията на имота предмет на ИП. До настоящият момент не са постъпили писмени или устни възражения относно инвестиционното предложение.