- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №123-Н1/2009 г., издадено на “Монди Стамболийски” ЕАД, гр.Стамболийски

В периода от 21.11.2012г. до 23.11.2012г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.53/2012г.), Заповед №РД-582/15.11.2012г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2012г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източно-беломорски район център гр. Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително №123-Н1/2009г., издадено на “Монди Стамболийски” ЕАД, гр.Стамболийски.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №123-Н1/2009г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

- Инсталации, които попадат в обхвата на т. 1.2. от Приложение № 4 от ЗООС:

- 1.Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

- 1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина-т. 6.1. а)

- 1.2.Участък за производство на крафт хартия-хартиена машина РМ2-т. 6.1. б)

- 2.Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия-инсталацията не е извършвала производствена дейност;

- 2.1.Участък за производство на полуцелулоза-т. 6.1. а)

- 2.2.Участък за производство на хартия-хартиена машина РМ1-т. 6.1.б)

- 3.Горивна инсталация-т. 1.1., включваща:

- 3.1.Содорегенерационен котлоагрегат (СРКА)

- 3.2.Парогенератор ЕК №8

- 3.3.Парогенератор ЕК №9-извършено пломбиране (спиране от експлоатация) считано от 21.10.2010г.;

- 3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия.

- 4.Инсталация за производство на вар-т. 3.1.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 18.11.2011г. до 23.11.2012г. във връзка със следните условия:

- Условие № 2-Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3-Обхват;

- Условие № 4-Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5-Управление на околната среда;

- Условие №6-Тълкуване;

- Условие №7-Уведомяване;

- Условие № 8-Използване на ресурси;

- Условие №9-Емисии в атмосферата;

- Условие №10-Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11-Управление на отпадъците;

- Условие №12-Шум;

- Условие №13-Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14-Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15-Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени са и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на производствената площадката.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите-Не са констатирани несъответствия. Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително. За проверявания период не са извършвали производствена дейност: Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия и Парогенератор ЕК №9 -със Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив от месец октомври 2010г. е извършено пломбиране (спиране от експлоатация) считано от 21.10.2010г.

Условие №5.Управление на околната среда-Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001:2004 от 05.04.2012г., валиден до 05.04.2015г. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък от 24.11.2011г.

Представена е План-програма за обучение за периода месец май-декември 2011г. Представена План-програма за обучение 2012г. с четири броя модули-Модул I-Опреснителни курсове, задължителни нормативни актове; Модул II-Курсове за придобиване на правоспособност; Модул III-Други обучения-курсове, в т.ч. отворени семинари/обучения; Модул IV-Обучения на работно място. За проведените обучения са представени Присъствени Дневници за проведени обучения, Протоколи от изпити; Тестове; Удостоверения за положени изпити; Сертификати за проведен тренировъчен курс.

Прилагат се инструкции за Мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително и за Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително. Представени са протоколи, записи, дневници за мониторинг на техническите и емисионни показатели, изискани с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с издаденото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представен е списък на иззетите инструкции актуализирани от 23.11.2012г.

Прилагат се писмени инструкции: За мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; За периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешително и За установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Прилагат се инструкции: За преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария; За Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария; За Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария; определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. За разглеждания период не са възниквали аварии.

Представен е общ Авариен план от януари 2012г. за цялата площадка и Аварийни планове за всеки цех поотделно и списъци на персонала към всеки план от 2012г.

Към общия Авариен план за 2012г. са изготвени и се прилагат се Инструкции: За подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; За периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии; За избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; За определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; За определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; За определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им; инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; За изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии; За изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии. Представени са: Протоколи от проведени обучения по цехове по месеци на персонала отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии; Записи за проведени вътрешни занятия по „Плана за действие при аварии” за периода от януари 2011г. до 15.11.2012г.; Схеми за евакуация по цехове и схема на цялата площадка;  Протоколи от ежемесечни проверки на Пожаро-известителна инсталация; Списък на необходимите ЛПС по длъжности; Опис на противопожарни уреди и съоръжения; Приемо-предавателен протокол от №1/23.07.11г. за проверка на пожарогасители; Списък на състава на постоянната обектова комисия

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително на 30.03.2012г.

- Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-Не са констатирани несъответствия.

Не са възниквали аварийни или други замърсявания за 2011г. и до 21.11.2012г. Операторът е представил информация в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция гр.Пловдив за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода-Не са констатирани несъответствия.

Изградени са три броя сондажни кладенци, разположени на производствената площадка. Представени са два броя актуални Разрешителни за водовземане от подземни води. Операторът спазва поставените условия в издадените разрешителни. Представени са записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди и охлаждане за 2011г. и до 31.10.2012г. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане.

Прилага се Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Представен е Дневник със записи за всяка седмица от проверки, оценка на съответствието и предприети коригиращи мерки.

Прилага се Инструкция за поддръжка на затворените оборотни цикли към Хартиена машина РМ2-Целулозен цех-ДПЦ, части от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС. Представени са Обходни проверовъчни листи на съоръженията по време на работа; Доклад на оператора и Журнал на началник смяна със записи за всяка смяна до 21.11.2012г.

Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване-машини за хартия и технологичното оборудване за охлаждане в инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4, основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени са Обходни проверовъчни листи със записи за всяка смяна по съоръжения до 21.11.2012г.

Прилагат се Инструкция за измерване, документиране и следене на съответствието на изразходваните количества вода на изразходваните количества вода при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС и Инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, с посочените в разрешителното. Представени са Дневници със записи за всички инсталации и Дневници с оценка на съответствието за всички инсталации със записи до 31.10.2012г.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия за единица продукт.

Прилагат се Инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване-Хартиена машина РМ2, РМ1, турбини TG2 и TG3, Цех за производство на полуцелулоза, Целулозен цех, Химически цех, ДПЦ, ТЕЦ и Горивна инсталация-основни консуматори на електро-и топлоенергия и Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са :Обходни листи за всяка смяна за всеки ден за Хартиена машина РМ2, турбини TG2 и TG3, Целулозен цех, Химически цех, ДПЦ, ТЕЦ и Горивна инсталация; Журнал оператор блок със записи до 21.11.2012г., Дневник и актове за ремонти със записи до 21.11.2012г. РМ1, и Цех за производство на полуцелулоза-не са извършвали производствена дейност през 2011г. и до 21.11.2012г.

Операторът прилага Инструкция за измерване, изчисляване, документиране и оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и топлоенергия на консумираните количества електроенергия и топлоенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива. Представени Дневник със записи до 31.10.2012г. за извършени проверки (за всяка седмица по 2 бр.); Записи с оценка на съответствието и предприети коригиращи действия за всяка инсталация за всеки месец до 31.10.2012г.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива-Не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали за единица продукт и в годишен аспект.

Операторът прилага Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на месечна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталациите по Условие №2, месечно производство на инсталациите по Условие №2., месечна и годишна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата и инструкция за оценка на съответствието на количествата използвани суровини, спомагателни материали и горива за всяка от инсталациите по Условие №2 с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на съответствието на количествата използвани суровини, спомагателни материали и горива за всяка от инсталациите по Условие 2. с условията на разрешителното. Представени са записи за всяка инсталация за всеки месец до 31.10.2012г.

Представени информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива.

Прилагат се Инструкция за Експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки; Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия; Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива, суровини и спомагателни материали при работата на инсталациите по Условие 2. Представени са Журнали по цехове, Обходни листове; Дневник със записи до 15.11.2012г. и проверовъчни листове на оператор-блок смяна.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване-Не са констатирани несъответствия.

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата: 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство К-5/G-7 към Котел за изгаряне на биомаса (Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия), 1 бр. електрофилтър към изпускащо устройство К-1/ G-1 към СРКА (Горивна инсталация), 1 бр. електрофилтър към изпускащо устройство К-2 към Инсталация за производство на вар. контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа). Операторът е определил за всяко пречиствателно съоръжение:оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Прилагат се Инструкции за Поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и за Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са за всяко пречиствателно съоръжение: Дневници със записи за оценка на съответствието, Дневници за мониторинг на пречиствателно съоръжение със записи за всеки ден до 23.11.2011г. и обобщен запис за несъответствията за всеки месец.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 17 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащи устройства К-2 към Инсталация за производство на вар; К-3, K-4 и К-5 към Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби; К-13 до К-21 към Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби са с честота на измерване веднъж годишно и са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства. Констатирани са превишения на максимално разрешените дебити на газовете изпускани през изпускащи устройства (комини): K1/G2 на Енергиен котел 8 (ЕК-8) и К-5 на Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби. За констатираните нарушения е съставен Акт за установено административно нарушение от януари 2012г. и е издадено Наказателно постановление от март 2012г.

Прилага се актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до 17.10.2012г. за всяко изпускащо устройство.

Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащи устройства: К1/G-1 на Содорегенерационен котлоагрегат (СРКА); K1/G2 на Енергиен котел 8 (ЕК – 8) и K1/G2, К5/G-7 на котел към Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия са извършени и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; глава шест на Наредба №10 от 06.10.2003г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. От представени в РИОСВ-Пловдив Годишни доклади за проведени през 2011г. СНИ: за К1/G-1 на Содорегенерационен котлоагрегат (СРКА) и за  K1/G2 на Енергиен котел 8 (ЕК-8) е констатирано превишение на емисионните норми за СО (въглерод оксид). За констатираните нарушения са наложени еднократни санкции.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии- Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се инструкции за Периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и за Извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник проверки със записи за всеки месец до 15.11.2012г.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

Във връзка с подадени множество сигнали в РИОСВ-Пловдив е извършена проверка в периода от 23.03.2012г. до 30.03.2012г., при което е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствена площадка. За констатираното нарушение е наложена текуща санкция.

През месец септември е представен в РИОСВ-Пловдив -План-програма за проектиране, поетапно изграждане на „Система за улавяне и обезвреждане на лошо миришещи газове”.

При извършената проверка по изпълнението на условията и поставените срокове в издаденото комплексно разрешително на 23.11.2012г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Представени са Журнали-обходни листи със записи веки цех, за всяка смяна за всеки ден и Дневник със записи за оценка на съответствието до 23.11.2012г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води-Не са констатирани несъответствия.

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения в пречиствателна станция за производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води: приемна шахта за производствени отпадъчни води; пясъкозадържатели-1 брой за производствени води; секция за хлориране за битово-фекални води; смесител-неутрализатор; предаератор; първични радиални утаители-4 броя; усреднител; биобасейн-6 броя; вторични радиални утаители-4 броя; окислителни езера за доутаяване и аериране-2 броя; радиален калоуплътнител-2 броя.

За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с условията на издаденото комплексно разрешително са определени: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Извършва се предвидения мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция в река Марица, трета категория водоприемник изпускани през точка на заустване ТЗ № 1. Прилагат се Инструкция за измерване на количествата зауствани отпадъчни води за точка на заустване №1 чрез монтираното измервателно устройство, Инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от изпитване за всеки месец за контролирания период. Дневник със записи за оценка на съответствието-от всички протоколи от проведен собствен мониторинг до 31.10.2012г.

Условие 10.2.Битово-фекални води-Не са констатирани несъответствия.

- Операторът извършва мониторинг на пречистени битово-фекални води като част смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

###### Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван отпадък до 30.10.2012г.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места..

На производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни отпадъци с цел тяхното оползотворяване. Представени са списъци за всеки месец с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци, фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки, складови разписки.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците със записи за всеки месец до 06.11.2012г.

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на приемането на отпадъците с определените в издаденото комплексно разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник за периодична оценка на съответствието на приемането на отпадъците със записи за всеки месец до 31.10.2012г.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за проверки и периодична оценка на съответствието на площадките за временното съхранение на отпадъците за всеки месец до 30.10.2012г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Предавани са за транспортиране единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са Дневник-транспорт отпадъци със записи до 14.11.2012г., транспортни карти за предадените отпадъци, кантарни бележки. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представена Дневник със записи за всеки месец до 16.11.2012г.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

Предавани са за оползотворяване, преработване и рециклиране, образувани от дейността на предприятието, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са Дневник за предадените отпадъци със записи за всеки месец до 16.11.2012г., разрешителни, договори за конкретния вид предаден отпадък.

Операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия) е извършвано в Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия, единствено на отпадъци образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2., с кодoве и наименования, разрешени с условията на комплексното разрешително. Представен е списък на оползотворените отпадъци за проверявания период

Операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), е извършвано в Инсталация за производство на вар, единствено на отпадък с код и наименование-10 13 01 Отпадъчна смес преди термично обработване, образуван от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2, разрешен с условията на комплексното разрешително. Представен е запис за количеството оползотворен отпадък за проверявания период.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен Дневник с оценка на съответствието със записи за всеки месец до 31.10.2012г.;

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представен е Дневник с оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното със записи за всеки месец до 31.10.2012г.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност, предаден и ополозотворен в инсталациите на оператора отпадък до 30.09.2012г.

Представена е актуализирана обща Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 30.09.2012г. и Дневник със записи за оценка на съответствието на образуваните количествата отпадъци от производствената дейност с определените такива до 30.09.2012г.

Прилагат се Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива с условията на издаденото комплексно разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени Отчетни книги и Дневник със записи за всеки отпадък;

Условие 11.8.Анализи на отпадъците- Не са констатирани несъответствия. За периода от 01.01.2012г. до 18.10.2012г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2011г. в РИОСВ-Пловдив. Докладвани са в ГДОС за 2011г. видовете и количествата отпадъци приети, съхранени и оползотворени на площадката.

Условие №12Шум-Не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона).

Прилагат се Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от изпитване от месец септември 2012г: Дневно, вечерно, нощно ниво на шум по (ограда) границите на обекта, дневно, вечерно, нощно ниво в място на въздействие (най-близката жилищна зона).

Наблюденията са проведени при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 2/05.04.2006г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Не са констатирани несъответствия. Представени записи с оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представен е Дневник със записи от проверки и периодична оценка за всеки ден; за всеки месец до 22.11.202г. Не са установени течове за проверявания период.

Прилага се Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води-Изградени са пет броя сондажни кладенци СК2, СК11, СК 41 и СК 59ю и 59с за производствени и питейни нужди. Сондажни кладенци СК2 и СК11 са консервирани април 2012г. от Басейнова Дирекция-Пловдив. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж на две години по посочените показатели в условията на издаденото комплексно разрешително. За извършения мониторинг са представени протоколи от месец юли 2012г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води от извършения мониторинг от 30.07.2012г.

Собствен мониторинг на почвите-Не са констатирани несъответствия. Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в три пункта за мониторинг с честота веднъж на три години. Представени са Протоколи за пунктовете за мониторинг от месец септември 2010г. за всички показатели определени с условията на комплексното разрешително.

Представена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии-Не са констатирани несъответствия. Представен е актуализиран Авариен план от 2012г. Представена Докладна записка от 23.04.2012г. от проведено занятие с ПБЗИ-Стамболийски; Записи за проведени 8бр. вътрешни занятия по Плана за действие при аварии за периода от януари 2012г. до 21.11.2012г.

Прилага се Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възникнали аварийни ситуации.

Представена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение. Не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа-Не са констатирани несъответствия.

Представена е Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2., който включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Не е констатирана неизправност на измерителните устройства за свежа и оборотна вода и за отпадъчните води за 2011г. и до 23.11.2012г.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях до 19.10.2012г.

Констатациите от проверката са, че операторът „Монди Стамболийски” ЕАД, гр.Стамболийски, изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №123-Н1/2009г., с изключение на констатираните нарушения по Условие 9.2.Емисии от точкови източници и Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества, за които нарушения са: съставен Акт за установено административно нарушение от януари 2012г. и е издадено Наказателно постановление от март 2012г.-за превишения на максимално разрешените дебити на газовете изпускани през изпускащи устройства (комини): K1/G2 на Енергиен котел 8 (ЕК-8) и К-5 на Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби; Наложени са два броя еднократни санкции за превишение на емисионните норми за СО (въглерод оксид)-от представени в РИОСВ-Пловдив Годишни доклади за проведени през 2011г СНИ: за К1/G-1 на Содорегенерационен котлоагрегат (СРКА) и за  K1/G2 на Енергиен котел 8 (ЕК-8); Наложена е един брой текуща санкция за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствена площадка.

17.01.2013г.

Пловдив