ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Производствен цех за производство на еко пелети“ на ЕТ”АТЛАС-Мариана Николова“, с. Долнослав

На основание План за контролната дейност за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-24/09.02.2018 г. и Заповед № РД-118/11.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 28.05.2018г. е извършена комплексна проверка в „Производствен цех за производство на еко пелети“ на ЕТ ”АТЛАС-Мариана Николова“, разположена на ул. „Здравец“ № 8, с. Долнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Обектът  на ЕТ”АТЛАС-Мариана Николова“ е  разположен в с. Долнослав, общ. Асеновград, област Пловдив и е с предмет на дейност производство на еко пелети. При проверката са проверени:

- основните производствени зони и неподвижните източници на емисии на вредни вещества в атмосферата;

- складови площи за съхранение на суровини, материали и отпадъци.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

В обекта се работи на едносменен режим при пет дневна работна седмица. В момента на проверката в обекта не се извършва производствена дейност. Натоварването на съоръженията е неритмично и зависи от снабдяването със суровина и реализирането на произведената продукция.

Основната дейност в обекта е свързана с експлоатация на неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух – горивни газове от котел и емисии на прах след 5 броя пречиствателни съоръжения – циклони. Изпускащите устройства са изведени на покрива на производственото хале и не са оборудвани с пробовземни точки по реда определен в Наредба № 6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп.)(Наредба № 6). До момента на проверката операторът не е провеждал собствени периодични измервания по реда на глава от Наредба № 6.

- По  фактор „Отпадъци“:

На площадката се генерират отпадъци, за които дружеството е извършило класификация и притежава утвърдени работни листове, съгласно приложение № 5 от Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците (обн. в ДВ бр. 66/2014г.).

Дружеството има издадено Решение № 09.РД-513-00 от 21.10.2015г. за дейност R1, R12 и R13.

Представи се заверена отчетна книга, съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. в ДВ бр. 51/2014г.)(Наредба № 1/2014), която се води редовно. Не се представи отчетна книга по приложение № 4 от Наредба № 1/2014г.

Фирмата пуска на пазара опакована стока, вследствие употребата, на която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки. За поемане на задълженията по управление на тези отпадъци се представи договор  № 2392/14.07.2016г. с Екопак България“ АД и удостоверение с валидност до 31.12.2022г. Представиха се месечни справки декларации по приложение № 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (обн. в ДВ бр.30/2016г. ), както и фактура за заплатена продуктова такса към „Екопак България“ АД.

При проверката не се представи обратна разписка от изпратен в ИАОС-София годишен отчет за 2017г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката са установени несъответствия с нормативната база  и   са дадени  следните предписания:

- Да се представи за заверка от Директора на РИОСВ-Пловдив отчетна книга по приложение № 4 от Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (обн. в ДВ бр. 51/2014г.). Срокът за изпълнение е 11.06.2018г.

- Да се представи товарителница или обратна разписка за изпратен в ИАОС-София годишен отчет за 2017г. Срокът за изпълнение е 04.06.2018г.

- Да се изготви и представи в РИОСВ-Пловдив информация по чл.11 и чл. 12  от Наредба № 6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп.), за утвърждаване от Директора на инспекцията. Срокът за изпълнение е 11.06.2018г.

- Да се проведат собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата от неподвижните източници в обекта, по реда на глава пета от Наредба № 6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп.), като резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив с доклад по чл. 39, ал.2 от наредба № 6/99г. Срокът за изпълнение е два месеца от датата на провеждане на измерването.

Отговорен за изпълнение на всички предписания е собственика на ЕТ „АТЛАС-Мариана Николова“.

V. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с изпълнение на дадените предписания, се предвижда да се осъществи последващ контрол в обекта.

От страна на дружеството при проверката присъства Мариана Николова – собственик на  ЕТ  „АТЛАС-Мариана Николова“.

Директор на РИОСВ-Пловдив ……………………

/доц. д-р Стефан Шилев/