Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 20.04.2011 г. проверка  на  обект „Млекопреработвателно предприятие”  гр. Пловдив на „Филипополис  - рк”  ООД гр. Пловдив

На основание Заповед РД - 72 / 11.04.2011 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2011 год. на 20.04.2011 год.  е извършена комплексна проверка на обект „Млекопреработвателно предприятие” с. тополово, Община Асеновград.

- Собственик на обекта е „Филипополис - РК”  ООД гр. Пловдив  ул. „Просвета” № 2 А.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

Фирмата е основана през 1993 г. в град Пловдив, където е разположена и основната база. Основен предмет на дейност – производство на млечни продукти - сирене, кашкавал, кисело мляко.

2.Проверени инсталации и дейности:

Дейността се осъществява в три основни цеха – цех за  сирене, цех за кашкавал и цех за мляко.В момента се преработват около 25-30 т. мляко. На площадката се разположени складове за суровини , материали и готова продукция; 2бр. котелни централи; локално пречиствателно съоръжение – мазниноуловител.

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1.По компонент въздух – източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух по смисъла на Закона за чистотата на атмсферния въздух  на територията на обекта са 4 бр. котли, разположени в две  котелни централи по два във всяка. Два от котлите са на дизелово гориво, а другите два на дърва, като последните  се ползват като резервни.

Дружеството притежава План за мониторинг утвърден от РИОСВ - Пловдив. Планът за мониторинг е изготвен  съгласно изискванията на чл.11 и 12 от Наредба № 6/1999 г. /ДВ бр. 31 от 1999 год./. От страна на оператора са проведени  собствени периодични измервания на вредностите формирани вследствие експлоатацията на котли работещи с дизелово гориво. В РИОСВ - Пловдив не е  представен доклад от собствени периодични измервания на вредностите съгласно изискванията на чл.39 от Наредба № 6/1999 г. Към момента на проверката котлите не са в работен режим.

3.2. По компонент  води / отпадъчни/  - От дейността на обекта се формират битово фекални и производтвени отпадъчни води. Отпадъчните води са включени в ГК на база сключен договор с „В и К” ЕООД гр. Пловдив  на основание чл. 4 от Наредба № 7/2000 г. към Закона за водите. За пречистване  на производствените отпадъчни води е изграден мазниноуловител. При проверката са представени протоколи от изпитване от м. февруари 2010 год. и 2011 год. на проби от производствените води. Пробонабирането и анализа са извършени от акредитирана лаборатория.

3.3.Фактор отпадъци – създадени са условия за временно съхранение на отпадъците. Не се води отчетност на формираните от дейността отпадъци. Липсват документи  удостоверяващи спазването на изискванията в ЗУО.

Обектът не попада в Приложение № 1 към чл.3 т. 1  от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ДВ бр.43 от 2008 год./

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следва:

- Дейностите по отпадъците да  се приведат в съответствие  с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ДВ бр.86 от 2003 год. и посл. изм./ в срок до 13.05.2011 год.

- Да се представи  пред РИОСВ - Пловдив  Доклад с резултати от проведени собствени периодични измервания на вредности съгласно изискванията на чл.39 ал.2 от Наредба №6/ 1999 год. /ДВ бр.31 от 1999 год./ в срок до 05.05.2011 год.

- Да бъде уведомена РИОСВ - Пловдив при промяна вида на използваното гориво  и/или вида на топло енергийните съоръжения до 1 седмица преди фактическата промяна

Отговорник по изпълнение на направените предписания е управителя на „Филипополис - РК” ООД гр. Пловдив.

Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.

Директор на РИОСВ- Пловдив ...................................................

инж. Валя Атанасова