Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

"МЕТАЛ СТИЙЛ 88" ЕООД, ЕИК 207573563

II. Резюме на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение е изготвено на основание чл. 81, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91/ 2002 г., изм.)

Съгласно писмо с изх. № ОВОС-1846-(1)/30.08.2024г. на РИОСВ – Пловдив, инвестиционното предложение подлежи на Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, тъй като попада в обхвата на Приложение №2 на ЗООС, т.11., буква „д”.

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност: „Обособяване на площадка  за дейности с отпадъци от метални опаковки;  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА) и  отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ)“  в ПИ 56784.504.309 с  НТП „За друг вид производствен, складов обект“  и местонахождение: район Северен, бул. "Васил Априлов" № 158 Б, гр. Пловдив, община  Пловдив, област Пловдив, с обща площ 1229 кв.м.

"МЕТАЛ СТИЙЛ 88" ЕООД възнамерява да започне дейност свързана със събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА); събиране, временно съхранение, предварително третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ).

За тази цел Дружеството ще изгради площадка за дейности с отпадъци в ПИ 56784.504.309 с  НТП „За друг вид производствен, складов обект“   и адрес: гр. Пловдив, район Северен, бул. "Васил Априлов" № 158 Б, община  Пловдив, област Пловдив.

"МЕТАЛ СТИЙЛ 88" ЕООД ще реализира ИП на горецитирания имот, съгласно договор за наем, сключен на 14.08.2024г. с „ВИ & РУС“ ООД, собственик по Нотариален акт №123, том 139, рег.39890  от 22.12.2009г издаден от СВ гр. Пловдив.

Приетите от физически и/или юридически лица отпадъци, както и образуваните от дейностите на площадката отпадъци ще предават с код и наименование съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците отпадъците  /Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп…/ на лица притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО или 35, ал. 3 от ЗУО, въз основа на сключен писмен договор.

ИП е за нов обект: ''Площадка за дейности с метални опаковки, ИУЕЕО; НУБА и ОЧЦМ“, във връзка с което  тя попада в обхвата на  чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., …изм. и доп…/.

Инфраструктурата  на площадката ще  бъде съобразена  с изискванията на нормативната уредба за  извършване на дейности с отпадъци: Площадката е бетонирана с  изградена ограда.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП  ще бъде осигурено 24-часово видеонаблюдение; ще се  осигурят закрити площи-навес и фургон за съхранение на опасни отпадъци. На територията на площадката ще се монтира везна, с капацитет до 3 тона и ще бъде сключен договор за ползване на електронен кантар до 60т.

На територията на производствената площадка не се предвижда използването на производствени води. За персонала е предвидено   поставяне на химическа тоалетна. Офиса ще бъде готово преместваемо съоръжение-тип офис-контейнер.

Водата за питейни нужди ще бъде бутилирана и ще се доставя от търговската мрежа.

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси. Съхранението на всички отпадъци съдържащи опасни вещества и/или замърсени с опасни вещества ще се извършват на закрито - в навес с непропусклив под във връзка с което не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадни води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна мрежа.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение /ИП/ е за нов обект: „Обособяване на площадка  за дейности с отпадъци от метални опаковки;  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА) и  отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ)“  в ПИ 56784.504.309 с  НТП „За друг вид производствен, складов обект“  и местонахождение: район Северен, бул. "Васил Априлов" № 158 Б, гр. Пловдив, община  Пловдив, област Пловдив, с обща площ 1229 кв.м.

Площадката отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. …/.

Площадката е бетонирана и  оградена с плътна ограда, като  за реализацията и последващата експлоатация на ИП ще бъде създадена необходимата за целта инфраструктура и  ще се осигури 24-часова охрана и видеонаблюдение.

За последващата експлоатация на ИП, на територията на площадката ще се монтира везна, с капацитет до 3 тона.

На територията на площадката има изградени:

- Контролно и приемно – предавателен пункт, чрез който ще се осъществява входящия и изходящия контрол на отпадъци;

- Участък с изграден навес, на чиято територия ще се съхраняват опасни отпадъци;

- Поставен е метален фургон за съхраняване на  опасни отпадъци;

- За събиране на евентуални разливи са поставени съдове с абсорбенти: пясък за неутрализиране на разлив на електролит

- Предвидено е поставяне на химическа тоалетна

На територията на площадката ще се извършват следните дейности:

- Събиране и временно съхранение на отпадъци: ИУЕЕО, НУБА; ОЧЦМ; и метални опаковки;

- Предварително третиране-сортиране и рязане  на ОЧЦМ

- Съхранение на  отпадъци, генерирани от дейността на дружеството.

- Търговска дейност с отпадъци: ИУЕЕО, НУБА; ОЧЦМ и метални опаковки

На площадката ще се обособят участъци за разделно събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци а именно:

Дейности по събиране и временно съхранение на ИУЕЕО:

На закрити, обособени за целта места ще се извършват дейностите по събиране и съхранение на следните отпадъци от ИУЕЕО:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 200 |
| 16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в 16 02 15 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 200 |

На територията на площадката няма да се извършва разкомплектоване на събраното ИУЕЕО.

Приетите на площадката отпадъци след претегляне и визуален преглед се съхраняват на определени места- в закрити площи, a опасните в затворени контейнери.

Местата и контейнерите за  събиране и съхраняване на ИУЕЕО ще са обозначени с табели ”Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“, както и табели с кодове и наименования, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г.,.......,посл.  изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г./.

Участъците за съхраняване на ИУЕЕО ще се оборудват и експлоатират, съгласно Приложение № 9 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г.,…посл. изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г./.:

- Навесът, в който ще се съхранява  ИУЕЕО е с непропускливо покритие-бетон, и съхраняването на ИУЕЕО ще се извършва в затворени контейнери с капак.

- Осигурено е необходимото количество сорбенти-пясък за събиране на евентуални разливи по сух способ.

3. Площадката е оборудвана с везна за измерване теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО с капацитет – до 3 тона.

Дейности по събиране и временно съхранение на НУБА:

В контейнери или палети, устойчиви на киселина, разположени върху бетонирана площ под навес, ще се събират и съхраняват временно следните батерии и акумулатори изкупени от физически и/или юридически лица:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 1000 |

Местата и съдовете в които ще се съхраняват събраните НУБА са обозначени с табели, с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за Класификация на отпадъците  /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г.,  изм. и доп…./

Събирането и съхранението на НУБА ще се извършва в съответствие Минимални технически изисквания заложени в Приложение № 4 към чл. 43, ал. 1 и чл. 46, ал. 2 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба акумулатори /Обн. ДВ бр. 2 от 08.01.2013 г., ......посл. изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г /:

- Площадката за съхраняване на НУБА е обозначена с табели "Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори";

- Площадката за съхраняване на автомобилни НУБА и местата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА са обозначени с допълнителни табели "Акумулаторите се събират задължително с електролит".

- Съхраняването  на НУБА е на закрито -навес, където върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие са разположени контейнери-затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:

- да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите и материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях

- да осигуряват вентилация на въздух

- да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори"

Събраните от физически и/или юридически лица НУБА, ще се предават на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО, след сключен писмен договор.

Дейности по събиране и временно съхранение на метални опаковки:

На територията на площадкава ше се обособи специален участък в който ще се приемат и съхраняват изкупени от физически и/или юридически лица метални опаковки:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 04 | Метални опаковки | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 500 |

На този етап не се предвижда  да се извършват дейности по предварително третиране  на  събраните метални опаковки.

Местата и съдовете в които ще се съхраняват събраните метални опаковки са обозначени с табели, с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Металните опаковки ще се съхраняват отделно в специално обособен участък. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки,  те ще се отчитат отделно с код и наименование, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Събраните от физически и/или юридически лица, метални опаковки ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО, след сключен писмен договор.

Дейности по събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ:

Изкупени от физически и/или юридически лица метални отпадъци ще се приемат на площадката за временно съхранение, и/или за извършване на предварително третиране- сортиране; рязане:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества(тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 10 | Метални отпадъци | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 12 01 01 | стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 200 |
| 12 01 02 | прах и частици от черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 12 01 03 | стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 200 |
| 12 01 04 | прах и частици от цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 12 01 13 | отпадъци от заваряване | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 16 01 17 | Черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 16 01 18 | Цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 500 |
| 17 04 01 | мед, бронз, месинг | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 300 |
| 17 04 02 | алуминий | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 300 |
| 17 04 03 | олово | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 17 04 04 | цинк | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 17 04 05 | желязо и стомана | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 17 04 06 | калай | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 50 |
| 17 04 07 | смеси от метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 200 |
| 17 04 11 | кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 300 |
| 19 10 01 | отпадъци от желязо и стомана | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 500 |
| 19 10 02 | отпадъци от цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 200 |
| 19 12 02 | черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 19 12 03 | цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 500 |
| 20 01 40 | метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 500 |

Сортиране и прегрупиране на постъпилите отпадъци: при приемането на отпадъците, след визуален оглед, претегляне и съответно оформяне на документите, ще се организира тяхното сортиране и повторно претегляне на вече сортираните групи от тях. Сортирането и прегрупинето на отпадъците ще се извършват ръчно или с подемна и товаро-разтоварна техника..

Предварителна обработка и рязане на ОЧЦМ: Eдрогабаритните отпадъци от черни и цветни метали, събрани от търговска дейност  с ОЧЦМ, се подават за последваща обработка – извършване на  газо-кислородно рязане с оксижен.

Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или части, или елементи от тях, ще се извършват при наличие на издаден Сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и въз основа сключен писмен договор. Тези отпадъци се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЦЧМ.

Всички ОЧЦМ, събрани от физически и/или юридически лица, ще се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за Класификация на отпадъците  / Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.,  изм. и доп. …/, както и в съответствие с изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп…./

Отпадъците от черни и цветни метали с битов характер ще се приемат въз основа на писмен договор, с приложена Декларация за произход.

При  последващо  предаване на тези отпадъци за извършване на търговска дейност, оползотворяване и рециклиране, те ще се отчитат разделно, с код и наименование, съгласно  наредбата  по  чл.3 от Закона за управление на отпадъците.

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали между лицензирани търговци ще се извършва, въз основа на писмен договор.

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, ще се оборудват и експлоатират съгласно изискванията и условията, поставени в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.

Всички отпадъци, както постъпващи от физически и/или юридически лица, така и генерирани в резултат на дейността на площадката, ще се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, по начин, който не възпрепятства повторното им използване, рециклирането и оползотворяването им.

Приетите и формираните от дейностите на площадката отпадъци ще се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на основание писмено сключени договори с  лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО

За събраните и предадени за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 за Реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. и доп…/

На територията на площадката няма да се извършва съхраняване на повече от 50 тона опасни отпадъци в един и същ момент от време.

СЕКТОР „ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“-навес с обща площ 60 кв.м.

Обособени са участъци за съхранение на отделните потоци опасни отпадъци НУБА и ИУЕЕО приемани на площадката, включително и на  генерираните от дейностите на площадката опасни отпадъци:

-участък за събиране и съхраняване на НУБА - на площ 30 кв.м. ще се поставят пластмасови контейнери модел 500L (всеки от които  с основни размери: 1200 х 800 х 795 мм  , вътрешен обем 500 л. и товароносимост 800 кг.)

до 24 тона код 16 06 01* - разпределени  в 30 броя контейнери всеки от които събира до 0,8 тона автомобилни акумулатори.

- участък за събиране и съхраняване на опасни отпадъци -ИУЕЕО- Уреди с различна форма, габарити и обем. Поради малка им насипна плътност на площ около 20 кв.м. ще се приемат и съхраняват: топлообменното оборудване; екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 кв.cm.; големи уреди; малки уреди; малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване.  като максималното количество ИУЕЕО е

до 5 тона код 20 01 35* Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в      20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (при средни габаритни размери на уред 0.8 м./1.2 м. и средно тегло на един уред 0,048 т.)

- участък за генерирани отпадъци от дейностите на площадката:

- до 0,010 тона код 15 02 02*-Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества в метални съдове поставени  на територията на сектор „опасни отпадъци“

Общият моментен максимален капацитет за съхранение на опасни отпадъци на площадката е 29.010 тона. При достигане на този капацитет приемането на опасните отпадъци ще бъде преустановено. Ще се осигури предаването им за извършване на крайни операции по оползотворяване/обезвреждане на база на  писмено сключени договори с  лица, притежаващи Разрешителни издадени по реда на чл. 35 на ЗУО.

При реализиране на Инвестиционното предложение, не се налага да се извършват мащабни строителни работи. Не са предвидени изкопни дейности нито ползване на взрив.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. Не се предвижда и изграждане на нов електропровод.

В помещенията  няма да се съхраняват химични вещества включени  в приложение 3 на ЗООС. Извън тях  няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

ИП не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.

За реализацията на ИП е необходимо издаване на положително становище  от Директора на РИОСВ – Пловдив.

За последващата експлоатация на ИП е необходимо дружеството да подаде чрез НИСО- Заявление за издаване на Разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, до Директора на РИОСВ – Пловдив.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. Не се предвижда и изграждане на нов електропровод. Електрозахранването ще се осъществява чрез съществуваща електропреносна мрежа.

Не са предвидени мащабни строителни работи, което изключва  изкопни дейности  и използване на взривни устройства.

За изграждане на необходимата  инфраструктура, покриваща изискванията за упражняване на дейността на дружеството  се предвижда СМР, свързани с изграждане на навес и поставяне на химическа тоалетна. Навесът ще бъде изграден от готови елементи-ферми и столици.

Всички строителни работи ще се извършват от външни фирми, съобразно строителните нормативни документи, актуални спрямо нашата нормативна уредба.

Заявените с настоящото ИП дейности не са свързани с  използването на производствени води Водата за питейни нужди ще бъде бутилирана и ще се доставя от търговската мрежа.

На територията на производствената площадка не се предвижда използването на производствени води. За персонала е предвидено   поставяне на фургон и химическа тоалетна. Офиса ще бъде готово преместваемо съоръжение-тип офис-контейнер.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на реализиране на ИП извършване на СМР:

Не се очаква генериране на строителни отпадъци, т.к няма да се ще се извършват мащабни строителни операции. Навесът ще бъде изграден от готови елементи-ферми и столици.

Производствени отпадъци:

15 02 02*-абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупом. другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

От дейност- R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - предварително обработка на ОЧЦМ, чрез механично третиране-рязане ще се генерират следните отпадъци:

19 12 02 - черни метали от предварително обработка на ОЧЦМ, чрез механично третиране-рязане

19 12 03 - цветни метали от предварително обработка на ОЧЦМ, чрез механично третиране-рязане

Дружеството ще проведе процедура за класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 за Класификация на отпадъците  /Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.,  изм. и доп.…/, чрез попълване от страна на притежателя на отпадъка на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5, към чл. 7, ал. 1, т.1 от цитираната наредба и съгласуването им от страна на директора на РИОСВ-Пловдив.

Всички отпадъци се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, в съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

След натрупване на определени количества, отпадъците се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане въз основа на писмен договор с фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп.../.  На територията на производствената площадка не се предвижда използването на производствени води. За персонала е предвидено   поставяне на химическа тоалетна.

Съхранението на всички отпадъци съдържащи опасни вещества и/или замърсени с опасни вещества ще се извършват на закрито - в навес с непропусклив под във връзка с което не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадни води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Опасността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъда сведена до минимум, ако площадката се експлоатира съобразно заложените технически и технологични решения и при спазване инструкциите и мерките за безопасност. Технологията на експлоатация изисква прилагането на изолиране на тази дейност от околната среда. При спазване на това изискване предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Не се предвиждат строително монтажни работи.

При последващата експлоатация на ИП, не се очаква емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух.

Дейностите, които ще се извършват няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда. При изпълнение на настоящото инвестиционно предложение   ще бъдат взети мерки ,  да не се допуска замърсяване на околната среда с вредни емисии, както по време на обособяване на терена като площадка, така и по време на експлоатацията му.

Влияние върху чистотата на въздуха ще оказват отделените емисии от изгорели газове от транспортната техника, но това въздействие ще е само на територията на площадката и ще има епизодичен характер. Като източник на прахови емисии в района, може да се посочи движението на транспортните средства по време на експлоатацията на обекта, но то ще бъдат локализирани само в ограничен район.

Всички съоръжения, работещи на открито ще отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на машините и съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г.).

Не се предвижда отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух. На  площадката  не се предвижда експлоатация на горивен или друг неподвижен източник на емисии в атмосферния въздух.

Характерът на дейността от реализацията на ИП не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие на строително монтажни работи(СМР), включително и по време на експлоатацията на обекта като  площадка за дейности с отпадъци.

ОЧЦМ ще  се обработват само механично - без промяна на състава им. Няма да се извършва третиране на  ИУЕЕО и НУБА.  Те ще се събират и съхраняват в закрити помещения, в подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. На територията на площадката ще са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи.

Няма да се формират замърсени дъждовни отпадъчни води. Не се очаква изтичане на  вещества в почвите и от там в подземните води.

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

На площадката ще се извършва приемане от физически и/или юридически лица на ОЧЦМ и метални опаковки, които ще се  обработват само механично  без промяна на състава им.

На обекта ще се съхраняват опасни отпадъци  ИУЕЕО и НУБА, в които ще се съдържат опасни вещества. Предвижда се, наличните количества на опасни вещества на площадката да бъдат по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на ЗООС.  Количествата не биха класифицирали обекта като предприятие с нисък или висок рисков потенциал по смисъла на чл.103, ал.1 от ЗООС.

Няма да се извършва третиране на  ИУЕЕО и НУБА.  Те ще се събират и съхраняват в закрити помещения, в подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. Общото количество на временно  съхраняваните опасни отпадъци на площадката, в един и същи момент от време, няма да надвишава 50 тона, като ще бъдат спазени  необходимите противопожарни и превантивни действия. На територията на площадката ще са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи.

Съществува риск от злополуки по време при експлоатацията на Площадката, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в правилниците за работа.

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, която ще изпълнява.

При експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  експлоатация на площадката;

- опасност  от  наводнения;

- опасност  от  възникване  на  пожари;

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика / Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., попр… изм..../

При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява Вътрешен авариен план.

При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за противопожарна защита. Предвидено е да се сигнализира на „Гражданска защита“ и служба „Пожарна и аварийна безопасност“ в съответния авариен план. Ще са налични прахови пожарогасители.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

При реализацията на инвестиционното предложение се очакват следните рискове върху "Факторите на жизнената среда", определени съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

-  води, предназначени за питейно-битови нужди – не съществува риск- В близост до имота предмет на настоящото ИП-няма учредени СОЗ.

-  води, предназначени за къпане – не съществува риск, тъй като в близост не са налични води за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди - не съществува риск, тъй като в близост не са налични минерални води, които да се ползват за което и да е от описаните предназначения;

-  шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – не съществува риск, тъй като ПИ 56784.504.309, на който ще се реализира ИП, съгласно ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 521 от 24.11.2022г на Общински Съвет – Пловдив на част от Район Северен - попада в зона Соп- Смесена обществено обслужваща   и производствено-складова  зона, което я определя като вече антропогенно повлияна.

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради и урбанизираните територии - не съществува риск, тъй като при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на нейонизиращи лъчения;

-  химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение - не съществува риск, тъй като тъй като при реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват химични вещества и биологични обекти;

-  курортни ресурси - не съществува риск, тъй като в близост не са разположени курорти;

- въздух – съществува минимален риск от отделяне на емисии от изгорели газове  от транспортните средства обслужващи дейността, но това въздействие ще е с краткотраен характер и ще се локализира само на територията на площадката.

Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве. В близост, не съществуват жилищни сгради и не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Настоящото инвестиционно предложение за: Обособяване на площадка  за дейности с отпадъци от метални опаковки;  ИУЕЕО; НУБА и  ОЧЦМ“  ще се реализира  в ПИ 56784.504.309 с  НТП „За друг вид производствен, складов обект“  и местонахождение: район Северен, бул. "Васил Априлов" № 158 Б, гр. Пловдив, община  Пловдив, област Пловдив, с обща площ 1229 кв.м.

За поземлен имот с идентификатор 56784.504.309  е представена Скица № 15-796610-06.08.2024г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. Директор на АГКК. Последното изменение на КККР засягащо поземления имот е от 21.01.2016г.

От представено извлечение на ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 521 от 24.11.2022г на Общински Съвет – Пловдив на част от Район Северен е видно, че ПИ 56784.504.309 попада в зона Соп- Смесена обществено обслужваща   и производствено-складова  зона.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на горе упоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

На територията на площадката ще се извършват следните дейности:

- Събиране и временно съхранение на отпадъци: ИУЕЕО, НУБА; ОЧЦМ; и метални опаковки;

- Предварително третиране-сортиране и рязане  на ОЧЦМ

- Съхранение на  отпадъци, генерирани от дейността на дружеството.

- Търгоска дейност с отпадъци: ИУЕЕО, НУБА; ОЧЦМ и метални опаковки

Дейности по събиране и временно съхранение на ИУЕЕО:

На закрити, обособени за целта места ще се извършват дейностите по събиране и съхранение на следните отпадъци от ИУЕЕО:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 200 |
| 16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в 16 02 15 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 200 |

На територията на площадката няма да се извършва разкомплектоване на събраното ИУЕЕО.

Приетите на площадката отпадъци след претегляне и визуален преглед се съхраняват на определени места- в закрити площи, a опасните в затворени контейнери.

Местата и контейнерите за  събиране и съхраняване на ИУЕЕО ще са обозначени с табели ”Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“, както и табели с кодове и наименования, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г.,.......,посл.  изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г./.

Участъците за съхраняване на ИУЕЕО ще се оборудват и експлоатират, съгласно Приложение № 9 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г.,…посл. изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г./.:

- Навесът, в който ще се съхранява  ИУЕЕО е с непропускливо покритие-бетон, и съхраняването на ИУЕЕО ще се извършва в затворени контейнери с капак.

- Осигурено е необходимото количество сорбенти-пясък за събиране на евентуални разливи по сух способ.

3. Площадката е оборудвана с везна за измерване теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО с капацитет – до 3 тона.

Дейности по събиране и временно съхранение на НУБА:

В контейнери или палети, устойчиви на киселина, разположени върху бетонирана площ под навес, ще се събират и съхраняват временно следните батерии и акумулатори изкупени от физически и/или юридически лица:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 1000 |

Местата и съдовете в които ще се съхраняват събраните НУБА са обозначени с табели, с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за Класификация на отпадъците  /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г.,  изм. и доп…./

Събирането и съхранението на НУБА ще се извършва в съответствие Минимални технически изисквания заложени в Приложение № 4 към чл. 43, ал. 1 и чл. 46, ал. 2 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба акумулатори /Обн. ДВ бр. 2 от 08.01.2013 г., ......посл. изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г /:

- Площадката за съхраняване на НУБА е обозначена с табели "Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори";

- Площадката за съхраняване на автомобилни НУБА и местата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА са обозначени с допълнителни табели "Акумулаторите се събират задължително с електролит".

- Съхраняването  на НУБА е на закрито -навес, където върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие са разположени контейнери-затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:

- да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите и материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях

- да осигуряват вентилация на въздух

- да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори"

Събраните от физически и/или юридически лица НУБА, ще се предават на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО, след сключен писмен договор.

Дейности по събиране и временно съхранение на метални опаковки:

На територията на площадкава ше се обособи специален участък в който ще се приемат и съхраняват изкупени от физически и/или юридически лица метални опаковки:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 04 | Метални опаковки | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 500 |

На този етап не се предвижда  да се извършват дейности по предварително третиране  на  събраните метални опаковки.

Местата и съдовете в които ще се съхраняват събраните метални опаковки са обозначени с табели, с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Металните опаковки ще се съхраняват отделно в специално обособен участък. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки,  те ще се отчитат отделно с код и наименование, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Събраните от физически и/или юридически лица, метални опаковки ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО, след сключен писмен договор.

Дейности по събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ:

Изкупени от физически и/или юридически лица метални отпадъци ще се приемат на площадката за временно съхранение, и/или за извършване на предварително третиране- сортиране; рязане:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейности | Прогнозни количества (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 10 | Метални отпадъци | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 12 01 01 | стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 200 |
| 12 01 02 | прах и частици от черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 12 01 03 | стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 200 |
| 12 01 04 | прах и частици от цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 12 01 13 | отпадъци от заваряване | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 16 01 17 | Черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 16 01 18 | Цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 500 |
| 17 04 01 | мед, бронз, месинг | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 300 |
| 17 04 02 | алуминий | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 300 |
| 17 04 03 | олово | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 17 04 04 | цинк | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 100 |
| 17 04 05 | желязо и стомана | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 17 04 06 | калай | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 50 |
| 17 04 07 | смеси от метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 200 |
| 17 04 11 | кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ | 300 |
| 19 10 01 | отпадъци от желязо и стомана | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 500 |
| 19 10 02 | отпадъци от цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 200 |
| 19 12 02 | черни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 800 |
| 19 12 03 | цветни метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 500 |
| 20 01 40 | метали | R13 –Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от /R1 до R12/ R12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварителна обработка, сортиране, рязане) | 500 |

Сортиране и прегрупиране на постъпилите отпадъци: при приемането на отпадъците, след визуален оглед, претегляне и съответно оформяне на документите, ще се организира тяхното сортиране и повторно претегляне на вече сортираните групи от тях. Сортирането и прегрупинето на отпадъците ще се извършват ръчно или с подемна и товаро-разтоварна техника..

Предварителна обработка и рязане на ОЧЦМ: Eдрогабаритните отпадъци от черни и цветни метали, събрани от търговска дейност  с ОЧЦМ, се подават за последваща обработка – извършване на  газо-кислородно рязане с оксижен.

Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или части, или елементи от тях, ще се извършват при наличие на издаден Сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и въз основа сключен писмен договор. Тези отпадъци се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЦЧМ.

Всички ОЧЦМ, събрани от физически и/или юридически лица, ще се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за Класификация на отпадъците  / Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.,  изм. и доп. …/, както и в съответствие с изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп…./

Отпадъците от черни и цветни метали с битов характер ще се приемат въз основа на писмен договор, с приложена Декларация за произход.

При  последващо  предаване на тези отпадъци за извършване на търговска дейност, оползотворяване и рециклиране, те ще се отчитат разделно, с код и наименование, съгласно  наредбата  по  чл.3 от Закона за управление на отпадъците.

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали между лицензирани търговци ще се извършва, въз основа на писмен договор.

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, ще се оборудват и експлоатират съгласно изискванията и условията, поставени в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.

Всички отпадъци, както постъпващи от физически и/или юридически лица, така и генерирани в резултат на дейността на площадката, ще се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, по начин, който не възпрепятства повторното им използване, рециклирането и оползотворяването им.

Приетите и формираните от дейностите на площадката отпадъци ще се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на основание писмено сключени договори с  лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО

За събраните и предадени за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 за Реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. и доп…/

Наличие на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Не се предвиждат съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците.

На площадка  ще се приемат опасни отпадъци:

НУБА-негодни за употреба батерии и акумулатори за дейност R 13 временно съхранение до 1000 тона общо за една година. Събирането и съхранението на НУБА ще се извършва в съответствие с изискванията заложени в Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба акумулатори /Обн. ДВ бр. 2 от 08.01.2013 г., изм. и доп…./ . Не  се предвижда механично третиране свързано с  нарушаване на целостта на посочените отпадъци.

ИУЕЕО-  опасни отпадъци    с код  20 01 35*- за дейност R 13 временно съхранение до 100 тона общо за една година. Не се предвижда механично третиране свързано с  нарушаване на целостта на посочените отпадъци. Участъците за съхраняване на ИУЕЕО ще се оборудват и експлоатират, съгласно Приложение № 9 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., изм. и доп....../ .

СЕКТОР „ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“-навес с обща площ 60 кв.м.

Обособени са участъци за съхранение на отделните потоци опасни отпадъци НУБА и ИУЕЕО приемани на площадката, включително и на  генерираните от дейностите на площадката опасни отпадъци:

-участък за събиране и съхраняване на НУБА - на площ 30 кв.м. ще се поставят пластмасови контейнери модел 500L (всеки от които  с основни размери: 1200 х 800 х 795 мм  , вътрешен обем 500 л. и товароносимост 800 кг.)

до 24 тона код 16 06 01* - разпределени  в 30 броя контейнери всеки от които събира до 0,8 тона автомобилни акумулатори.

- участък за събиране и съхраняване на опасни отпадъци -ИУЕЕО- Уреди с различна форма, габарити и обем. Поради малка им насипна плътност на площ около 20 кв.м. ще се приемат и съхраняват: топлообменното оборудване; екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 кв.cm.; големи уреди; малки уреди; малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване.  като максималното количество ИУЕЕО е

до 5 тона код 20 01 35* Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в      20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (при средни габаритни размери на уред 0.8 м./1.2 м. и средно тегло на един уред 0,048 т.)

- участък за генерирани отпадъци от дейностите на площадката:

- до 0,010 тона код 15 02 02*-Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества в метални съдове поставени  на територията на сектор „опасни отпадъци“

Общият моментен максимален капацитет за съхранение на опасни отпадъци на площадката е 29.010 тона. При достигане на този капацитет приемането на опасните отпадъци ще бъде преустановено. Ще се осигури предаването им за извършване на крайни операции по оползотворяване/обезвреждане на база на  писмено сключени договори с  лица, притежаващи Разрешителни издадени по реда на чл. 35 на ЗУО. Общото количество на временно  съхраняваните опасни отпадъци на площадката, в един и същи момент от време, няма да надвишава 50 тона, което ще бъде видно и от съответните отчетни документи за приетите и предадените количества опасни отпадъци.

Предвижда се, наличните количества на опасни вещества в състава на опасните отпадъци на площадката да бъдат по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на ЗООС. Дружеството осъзнава своята отговорност, като декларира, че общото количество на временно съхраняваните опасни вещества в състава на опасните отпадъци, няма да надхвърля праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

ИП не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Достъпът до площадката се осъществява чрез съществуваща пътна инфраструктура в района.

Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации ще позволяват влизане и излизане на транспортни средства, както и извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не са предвидени мащабни строителни работи, което изключва  изкопни дейности  и използване на взривни устройства.

За изграждане на необходимата  инфраструктура, покриваща изискванията за упражняване на дейността на дружеството  се предвижда СМР, свързани с изграждане на навес и поставяне на химическа тоалетна и офис-фургон. Навесът ще бъде изграден от готови елементи-ферми и столици.

6. Предлагани методи за строителство.

Всички строителни работи ще се извършват от външни фирми, съобразно строителните нормативни документи, актуални спрямо нашата нормативна уредба.

Навесът ще бъде изграден от готови елементи-ферми и столици. Доставката на химическа тоалетна ще се извърши от външна фирма.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Основните движещи сили на потреблението на ресурси са икономическият растеж, напредъкът на технологиите и промяната в моделите на потребление и производство. Около една трета от използваните ресурси се превръщат в отпадък и вредни емисии. Отпадъците представляват и загуба на природни ресурси. Ето защо надеждното управление на отпадъците може да защити общественото здраве и околната среда, като същевременно съдейства за запазването на природните запаси, което ще помогне на идните поколения да съществуват в чиста околна среда.

Необходимостта  от   изпълнение  на  настоящето  инвестиционно  предложение  е  провокирано  от  факта, че  в  региона  няма подобен тип дейност   и  в  същото  време  е  наличен  човешки  потенциал.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Настоящото инвестиционно предложение за: Обособяване на площадка  за дейности с отпадъци от метални опаковки;  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА) и  отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ)“  ще се реализира  в ПИ 56784.504.309 с  НТП „За друг вид производствен, складов обект“  и местонахождение: район Северен, бул. "Васил Априлов" № 158 Б, гр. Пловдив, община  Пловдив, област Пловдив, с обща площ 1229 кв.м.

За поземлен имот с идентификатор 56784.504.309  е представена Скица № 15-796610-06.08.2024г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. Директор на АГКК. Последното изменение на КККР засягащо поземления имот е от 21.01.2016г.

От представено извлечение на ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 521 от 24.11.2022г на Общински Съвет – Пловдив на част от Район Северен е видно, че ПИ 56784.504.309 попада в зона Соп- Смесена обществено обслужваща   и производствено-складова  зона.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Територията предвидена за реализиране на ИП не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, територии за опазване на обектите на културното наследство.  ПИ с идентификатор ПИ 56784.504.309, върху който ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената Защитена зони от Натура 2000 е: „Река Марица“, с код BG0000578. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Имота предмет на ИП се намира на значително отстояние от границите на защитената зона, във връзка с което  няма вероятност ИП да доведе до значителни трансформации, увреждане, фрагментация или намаляване на площта на местообитанията на видовете птици предмет на опазване в защитената зона, както и значително безпокойство върху същите .

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

При реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати съседните ползватели на  УПИ.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

ПИ с идентификатор ПИ 56784.504.309, върху който ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената Защитена зони от Натура 2000 е: „Река Марица“, с код BG0000578. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Имота предмет на ИП се намира на значително отстояние от границите на защитената зона, във връзка с което  няма вероятност ИП да доведе до значителни трансформации, увреждане, фрагментация или намаляване на площта на местообитанията на видовете птици предмет на опазване в защитената зона, както и значително безпокойство върху същите .

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в Защитената зона.

Инвестиционното предложение ще се осъществява извън границите на защитените територии, съгласно Закона за защитените територии

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Настоящето ИП не е свързано с добив строителни материали. За осъществяването му  ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. Не се предвижда и изграждане на нов електропровод. Електрозахранването ще се осъществява чрез съществуваща електропреносна мрежа.

За изграждане на необходимата  инфраструктура, покриваща изискванията за упражняване на дейността на дружеството се предвижда поставяне на химическа тоалетна м и изграждане на навес от готови елементи-ферми и столици.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализиране на инвестиционното предложение по отношение на екологичното законодателство е необходимо да бъде получено:

- Решение на РИОСВ-Пловдив за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение, с характер да не се извършва ОВОС;

- Стартиране на процедура за издаване на Разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и одобрена кадастрална карта.

За поземлен имот с идентификатор 56784.504.309  е представена Скица № 15-796610-06.08.2024г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. Директор на АГКК. Последното изменение на КККР засягащо поземления имот е от 21.01.2016г.

От представено извлечение на ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 521 от 24.11.2022г на Общински Съвет – Пловдив на част от Район Северен е видно, че ПИ 56784.504.309 попада в зона Соп- Смесена обществено обслужваща   и производствено-складова  зона.

Не се очакват промени и отрицателно въздействие върху начините на трайно ползване в съседни и близки на ИП територии.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Неприложимо

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Неприложимо

4. планински и горски райони;

Неприложимо

5. защитени със закон територии;

В близост до разглежданата площадка няма защитени територии и зони, които да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

ПИ с идентификатор ПИ 56784.504.309, върху който ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Най-близко разположената Защитена зони от Натура 2000 е: „Река Марица“, с код BG0000578. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Имота предмет на ИП се намира на значително отстояние от границите на защитената зона, във връзка с което  няма вероятност ИП да доведе до значителни трансформации, увреждане, фрагментация или намаляване на площта на местообитанията на видовете птици предмет на опазване в защитената зона, както и значително безпокойство върху същите .

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Неприложимо- в  границите на имотите и в близост до тях липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Имайки предвид, че инвестиционното предложение ще се осъществи на площадка отговаряща на всички нормативни изисквания и че при реализацията му не се предвижда отделянето на отпадъчни газове и отпадъчни води, а събраните отпадъци ще се управляват, съгласно всички нормативни изисквания, не се очаква отрицателно въздействие върху населението и компонентите на околната среда в разглеждания район.

Предвид, същността на инвестиционното предложение по време на експлоатацията не се очаква негативно въздействие и върху персонала.

При реализация на инвестиционното предложение е необходимо прилагането на всички мерки за намаляване риска от въздействие върху персонала, вкл. всички работници да бъдат инструктирани в предварително разработени процедури за безопасна работа, в които се регламентират рисковете за здравето, както и да се спазват изискванията за лична защита и хигиенни норми. В тази връзка не се очаква негативно въздействие на инвестиционното предложение върху хората и тяхното здраве. В близост до площадката не съществуват жилищни сгради.

Въздействие върху почвите

При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда негативно въздействие върху почвите в района. Съхраняваните отпадъци нямат контакт с почви.

Влияние върху атмосферния въздух и атмосферата

При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда генериране на отпадъчни газове. В тази връзка не се очакват негативни въздействия върху атмосферата и атмосферния въздух в района. Не се предвижда на площадката да се експлоатират източници на организирани и неорганизирани емисии. Отпадъците се съхраняват в затворено помещение. Отоплението на административно-битовото помещение се осъществява чрез уред, използващ електроенергия.

Влияние върху водите

Характерът на дейността от реализацията на ИП не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие на строително монтажни работи(СМР), включително и по време на експлоатацията на обекта като  „площадка за дейности с отпадъци от метални опаковки; ИУЕЕО; НУБА и  ОЧЦМ“ . Отпадъците ще  се обработват само механично - без промяна на състава им.

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда.

На обекта не се предвижда използването на производствени води. За персонала е осигурена химическа тоалетна, в следствие на което отпадните води, които ще се генерират са дъждовни.

Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси. Съхранението на всички отпадъци съдържащи опасни вещества и/или замърсени с опасни вещества ще се извършват на закрито - в навес с непропусклив под във връзка с което не се очаква формиране на замърсени дъждовни води.

Не се очаква изтичане на  вещества в почвите и от там в подземните води. Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

Предвид горепосоченото, при реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху водите.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Няма вероятност ИП да доведе до значителни трансформации, увреждане, фрагментация или намаляване на площта на местообитанията на видовете птици предмет на опазване в най-близката защитена зона „Река Марица“, с код BG0000578, както и значително безпокойство върху същите, тъй като намерението ще се осъществява извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

На площадката ще се приемат опасни отпадъци от ИУЕЕО и НУБА.  Съгласно забележка 5 към приложение №3 на ЗООС, а именно „В случай на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.

Предвижда се, наличните количества на опасни вещества в състава на съхраняваните отпадъци на площадката, да бъдат по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на ЗООС.

Няма да се съхраняват опасни вещества, надхвърлящи праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

| Компоненти и фактори на околната среда | Пряко въздействие | Непряко въздействие | Вторично въздействие | Кумулативен ефект | Краткотрайно въздействие | Средно трайно въздействие | Дълготрайно въздействие | Постоянно въздействие | Временно въздействие | Положително въздействие | Отрицателно въздействие | Без въздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здраве на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| -работниците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2. Атмосфера и атмосферен въздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3. Води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -повърхн. води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| -подземни води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4. Почви и земеползване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 5. Земни недра и минерално разнообразие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 6. Ландшафт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 7. Защитени територии и паметници на културата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 8. Биологично разнообразие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -флора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| -фауна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 9. Твърди отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 10. Рискови енергийни източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 11. Шум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Потенциалните въздействия могат да се оценят, като:

• Въздействия с малък териториален обхват – не се очакват

• Въздействия с локален характер – не се очакват

• Въздействия върху засегнато население – не се очакват

• Трансгранични въздействия – не сe очакват

Имайки предвид същността на инвестиционното предложение, разстоянието до най-близките жилищни сгради и местоположението на площадката на инвестиционното предложение, при реализацията не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При спазване на нормален режим на експлоатация и прилагането на всички мерки за предотвратяване или минимизиране на потенциалните въздействия не се очаква поява на отрицателно въздействие, при реализация на инвестиционното предложение, върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Отрицателно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда е възможно единствено при аварийни ситуации. Минимизирането на ефекта е гарантирано от прилагането на мерки за минимизиране и недопускане на негативни въздействия. Минимизиране на въздействията може да се постигне и чрез периодичното инструктиране на персонала, периодична проверка на квалификация, отговорност и задължения на всяко лице чрез симулиране на аварийни ситуации.

Продължителност – не се очаква

Честота – постоянно – не се очакват негативни въздействия

– кратковременно – при аварийна ситуация

Обратимост - Обратимост на въздействието може да се постигне, като се спазват

нормативните условия и мерките за безопасност.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не са възможни въздействия

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Прилагане на предвидените мерки за ограничаване на въздействието

10. Трансграничен характер на въздействието.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

- Редовно почистване на площадката и пътните настилки и тяхното овлажняване по време на сухо и ветровито време

-  Трафикът на товарните коли да се планира по-начин, позволяващ най-малко неблагоприятно въздействие на изгорелите газове от ДВГ и опасности от злополуки;

-  Спазване на инструкциите за безопасна работа на площадката;

- Следене за пропуски в контейнерите са съхранение на опасните отпадъци ;

- Проверки за непропускливост на бетонираната площадка

-  Първоначален и периодичен инструктажи по безопасна работа и спазване на безопасни условия на труд

- Спазване на поставените условия в издаденото решение за преценка необходимост от ОВОС и решение по реда на ЗУО

По време на закриване

- Демонтиране на оборудването, почистване и привеждане на площадката на инвестиционното предложение във вид подходящ за последващо ползване

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Не са постъпвали възражение срещу така заявеното инвестиционно предложение.

В съответствие с изискванията на чл. 4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно уведомяването на РИОСВ – Пловдив възложителят е информирал писмено и засегнатата общественост, чрез поставяне на съобщения на видно място на входа на имота предмет на ИП.

До настоящият момент не са постъпили писмени или устни възражения относно инвестиционното предложение.

ИП е публикувано в средство за масово осведомяване- линк:

https://www.alo.bg/9709019

Дата:   12.09.2024г.                                                       Управител…………………